- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产800吨塑料包装膜项目

建设单位（盖章）： 洛阳赛悦塑业有限公司

编制日期： 2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳赛悦塑业有限公司年产800吨塑料包装膜项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-410322-04-01-689231 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 荣二林 | 联系方式 |  | 153****8617 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 县 送庄 镇 循环经济园区 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 46 分 34.730 秒， 112 度 34 分 27.640 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十六、53塑料制品业 292 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800万元 |  | 环保投资（万元） | 10.6 |
| 环保投资占比（%） | 1.33 |  | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | ①规划名称：《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 ②审批机关：洛阳市人民政府 ③审批文件名称及文号：洛政文[2012]167号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①规划环评文件名称：《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》（2012年12月） ②审查机关：洛阳市环境保护局 ③审查文件名称及文号：《洛阳市环境保护局关于洛阳循环经济园区发展规划环境影响报告书的审查意见》（洛市环监[2012]62号） |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | ### 一、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 ### 洛阳循环经济园区位于孟津县县城东部的送庄镇、平乐镇和会盟镇境内，创立于2012年，园区以“一区两园”布局组成，总规划面积5.3km2，其中南园南起梁新路南300m，北至焦枝铁路，东起二广高速路，西到新裴路，面积2.67km2。北园南起梁周路，北至金达路，东至河洛路东250m，西至西环路，面积2.63km2。 ### 2012年12月13日，洛阳市人民政府对《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》进行了批复。2013年，孟津县人民政府根据国家对“城市矿产”示范基地的建设要求向洛阳市人民政府请示将洛阳循环经济园区南园的范围扩大，2013年10月15日，洛阳市人民政府对该请示进行了批复，同意洛阳循环经济园区南园范围扩大，园区扩大后，南园的范围为南至连霍高速，东至洛常路，西至南北大道约700m，北至焦枝铁路西段延伸至裴坡到送庄镇的生产路，新增面积约3km2。 ### （1）园区主导产业 ### 以循环经济发展为方向，以再生资源产业为重点，依托中再生洛阳投资开发有限公司，大力引进相关产业入驻，促进产业集聚，以产业发展推动园区建设，建成全国重要的“城市矿产”示范基地，中西部地区最大的再生资源产业示范基地，河南省重要的循环经济产业基地。 ### （2）产业空间布局 ### 在梁周路以北、西环路以东、文体路以南、工业路以西的区域，重点发展以废旧金属深加工产业为主的产业集群；在文体路以北、伏羲路以西区域，重点发展以废电器电子产品综合再利用为主的产业集群；在会盟路以南、工业路以东的区域，引进经济效益好、环境污染小的其他再生资源产业，重点培育延长循环经济产业链条；在北园中部，依托科技研发用地，作为整个循环园区的高科技产业孵化基地；发挥南环路、洛常路对外交通优势，在园区的东南部配套建设物流园区和仓储区，形成仓储物流区。 ### （3）园区准入条件 ### ① 应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； ### ② 在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； ### ③ 建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； ### ④ 环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； ### ⑤入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。 ### （4）用地规划 ### 洛阳循环经济园区一类工业用地主要布局在园区北园紧邻生活区；二类工业用地主要布局在黄河渠以北，一类工业用地以南和南园规划保留的工业用地；三类工业用地主要分布在黄河渠以南，常年盛行风的下风向和南园规划保留的工业用地。 ### 本项目位于洛阳循环经济园区南园的扩大范围内，项目属于塑料制品业，用地为工业用地，符合洛阳循环经济园区的准入条件。 ### 二、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》 ### 《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》由河南省科学院地理研究所编制完成，洛阳市环境保护局于2012年12月25日为其出具了审查意见（洛市环监[2012]62号）。根据《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》，规划环评提出的环境准入条件见下表。 - 洛阳循环经济园区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 鼓励行业; （1）能够延长园区产业链条的，国家产业政策鼓励的再生铜、再生钢等再生金属和再生塑料等再生资源精深加工项目； （2）高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。. 限制行业; （1）不能利用园区已入驻企业产品资源的高耗能、重污染项目； （2）国家产业政策限制类项目。. 禁止行业; （1）酿造、印染、制革、电镀、刚玉、金刚砂等高耗能、重污染、废水排放量大的项目； （2）不符合国家产业政策要求的项目。. 允许行业; 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业，要求满足： （1）应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； （2）在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； （3）建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （4）环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； （5）入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。. ### 本项目为塑料制品项目，不属于洛阳循环经济园区的限制和禁止行业，用地为工业用地，符合洛阳循环经济园区环境准入条件。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） ### 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号），全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津县送庄镇循环经济园区，属于重点管控单元，重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 ### 2、生态保护红线 ### 根据《洛阳市生态保护红线划定方案》内容，孟津县生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线，符合生态红线管控要求。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津县一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目产生的废气经采取措施处理后，排放量较小，对周围环境空气影响较小；项目生活污水产生量较小，经厂区化粪池预处理后排入送庄镇污水厂处理，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上限 本项目用水主要为职工生活用水，用水量为48t/a（0.16t/d），取自当地自来水管网，项目用电由当地市政电网提供，年用电量1万kwh，项目用水、用电量均较小，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目占地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 ### 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目位于孟津区送庄镇循环经济园区，区域环境管控单元编号为ZH41032220004，属于重点管控单元。与本项目有关的要求分析列表如下：。 - 项目与《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 洛阳市生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. ZH41032 220004; 大气弱扩散区; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目为塑料制品项目，排放的污染物主要为VOCs，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值；VOCs排放量为0.091t/a，可从孟津县洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目VOCs减排量中削减替代，满足总量减排要求。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2111-410322-04-01-689231（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） - 项目与洛环攻坚办[2021]5号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼 （含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为塑料制品项目，主要废气污染物为非甲烷总烃且产生量较小。不属于禁止新建的项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目属于塑料制品制造行业，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相关要求，项目属于省级绩效分级重点行业，可达到B级要求，具体见表4。; 符合. 2、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（塑料制品） - 本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业B级企业绩效分级指标相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 相符性. 原料、能源类型. 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目采用电加热。; 符合. 生产工艺及装备水平. 1属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类项目，符合塑料制品行业产业政策，符合河南省相关政策要求，符合洛阳市相关规划。; 符合. 废气收集及处理工艺. 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑…等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 本项目所有工序均在密闭的生产车间进行操作，加热挤出工序产生VOCs，挤出口处设置集气罩收集废气，集气罩开口控制风速0.5m/s，废气经有机废气处理装置处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）。; 本项目有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理。; 符合. 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术。; 本项目不使用粉状物料。; 符合. 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 本项目产生的废活性炭属于危废，经收集后置于密闭包装袋内暂存，并定期交由有资质的单位进行处置，同时建立储存、处置台账。; 符合. 5.NOX治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 本项目不涉及。; /. 无组织管控. 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目聚乙烯、色母粒均采用密封袋盛装，日常储存于生产车间内原料暂存区，包装容器在非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送。; 本项目物料均为颗粒状，采用密闭的包装袋进行物料转移。; 符合. 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施。; 本项目涉及VOCs的生产工序和装置均设置有效的集气装置，并将废气引至处理设施。; 符合. 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 本项目租用现状车间，车间内部已进行硬化，厂区内地面道路硬化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值. 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3。; 本项目有组织NMHC最大排放浓度为不高于30mg/m3。; 符合. 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3; 本项目VOCs治理设施与设备采用“一键式”控制，同步运行率为100%；治理措施去除率不低于80%。; 符合. 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 本项目不涉及锅炉烟气; /. 监测监控水平. 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 根据（洛环攻坚办[2021]18号）文，本项目属于塑料制品行业，VOCs年排放量未超过1t/a，暂不安装烟气排放自动监控设施。; 符合. 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 本项目有组织排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求安排自行监测计划。; 符合. 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 本项目生产工序及污染治理设施，安装用电监管设备，并与市生态环境局联网。; 符合. 环境管理水平. 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 本项目为新建项目，正在办理相关手续。拟严格按照国家及地方规定编制、申报并保管相关环保档案。; 符合. 台帐记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目为新建项目。拟在投产后按照要求建立生产设施运行管理信息、废气污染治理设施允许管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废危废处理记录、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械信息等电子台账。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 安排专职环保人员负责环保相关工作。; 符合. 本项目建设过程中严格按照塑料制品企业绩效分级B级企业标准进行建设。 3、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办 [2021]18号） - 项目与洛环攻坚办[2021]18号符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. （四）强化VOCs环境监管; 1.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。; 本项目为新建项目，位于孟津区送庄镇循环经济园区，项目产生的有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中相关要求，产生的VOCs进行区域削减替代。; 符合. 3、提升监测监控能力; 5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并于市生态环境局平台联网。; 本项目属于塑料制品项目，VOCs年排放量为0.091t/a；排放量较小，未达到1吨/年，暂不安装在线监控设施。; 符合. 4、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目所用VOCs物料主要为聚乙烯颗粒和色母颗粒，均为密闭包装袋储存于车间内。; 符合. 6. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目所用VOCs物料为颗粒状，采用密闭包装袋转移输送。; 符合. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.2有机聚合物用于制品生产过程中，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目挤出吹膜工序产生的有机废气经集气罩和软性垂帘收集后引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（废气处理设施）与生产工序同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工序也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，控制风速不低于0.3m/s。; 本项目设置的集气罩按照GB/T 16758的规定进行安装，控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目生产过程中产生NMHC初始排放速率＜2kg/h，经集气罩和软性垂帘收集后通过管道引入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理效率80%，NMHC排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求和《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放建议值要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目废气处理设施排气筒高度为15m，满足高度要求。; 符合. 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津县送庄镇护庄村，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为乡镇级送庄镇饮用水源地。 （一）送庄镇饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县送庄镇饮用水源地共设置1眼水井，一级保护区范围为取水井外围50m的区域，不设立二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 本项目位于送庄镇护庄村，根据调查，项目西北距离送庄镇取水井2095m，距其一级保护区距离2045m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津县送庄镇饮用水水源保护区位置关系见附图六。 五、文物古迹 邙山陵墓群位于河南省洛阳市、孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村—山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护区分为四个区：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）和夹河段（东汉陪葬墓区）。 邙山陵墓群（中段）保护范围：北界孟津县送庄镇东立射村—孟津县会盟镇靳村；西界孟津县送庄镇东立射村—送庄镇左坡村南；东界孟津县会盟镇靳村—孟津县平乐镇半个寨；南界孟津县送庄镇左坡村南—孟津县平乐镇金村。 本项目位于孟津县送庄镇护庄村，根据调查，项目位于邙山陵墓群中段保护范围内，本项目为利用现有车间进行生产，不新增土建工程，不会对地表范围内文物造成影响，洛阳市孟津区文物局于2021年12月21日出具了《关于洛阳赛悦塑业有限公司年产800吨包装塑料薄膜项目选址的意见》，原则上同意该项目选址，见附件6。 六、《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035） 根据《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035），送庄镇规划范围包括镇区、洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围部分。 规划中将洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围定为循环经济示范产业园区。具体的产业定位及发展重点如下： 循环经济示范产业园定位：辐射河南、河北、陕西、山西、山东、湖北、江苏、安徽等省市大中原地区的再生资源产业示范基地，将成为国内装备技术先进、中部地区最大的再生资源产业示范基地。 循环经济示范产业园发展重点：成立中原再生资源交易中心，创立“城市矿产—电子商务”合作新模式，搭建平台，打造再生金属中原价格指数，推动地区再生资源行业由传统贸易向电子交易转变，依托交易中心为企业提供配套的交易交收、仓储物流、资金信息服务。 本项目位于送庄镇护庄村，不在镇区规划范围内（见附图九），项目用地属于工业用地，送庄镇政府同意项目入驻（见附件4）。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳赛悦塑业有限公司位于孟津县送庄镇护庄村，该公司统一社会信用代码为91410308MA9KEX884H。该公司拟投资800万租赁闲置空厂房建设年产800吨塑料包装膜项目。该项目于2021年11月30日在孟津县发展和改革委员会进行了备案，项目代码为2111-410322-04-01-689231。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“二十六 橡胶和塑料制品业”中的“53 塑料制品业292中其他”，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南海奥环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，收集相关资料，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳赛悦塑业有限公司年产800吨塑料包装膜项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津县送庄镇循环经济园区内，项目厂区南侧临三权线，西侧和北侧为洛阳振雄塑业有限公司，东侧为诚臻机械设备有限公司，最近敏感点为东北侧32m洛阳市第一商业技工学校。项目地理位置详见附图一。 三、项目工程内容 本项目为租赁孟津县三晓电力配件厂现有闲置车间进行建设，总占地面积500m2，项目主要建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二。 - 项目主要工程建设内容 类别; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1个，占地面积400m2， 设置1条塑料薄膜生产线; 租赁. 辅助工程; 办公室; 2间，位于生产车间东侧，共100m2; 租赁. 公用工程; 给水; 引自送庄镇市政管网供水; 依托现有. 排水; 生活污水经现有化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂. 供电; 引自送庄镇电网. 环保 工程; 废气; 集气罩+软性垂帘+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）; 新建. 废水; 生活污水; 1个5m3的化粪池; 依托现有. 噪声; 密闭隔声、基础减振等; 新建. 固体废物; 一般固废; 设置1个5m2的一般固废暂存区; 新建. 危险废物; 设置1个2m2的危废暂存间; 新建. 生活垃圾; 设置1个生活垃圾收集桶; 新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品为各种塑料薄膜，产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 缠绕膜; 400t/a. 2; 气泡膜; 50t/a. 3; 塑料薄膜; 150t/a. 4; 打包带; 200t/a. 合计; 800t/a. 五、主要生产设备 项目主要生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 功能. 1; 流延吹膜卷取一体机; 1500型; 1台; 生产缠绕膜. 2; 流延吹膜卷取一体机; 1000型; 1台. 3; 流延气泡吹膜卷取一体机; 1600型; 1台; 生产气泡膜. 4; 吹膜卷取一体机; /; 2台; 生产塑料薄膜. 5; 流延拉伸卷取一体机; /; 1台; 生产打包带. 6; 配料机; /; 8台; 配料. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原材料为聚乙烯，另根据客户要求需添加少量色母，项目主要原辅材料见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 聚乙烯颗粒; 792t/a; 外购，袋装储存. 2; 色母颗粒; 10t/a; 外购，袋装储存. 3; 纸筒; 10t/a; 外购. 4; 电; 1万kW·h/a; 送庄镇电网. 5; 水; 58t/a; 送庄镇供水管网. 聚乙烯颗粒：也即PE颗粒，聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，为典型的热塑性塑料，无臭、无毒，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，电绝缘性能优良，透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯熔点范围为100~130℃，分解温度在300℃以上。 七、公用工程 1、给、排水 本项目用水主要为循环冷却用水和职工生活用水。 ①项目生产过程仅冷却辊需要使用少量循环冷却水，生产车间内设置一座冷却塔，冷却水循环使用不外排，仅定期补充少量新鲜水，年补充量约为10m3。 ②职工生活用水 本项目劳动定员4人，职工均不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为48t/a（0.16t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为38.4t/a（0.128t/d）。 2、供电 本项目用电依托厂区现有供电设施，生产车间内设置1座400A配电柜，可满足本项目用电需求。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员4人，职工均不在厂区食宿。工作制度为每天两班，每班8小时，年工作天数为300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目所用原料为聚乙烯颗粒料和色母颗粒料，均为密封袋装，暂存于原料暂存区。 混料：将聚乙烯颗粒料以及色母颗粒（按客户订单颜色要求进行添加）按一定的配比倒入配料机内进行机械混料，经配料机搅拌均匀后（配料机工作时为密闭状态）。该工序主要产生噪声。 熔融吹膜、卷曲：配制完成的物料经自身重量进入吹膜卷曲一体机内，通过间接电加热热温度在130-150℃之间，在该温度下物料开始熔融但未达到分解温度，接着熔融态的原料进入机头，从设置好的模头模口挤出，挤出后经牵引辊进行牵引并卷曲，卷曲后薄膜收成卷，即为成品，包装后外售。该工序主要产生噪声及有机废气。 经流延吹膜卷曲一体机吹膜卷曲后的产品为缠绕膜，经流延气泡吹膜卷曲一体机吹膜卷曲后的产品为气泡膜，经吹膜卷曲一体机吹膜卷曲后的产品为塑料薄膜，经流延拉伸卷曲一体机拉伸卷曲后的产品为打包带。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 挤出吹膜; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩+软性垂帘+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经化粪池预处理后排入送庄镇污水处理厂. 噪声; 配料机、吹膜卷曲一体机等; 噪声; 连续; 基础减振、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 废包装袋、废边角料; 间断; 收集后定期外售. 危险废物; 环保设施; 废活性炭、废UV灯管; 间断; 集中存放在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为租赁孟津县三晓电力配件厂的闲置生产车间进行建设，该车间多年闲置，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在执行《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚[2021) 5号），该治理方案中空气质量改善年度目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物环境质量现状 本项目排放的其他大气污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目所在区域其他污染物（非甲烷总烃）空气质量现状，本次评价借用《洛阳晨玉玻璃科技有限公司年加工15万平方米特种玻璃项目环境影响报告表》对项目区域的非甲烷总烃环境空气质量现状监测数据，监测点位为后沟村（位于本项目西南侧1650m），监测时间为2021年1月16日~1月22日，监测结果见下表。 - 其他污染物环境空气质量现状监测结果 单位： mg/m3 监测点位; 监测因子; 1小时平均浓度监测结果; 标准值. 浓度范围（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 后沟村; 非甲烷总烃; 0.62~0.80; 0; 0; 2.0. 由上表可知：项目所在区域非甲烷总烃1小时平均浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》详解要求。 二、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本次评价建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年12月8日，监测点位位于厂区南厂界（东、西、北均为公共厂界），监测布点图见附图五，监测结果见下表。 - 声环境监测结果一览表 监测点位 日期; 南厂界. 昼间; 夜间. 2021.12.8; 53; 42. 标准值; 60; 50. 由上表监测结果可知，项目南厂界昼夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津县送庄镇循环经济园区，主要环境保护目标见下表。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气（500m范围内）; 送庄成人学校; E 90m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准. 洛阳养老保健院; E 138m. 康怡医院老年公寓; N 175m. 送庄派出所; E 270m. 文物; 邙山陵墓群中段; 保护范围内; 国家重点文物保护 单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表五特别排放限值： 污染物; 特别排放限值标准. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度：60mg/m3. 无组织排放监控浓度限值：4.0mg/m3. 2. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业： 污染物; 有组织排放限值; 去除效率; 工业企业边界排放建议值. 非甲烷总烃; 80mg/m3; 70%; 2.0mg/m3. 3.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度; 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L. 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 5. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 6.《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） 7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目VOCs排放量为0.091t/a。孟津县于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，VOCs减排量为920.44t，本项目VOCs可从中倍量替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目废水主要为生活污水，COD排放量为0.0077t/a、氨氮排放量为0.0007t/a，生活污水经厂区化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂，COD、氨氮排放量纳入送庄镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租赁闲置厂房进行生产，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期影响主要为噪声影响，环评要求建设单位合理安排施工时间，夜间不施工，采取措施后施工期基本不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 项目废气污染源主要为挤出吹膜过程中产生的非甲烷总烃，项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目废气产生量采用产污系数法核算，本次产污系数参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中给出的“在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料”进行计算，本项目聚乙烯颗粒和色母颗粒使用量为802t/a，则非甲烷总烃产生量为0.28t/a。 2、废气污染防治措施及达标分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中废气污染防治可行技术参考表，塑料薄膜制造业废气污染防治措施可行技术有：喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。 本项目在挤出吹膜工序产生废气的工作区域上方设置集气罩和软性垂帘进行收集，收集后废气进入UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放，属于吸附法，为可行技术。 |

|  | - 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 年工作时数 (h); 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生 浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 挤出吹膜工序; 非甲烷总烃; 0.252; 67.5; 有组织; 2400; UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA001）+15m高排气筒（DA001）; 10000; 90; 75; 2.6; 0.026; 0.063; 60; /. 生产 车间; 非甲烷总烃; 0.028; /; 无组织; 2400; 生产车间密闭; /; /; /; /; /; 0.028; 2.0; /. |
| --- | --- |

|  | 本项目共设置有6台吹膜卷曲机，在每台吹膜机挤出口各设置1个集气罩（共6个集气罩，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风，四周设置软帘，软帘延伸至设备处）收集废气，并设置1套UV光氧催化+活性炭吸附装置对收集的挤出废气进行处理。 单个集气罩面积为1.5*0.5m，集气罩距离污染源距离取0.3m，控制风速取0.5m/s，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）；h-集气罩至污染源的距离（m）；vx-边缘控制点的控制风速（m/s）。 单个集气罩风量为1512m3/h，考虑损耗等因素，为保证抽风效果，项目吹膜工序总设计风量为10000m3/h，要求集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个挤出口，产生的废气通过风机进行收集，废气收集率约90%。 采取上述措施后，挤出吹膜工序有组织非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求（非甲烷总烃排放浓度：60mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（非甲烷总烃排放浓度：80mg/m3；去除效率：70%）； 3、废气排放口基本情况 本项目共设置1个废气排放口，有组织废气产排情况及废气排放口基本信息见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 挤出吹膜工序废气排气筒; 一般排放口; 112.578642; 34.776835; 15; 0.5; 20. 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）的要求，本次评价提出废气监测要求见下表。 - 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中标准限值. 厂界无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中标准限值. 二、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 项目生产过程中冷却水为循环水不外排，不产生生产废水。项目产生的废水主要为职工生活污水，本项目劳动定员4人，职工均不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为48t/a（0.16t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为38.4t/a（0.128t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。生活污水经厂区化粪池进行预处理后排入送庄镇污水处理厂，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD200mg/L、BOD5162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。项目废水产排情况及废水排放基本信息见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 污染治理设施; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 名称; 处理能力; 工艺; 是否为可行技术. 职工生活; 生活污水; COD; 250; 0.0096; 化粪池; 5m3; 厌氧; 是; 200; 0.0077; 间接排放; 送庄镇污水处理厂; 间歇. BOD5; 180; 0.0069; 162; 0.0062. 氨氮; 20; 0.0008; 19.4; 0.0007. SS; 200; 0.0077; 140; 0.0054. - 废水间接排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 进水水质要求; 是否达到要求. DW 001; 厂区污水总排口; 间接排放口; 112.579026; 34.776787; 送庄镇污水处理厂; COD; 350mg/L; 是. BOD5; 160mg/L; 是. SS; 250mg/L; 是. 氨氮; 30mg/L; 是. 2、厂区现有化粪池依托合理性分析 本项目废水依托办公楼现有的化粪池（容积为5m3），办公楼内其他企业职工生活污水排放量约为1.8m3/d，化粪池处理余量为3.2m3/d，本项目生活污水产生量0.16m3/d，现有化粪池可以接纳本项目新增生活污水并满足污水24h 水力停留时间，故本项目依托厂区化粪池是可行的。 3、依托送庄镇污水处理厂可行性分析 送庄镇污水处理厂处理规模为3000m3/d，主要收集镇区生活污水和循环园区工业污水。污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到G30，北至焦枝铁路。送庄镇污水处理厂设计进水水质为：COD350mg/L、BOD160mg/L、氨氮30mg/L、悬浮物250mg/L，污水二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，污泥处理采用污泥浓缩脱水工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L，SS10mg/L）后排入黄河渠。 本项目位于送庄镇循环经济园区，在送庄镇污水处理厂收水范围内，生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足污水厂设计进水水质要求，且项目废水排放量较小，污水厂有能力接纳本项目废水，因此，本项目废水可依托送庄镇污水处理厂处理，废水处理措施可行。 4、废水监测计划 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）中生活污水间接排放口无监测频次要求；参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价提出废水监测要求见下表。 - 废水监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 化粪池进、出口; COD、BOD5、NH3-N、SS; 每年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准. 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为配料机、吹膜卷曲一体机、风机等，噪声值在70~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约20dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 配料机; 生产车间内; 8台; 70; 基础减振、建筑隔声; 50. 吹膜卷曲一体机; 6台; 80; 60. 风机; 1台; 85; 65. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 具体预测结果见下表，本项目东、西、北厂界为公共厂界。 - 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 南厂界. 时段; 昼间; 夜间. 贡献值; 47.96. 现状值; /; /. 叠加值; /; /. 标准值; 60; 50. 由上表预测结果可知，项目运营期南厂界昼夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 南厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员4人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为0.6t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 一般固体废物主要为生产过程中产生的废包装袋以及废边角料，废包装袋产生量约为0.2t/a，经收集后定期外售；废边角料作为原料回收利用。 3、危险废物 ①废活性炭：活性炭吸附装置定期更换的废活性炭属于危险废物，废物类别HW49（900-039-49）。活性炭吸附装置处理有机废气量约0.187t/a，活性炭饱和吸附量按0.25t/t有机物计，则理论上所需活性炭量为0.748t/a，废活性炭总产生量为0.935t/a（包括活性炭0.748t/a和吸附的有机废气0.187t/a）。活性炭要按设计要求足量添加并及时更换，选择的活性炭碘值应不低于800mg/g。 ②废UV灯管：UV光氧催化装置定期更换的废UV灯管约为0.02t/a，属于危险废物（HW29）。 危废储存设施设置情况：项目危废暂存间拟设在车间东部，因车间为全封闭式结构，因此可以满足防风、防雨、防晒要求。危险废物暂存间地基拟采用混凝土进行硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处设衔接缝，衔接缝内填制嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料，最后采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；危险废物暂存间应设计堵截泄漏的裙角，地面和裙角的容积不低于堵截最大容器的最大储量；危险废物暂存区设置围堰，围堰高度不低于30cm。并设置危废标识牌。采取上述措施后，拟设的危废暂存间可以满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 2m2; 专用容器贮存; 2t; 6个月. 2; 废灯管; HW29; 900-023-29. ②委托处置影响分析 本项目需外委处置的危险废物类别为 HW49、HW29，代码为900-039-49、900-023-29，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、洛阳德正废弃资源再利用有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运。 综上所述，项目固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 本项目为塑料制品项目，为利用现有生产车间进行生产，排放污染物主要为非甲烷总烃，设置有废气处理装置。项目不产生生产废水，车间在建设过程中已采取相应的防渗措施，危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取相应的措施后，项目运行对土壤和地下水环境的影响较小。 六、环境保护措施投资 本项目总投资800万元，环保投资约10.6万元，占总投资1.33%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 挤出吹膜工序废气; 集气罩+软性垂帘+UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA001）+15m高排气筒（DA001），废气量10000m3/h; 1套; /; 8; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 5m3; /; 依托 现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 1; 新建. 固体废物; 危险废物; 危险废物暂存间; 1个; 2m2; 1; 新建. 一般固废; 一般固废暂存区; 1个; 5m2; 0.5; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /; 0.1; 新建. 总计; 10.6. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩+软性垂帘+UV光氧催化+活性炭吸附装置 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中标准限值 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、氨氮、SS | 依托化粪池，5m3 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废包装袋 | 收集后定期外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 环保设施维护 | 废活性炭、废UV灯管 | 危险废物暂存间，2m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳赛悦塑业有限公司年产800吨塑料包装膜项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.091 |  | 0.091 | +0.091 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0077 |  | 0.0077 | +0.0077 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0062 |  | 0.0062 | +0.0062 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0007 |  | 0.0007 | +0.0007 |
|  | SS |  |  |  | 0.0054 |  | 0.0054 | +0.0054 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.935 |  | 0.935 | +0.935 |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①