- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳国础生物科技有限公司年加工8000吨有机肥项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-410322-04-01-282160 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵国华 | 联系方式 | 158****7726 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 平乐镇妯娌村 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 35 分 59.626 秒，北纬 34 度 45 分 35.466 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 有机肥料及微生物肥料制造C2625 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26中肥料制造262 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1320 | 环保投资（万元） | 20.6 |
| 环保投资占比（%） | 1.56 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图（见附图九），本项目位于洛阳市孟津县平乐镇，属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 二、“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津县平乐镇妯娌村，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目所在区域为“重点管控单元”，项目用地性质为工业用地，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津县生态保护红线区域范围内（黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区等），符合生态红线管控要求。 2、环境质量底线 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。洛阳市先后出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚(2021) 5号）、《洛阳市 2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办，（2021）18号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关，政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目所产废气经配套治理措施处理后均可以实现达标排放，对周围环境空气影响较小；固体废物均得到合理处置；企业按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上线 本项目所属行业未设置资源、能源控制指标。本项目用水取自当地自来水管网，项目生产不需用水，仅员工使用少量生活用水；项目用电量约5万kWh/a。因此，本项目使用较少量的资源能源，符合资源、能源利用上限管控要求。 ### 4、《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）中洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于洛阳市孟津区平乐镇，区域环境管控单元编号为ZH41032220004，属于大气弱扩散区。与本项目有关的要求分析列表如下： - 项目与洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 项目; 文件要求; 本项目 特点; 相符性. 大气弱扩散区; 污染物 排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目不属于重点行业，不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs等污染物，颗粒物产生量较小，通过区域削减替代。; 符合. 三、产业政策相符性分析 本项目为有机肥生产项目，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类“24、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与利用”，不属于限制类、淘汰类项目，符合产业政策。且项目已在河南省投资项目在线审批监管平台上办理了备案，项目代码为：2107-410322-04-01-282160（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）的要求。 四、项目与洛阳市相关污染防治政策符合性分析 （1）与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚 [2021]5号）相符性分析： - 项目与洛环攻坚 [2021]5号符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 洛阳市 2021 年大气污染防治攻坚战实施方案. 四、重点任务; 2.严格环境准入。 （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铝）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 （2）严格执行生态环境准入清单，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到 B级以上要求。; 本项目为有机肥加工项目，为新建项目，本项目符合洛阳市 “三线一单”的相关要求，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。本项目属于省级绩效分级重点行业，项目符合B级要求，具体分析见表3。; 符合. 洛阳市 2021年水污染防治攻坚战实施方案. 三、主要任务; 19严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目为有机肥加工项目，生产过程中不需要用水，用水主要为职工生活用水，不属于高耗水、高排放工业项目。; 符合. - 项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 肥料制造行业企业绩效分级指标》符合性分析 差异化 指标; B级企业; 本项目特点; 符合性. 能源类型; 使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目使用电为主要能源。; 符合. 生产工艺及装备水平; 属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类项目，符合相关行业产业政策和市级规划。; 符合. 污染治理技术; 1.造粒工序采用袋式、水喷淋、旋风除尘等组合工艺；其他除尘采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术； 3.NH3、H2S治理采用洗涤、生物除臭（滴滤法、过滤法）等工艺； 4.硫酸雾采用酸雾吸收塔或其他等效适宜技术； 5.废水收集与处理环节：废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭，并密闭排气至废气治理设施或脱臭设施；污水处理站废气采用吸收、氧化、生物法等两级及以上组合工艺进行处理。; 1.本项目除尘采用覆膜袋式除尘器，设计效率不低于99%； 2.本项目不涉及； 3.本项目NH3、H2S治理采用生物除臭法进行处理； 4.本项目不涉及； 5.本项目不涉及。; 符合. 无组织管控; 1.粉状物料全部采取储罐、筒仓、覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存；并配备废气收集和除尘设施； 2.粉状物料采取管状带式输送机或其他密闭方式输送；块状物料输送环节采取封闭或其他清洁运输方式；每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用； 3.投料、粉碎、筛分等产尘工序应在封闭的厂房内，并安装集气罩和除尘设施； 4.磷肥尾矿采用封闭皮带廊输送； 5.厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料。; 1.本项目粒状、块状物料均在生产车间内封闭储存； 2.本项目物料采用密闭皮带或装载机进行转运，物料含水量较大不易产尘； 3.本项目粉碎工序在封闭的厂房内进行，并安装集气罩和除尘设施； 4.本项目不涉及； 5.本项目占地范围仅为一座生车间，已全部硬化，车间规范干净整洁，无散落物料。; 符合. 排放限值; 其他： 1.PM有组织排放浓度≤10mg/m3； 2.造粒工序NH3排放浓度≤30mg/m3； 3.氯化氢排放浓度≤150mg/m3；硫酸雾排放浓度≤70mg/m3； 4.企业边界NH3浓度≤0.75mg/m3.; 1.本项目PM有组织排放浓度≤10mg/m3； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.企业边界NH3浓度≤0.75mg/m3。; 符合. 五、项目与集中式饮用水源保护区划符合性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），平乐镇饮用水源保护区共3眼井，分别为平乐镇镇区井、平乐北二号井、平乐北三号井，均位于平乐村，均为孔隙水承压水。平乐镇水源地水井保护区范围如下： 镇区井一级保护区为水井外围200m，不划定二级保护区和准保护区； 平乐北二号井、平乐北三号井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据调查，距离本项目最近的饮用水水源为平乐镇镇区井，项目西南距平乐镇镇区井一级保护区最近距离为670m；项目西北距平乐北二号井最近距离为1730m；项目西北距平乐北三号井最近距离为1760m；项目不在其保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求。项目与平乐镇饮用水源地保护区位置关系见附图七。 六、洛阳市大遗址保护规划 本项目位于孟津县平乐镇妯娌村，对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目位于邙山陵墓群（东汉陵区）文物保护区范围内，项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图八。本项目主要在现有生产车间内进行建设，不新增占地，不涉及土建工程，项目施工期主要为设备的安装。根据孟津县文物旅游局2001年8月24日出具的证明（见附件五），洛阳生生乳业有限公司所在位置无地上文物，环评要求项目在建设过程中应当符合邙山陵墓群保护规划，不得破坏邙山陵墓群的环境风貌，具体以文物部门意见为准。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 随着农业的规模化、集约化和产业进程，加快农业的良性循环和相互促进至关重要，畜禽粪便、生活污泥等污染治理并循环利用生产高效生物有机肥就是农业循环经济中关键的链条之一。因此，洛阳国础生物科技有限公司拟投资2650万元租赁洛阳生生牧业有限公司闲置车间4000m2建设洛阳国础生物科技有限公司年加工8000吨有机肥项目。该项目已在孟津县发展和改革委员会取得备案，备案文号为：2107-410322-04-01-282160。本项目使用的牛粪全部来源于洛阳生生牧业有限公司。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，生态环境部令第16号）有关规定，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26——45肥料制造262——其他，按要求需编制环境影响报告表。为此，建设单位委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳国础生物科技有限公司年加工8000吨有机肥项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 - 项目建设地点及周边环境概况 本项目位于孟津县平乐镇妯娌村洛阳生生牧业有限公司厂区内。本项目租赁洛阳生生牧业有限公司的闲置车间进行建设。项目西侧为洛阳生生牧业有限公司西厂界，东侧为洛阳生生牧业有限公司奶牛养殖区、北侧为洛阳生生牧业有限公司堆粪车间，南侧为洛阳生生牧业有限公司南厂界。距离本项目最近的敏感点为北侧370m的妯娌村。本项目周围环境示意图见附图二。 - 项目主要工程内容 本项目占地面积为4000m2，租用闲置空车间进行建设。本项目主体工程为生产车间，建设一条有机肥加工生产线，辅助工程办公室以及配套的环保工程，具体建设内容见下表。 - 本项目主要工程内容一览表 工程分类; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积4000m2，建设有机肥加工生产线。; 租赁现有车间进行建设. 辅助工程; 办公室; 占地面积40m2，位于生产车间内; 新建. 公用工程; 供电; 利用厂区现有市政电网; 依托现有. 供水; 利用厂区现有供水管网。; 依托现有. 排水; 依托厂区现有化粪池。; 依托现有. 环保工程; 废气; 腐熟间（包含腐熟机及一次陈化过程）封闭，产生的废气经密闭车间收集+生物除臭塔处理后通过一根15m高排气筒排放; 新建. 有机肥粉碎工序废气通过集气罩+覆膜袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放; 新建. 废水; 职工生活污水经厂区化粪池预处理后定期清运肥田。; 依托现有. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 新建. 固体废物; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运; 新建. 废包装袋集中收集存放于一般固废暂存区（10m2），定期外售; 新建. - 主要产品及产能 本项目产品方案详见下表。 - 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 单位. 1; 有机肥; 8000; 吨. 项目生产产品有机肥需满足《有机肥料标准》（NY 525-2012）中的相关要求，有机肥产品质量见下表。 - 有机肥产品质量一览表 序号; 项目; 指标. 1; 有机质的质量分数（以烘干基计），%; ≥45. 2; 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的 质量分数（以烘干基计），%; ≥5.0. 3; 水分（鲜样）的质量分数，%; ≤30. 4; 酸碱度，pH; 5.5~8.5. 5; 总砷（As）（以烘干基计）; ≤15. 6; 总汞（Hg）（以烘干基计）; ≤2. 7; 总铅（Pb）（以烘干基计）; ≤50. 8; 总镉（Cd）（以烘干基计）; ≤3. 9; 总铬（Cr）（以烘干基计）; ≤150. 10; 蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数; 符合NY884要求. 有机肥是有机固体废物(包括有机生活污泥、畜禽粪便、中药渣、食用菌渣、农副产品和食品加工产生的固体废物)经发酵、除臭和完全腐熟后加工而成的有机肥料。 (1)有机肥营养元素齐全。 (2)有机肥能够改良经常使用化肥造成土壤板结土壤板结问题。 (3)有机肥能提高产品品质；化肥施用过多导致产品品质低劣。 (4)有机肥能改善作物根际生物群，提高植物的抗病虫能力；化肥则是作物微生物群体单一，易发生病虫害。 (5)有机肥能促进化肥的利用，提高化肥利用率；化肥单独使用易造成养分的固定和流失。 - 主要生产设备 本项目主要生产设备无《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中所列的淘汰落后设备，具体设备见下表。 - 本项目建成后主要生产设备一览表 序号; 主要设备名称; 设备型号; 数量; 单位. 1; 翻抛机; /; 1; 台. 2; 腐熟机; /; 1; 台. 3; 粉碎机; BSFS-90; 1; 台. 4; 打包机; /; 1; 台. 5; 装载机; /; 1; 台. - 主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见下表。 - 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 牛粪; t/a; 11000; 含水量约50%，购自生生牧业. 2; 腐熟剂; t/a; 1; 外购. 3; 除臭剂; t/a; 0.5; 外购. 4; 包装袋; 个/a; 20万; 外购. 5; 水; t/a; 102.2; 依托厂区现有给水管网. 6; 电; kw·h/a; 5万; 依托厂区现有电网. 牛粪：本项目牛粪全部来自于生生牧场好氧堆肥后的牛粪，不外购其他厂区牛粪。生生牧场常年奶牛存栏量约为1500头，牛粪（含水量约80%）产生量约14000t/a，经好氧堆肥后牛粪（含水量约50%）量约为11000万t/a，原本经好氧堆肥后外售，为提高牛粪的附加值，全部委托洛阳国础科技有限公司进行后续加工。 腐熟剂：腐熟剂是能加速各种有机物料（包括农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾及城市污泥等）分解、腐熟的微生物活体制剂，主要成分是能够强烈分解畜禽粪便的细菌、丝状真菌、酵母菌等多种菌株和相关酶类，具有添加量少、强力降解蛋白质、发酵时间短、成本低、繁殖快速、安全无毒等优点，能有效杀死发酵物中的有害菌、虫、虫卵、草籽并降解抗生素残留。 七、公用工程 1、给排水 项目用水为生活用水，依托现有厂区已有给水设施，项目劳动定员7人，均不在厂区食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额（DB41/T385-2020）》，不食宿人员用水量按40L/人·d，全年生产天数为365天，则本项目生活用水量为102.2t/a（0.28t/d）。 项目无生产废水产生，污水主要为职工生活污水。生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为81.76t/a（0.224t/d）。生活污水依托厂区内现有化粪池收集预处理后定期清运肥田。 2、供电 项目年用电量为5万kw·h，依托厂区现有供电设施。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员7人，均不在厂区食宿，工作制度为每天一班，每班8小时，夜间陈化工序和二次陈化工序正常进行，年工作天数为365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述： 本项目租赁已建成厂房内进行生产，施工期只对生产设备进行安装和调试，不涉及土建工程，本次不再对施工期进行分析。 二、营运期工艺流程简述： （1）腐熟：本项目使用的原料为洛阳生生牧业有限公司的经好氧堆肥后的牛粪（含水率约为50%），用装载机上料至输送皮带料斗，通过皮带输送至腐熟机，腐熟温度为80℃，腐熟时间为2h。此过程主要产生氨、硫化氢、臭气以及噪声。 （2）陈化：腐熟完成后，物料从下料口落至皮带上输送至陈化区，陈化时间约3d。此过程产生少量氨、硫化氢、臭气，腐熟完成后的牛粪含水率约为40%。 腐熟和陈化过程在生产车间内封闭的腐熟间内进行，腐熟和陈化过程产生的废气负压收集后进入一套生物除臭塔进行处理，处理后经一根15m高的排气筒排放。 （3）二次陈化：用装载机将陈化后的物料从腐熟间转运至生产车间二次陈化区进行二次陈化，二次陈化时间约15d，二次陈化的目的是将有机物中剩余小分子有机物进一步分解、稳定、干燥。此过程会产生少量的氨、硫化氢、臭气，二次陈化后的有机肥含水率约为30%。 （4）粉碎：二次陈化完成后的物料含有块状体，需进行粉碎，用装载机将物料转运至粉碎机配套的料斗内，之后经粉碎机进行粉碎，装载机上料及粉碎过程会产生粉尘和机械噪声。 （5）包装：粉碎后即为有机肥成品，物料经粉碎机出口落至皮带上，之后经计量后进行包装，本项目采用自动包装，包装过程为全密闭，包装规格为40kg/袋，人工转运至成品区待售。 本项目所有输送皮带均采用封闭皮带廊。 图1 本项目生产工艺流程及产污环节图 三、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 腐熟、陈化工序; 氨、硫化氢、臭气; 连续; 腐熟机集气管/腐熟间负压收集+生物除臭塔+15m高排气筒. 二次陈化工序; 氨、硫化氢、臭气; 连续; 一天两次喷洒除臭剂. 破碎工序; 颗粒物; 间断; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间断; 生活污水经厂区化粪池预处理后定期清运肥田. 噪声; 生产设备; 噪声; 间断; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 废包装袋; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 洛阳生生乳业有限公司是一个集奶牛养殖、乳业开发和加工销售于一体的农业产业化河南省重点龙头企业。2005年9月14日，洛阳市环境保护局对《洛阳生生乳业有限公司奶牛和乳品加工项目环境影响评价报告书》进行了批复，批复文号为洛市环[2005]190号，见附件六。2009年7月10日，洛阳市环境保护局对洛阳生生乳业有限公司奶牛和乳品加工项目出具了竣工环境保护验收意见，文号为洛环然验[2009]2号，见附件七。 本项目租赁车间为洛阳生生牧场闲置厂房，厂房地面均已硬化做防渗处理。因此不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1.空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》中公布的数据，区域环境空气质量现状评价见下表。 - 洛阳市2020年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8µg/m3; 60µg/m3; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34µg/m3; 40µg/m3; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91µg/m3; 70µg/m3; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51µg/m3; 35µg/m3; 145.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 166µg/m3; 160µg/m3; 103.75; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，O3、PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。所以项目所在区域环境质量不达标。 2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。2020年，洛阳市城市环境空气中细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳95百分位浓度和臭氧90百分位浓度均有大幅度下降，优良天数大幅上升。2020年，洛阳市环境空气质量综合指数为5.10，与2019相比，降低0.99，空气质量有所改善。细颗粒物(PM2.5)仍是洛阳市大气主要污染物。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.其它污染物环境质量现状 为了解项目所在区域其他污染物氨、硫化氢、臭气浓度的环境空气质量现状，本次委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域进行监测，监测点位为妯娌村（上风向）和平乐镇（下风向），检测时间为2021年9月6日至9月8日，监测布点位置详见附图三，监测检测结果见下表。 - 环境空气特征污染物现状监测结果及统计表 监测 点位; 监测因子; 监测 时段; 测值范围 (mg/m3); 标准限值(mg/m3); 超标率 （%）; 最大超标倍数; 达标情况. 妯娌村; 氨; 1h平均; 0.02~0.04; 0.2; 0; 0; 达标. 硫化氢; 未检出; 0.01; 0; 0; 达标. 臭气 浓度; <10; 20; 0; 0; 达标. 平乐镇; 氨; 1h平均; 0.03~0.04; 0.2; 0; 0; 达标. 硫化氢; 未检出; 0.01; 0; 0; 达标. 臭气 浓度; <10; 20; 0; 0; 达标. 根据上表可知，项目所在区域环境空气中氨、硫化氢1h平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D浓度限值要求；臭气浓度无空气质量标准，本次监测留作背景值。 二、地表水环境质量现状 本项目废水主要为职工生活污水，生活污水经经化粪池收集后用于周边农田施肥。为了解该项目所在区域的洛河水环境质量现状，本次评价采用洛阳市2020年鉴中白马寺断面（项目东南约5km）的监测结果，监测因子为COD、氨氮、总磷。根据洛阳市地面水环境功能区划分，白马寺断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。监测结果见下表。 - 地表水常规断面监测数据 单位：mg/L 监测断面; 监测时间; COD; 氨氮. 浓度值; 最大超标倍数; 浓度值; 最大超标倍数. 白马寺断面; 2020年1月; 10; /; 0.690; /. 2020年2月; 10; /; 0.280; /. 2020年3月; 15; /; 0.300; /. 2020年4月; 15; /; 0.290; /. 2020年5月; 18; /; 0.4; /. 2020年6月; 12; /; 0.340; /. 2020年7月; /; /; /; /. 2020年8月; /; /; /; /. 2020年9月; 11; /; 0.17; /. 2020年10月; 10.5; /; 0.350; /. 2020年11月; /; /; /; /. 2020年12月; /; /; /; /. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; ≤20; /; ≤1.0; /. 根据上表数据可知，2020年洛河白马寺常规监测断面处COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解本项目建设区域的声环境质量现状，委托河南永蓝检测技术有限公司对厂界四周进行监测，监测时间为2021年9月7日~9月8日，监测期间洛阳生生牧业有限公司正常运行，监测因子为等效连续A声级，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 夜间. 东厂界; 2021.9.7; 51; 40. 2021.9.8; 52; 41. 南厂界; 2021.9.7; 53; 42. 2021.9.8; 54; 43. 西厂界; 2021.9.7; 50; 39. 2021.9.8; 51; 40. 北厂界; 2021.9.7; 52; 41. 2021.9.8; 52; 42. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类; 60; 50. 根据监测结果可知，项目厂界声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津区平乐镇妯娌村，根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标，本项目主要环境保护目标见下表。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 妯娌村; N，370m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级. 文物; 邙山陵墓群 （东汉陵区）; 保护区内; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 2. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1、表2 污染物; 有组织排放速率 （15m高排气筒）; 厂界标准值. 氨; 4.9kg/h; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.33kg/h; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（2021.7.1实施） |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经化粪池处理后定期用于农田施肥，主要污染物量为COD：0.0229t/a、NH3-N：0.0024t/a，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁洛阳生生牧业有限公司堆粪车间进行生产，施工期只对生产设备进行安装和调试，不涉及土建工程，因此不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 项目运营期废气主要为腐熟、陈化、二次陈化工序产生的氨、硫化氢、臭气以及粉碎工序产生的颗粒物。项目运行过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 本项目为处理动物粪便生产有机肥项目，目前暂未发布该行业《污染源强核算技术指南》，查阅与项目相关的《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 102-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）相关资料，均无恶臭气体相关源强核算方法。 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目产生的废气量采用产污系数法核算，本次颗粒物产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中2625有机肥及微生物肥制造行业系数表，有机肥前处理和后处理过程中颗粒物产污系数为0.37kg/t-产品，本项目有机肥产量为8000t/a，则颗粒物产生量为2.96t/a；本项目腐熟产生的恶臭气体量照文献《除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响》（农业环境科学学报，2011年第三期30卷），固态有机肥发酵过程中加入发酵菌剂可快速去除发酵过程中的恶臭，发酵过程中NH3的总释放量为0.028g/kg-干产品、H2S的总释放量为0.01g/kg-干产品，项目年生产有机肥8000t，以含水率30%计，则项目NH3总产生量为0.16t/a，H2S总产生量为0.056t/a。 - 废气污染物产生量一览表 单位：dB(A) 污染工序; 污染物; 产污系数; 产品量; 污染物产生量. 粉碎; 颗粒物; 0.37kg/t-产品; 8000t/a; 2.96t/a. 腐熟、陈化; 氨; 0.028g/kg-干产品; 8000t/a; 0.16t/a. 硫化氢; 0.01g/kg-干产品; 8000t/a; 0.056t/a. 2、废气污染防治措施及达标分析 本项目NH3总产生量为0.16t/a，H2S总产生量为0.056t/a，根据建设单位生产经验及类比同类企业，腐熟及陈化过程产生的臭气占总产生量的90%，二次陈化过程产生的臭气占总产生量的10%。本项目设置全封闭的腐熟间，腐熟及陈化工序在腐熟间内进行，腐熟间内设置集气系统负压收集臭气，设计风机风量为20000m3/h，收集效率可达95%，腐熟机为密闭设备，上方设置密闭集气管，集气管收集的废气和腐熟间负压收集的废气经一套生物除臭塔（编号TA001）净化处理后经一根15m高的排气筒（编号DA001）排放。 本项目粉碎工序产尘点上方及输送皮带落料口处设置集气罩对产生的粉尘进行收集，收集后经风机引至一套覆膜袋式除尘器（编号TA002）进行处理，处理后经1根15m高排气筒（编号DA002）排放。集气罩收集效率按90%计，由于部分粉尘粒径较大，且含水率约有30%，因此未收集到的粉尘约有80%自然沉降至车间地面，由员工定期打扫清理，清理的粉尘和袋式除尘器收集的粉尘回用于生产。 |

|  | - 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 运行 时间 （h）; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生 浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 腐熟 陈化 工序; 氨; 0.1368; 2.91; 2920; 有组织; 生物除臭塔（TA001）+15m高排气筒（DA001）; 20000; 95; 80; 生物除臭（滴滤法、过滤法）; 是; 0.47; 0.0094; 0.0274; /; 4.9. 硫化氢; 0.0479; 1.15; 0.16; 0.0033; 0.0096; /; 0.33. 粉碎 工序; 颗粒物; 2.664; 807.27; 660; 有组织; 覆膜袋式除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）; 5000; 90; 99; 袋式除尘; 是; 8.07; 0.04; 0.0266; 120; 3.5. 生产 车间; 氨; 0.0232; /; 8760; 无组织; 生产车间密闭; /; /; /; /; /; /; 0.0026; 0.0232; 1.5; /. 硫化氢; 0.0081; /; /; /; /; /; /; /; 0.0009; 0.0081; 0.06; /. 颗粒物; 0.296; /; 660; /; /; 80; /; /; /; 0.09; 0.0592; 1.0; /. |
| --- | --- |

|  | 生物除臭的实质是以臭气作为营养物质，通过微生物的生理代谢将臭味物质加以吸收、代谢及利用。该方式具备良好的除臭效果，综合除臭效率可达85%以上。 ①除臭装置构成 过滤球充当载体，无规则排列且疏松多孔结构，能与臭气进行充分接触，高效拦截的作用；循环水中添加具有除臭作用的专用生物菌剂。除臭装置所采用的微生物菌种包括分别针对不同恶臭成份的功能性值类，均为特别分离或富集筛选获得。 ②工作原理 污染物去除的实质是以臭气作为营养物质，通过微生物的生理代谢将臭味物质加以吸收、代谢及利用。这一过程是微生物的相互协调的过程，它由物理、化学、物理化学以及生物化学反应所组成。 生物除臭可以表达为：污染物+O2→细胞代谢物+ CO2 + H2O ③除臭过程 微生物除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气 进行处理的一种工艺。主要过程如下：通过收集管道，抽风机将臭气收集到除臭装置，臭气经过加湿后，经过微生物的吸附、吸收和降解，将臭气成分去除。 a、臭气同水接触并溶解到水中或直接被水中的微生物吸收 b、水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分丛水中转移至微生物体内； c、进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。 采取生物除臭措施后，腐熟、陈化工序排放的氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求（氨排放速率：4.9kg/h；硫化氢排放速率：0.33kg/h，臭气浓度2000）；粉碎工序颗粒物经覆膜袋式除尘器处理后排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（颗粒物排放浓度：120mg/m3，排放速率：3.5kg/h）。 3、排气筒情况 项目排气筒基本情况详见下表。 - 主要废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 腐熟、陈化工序; 一般排放口; 112.355893; 34.453631; 15; 0.6; 25. DA002; 粉碎工序; 一般排放口; 112.350590; 34.453521; 15; 0.4; 25. 4、废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测方案见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 氨、硫化氢; 每半年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准. DA002; 颗粒物; 每半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 每半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界标准. 二、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 项目废水主要为职工生活污水，厂区劳动定员7人，均不在厂区食宿，不食宿人员用水量按40L/人·d计，年工作日365天，则生活用水量为102.2t/a（0.28t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为81.76t/a（0.224t/d），主要污染物产生浓度分别为COD350mg/L、BOD5180g/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L。生活污水经厂区现有化粪池预处理后定期清运肥田。 2、废水治理措施可行性分析 项目生活污水产生量为81.76t/a（0.224t/d），依托厂区内现有化粪池进行预处理，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、NH3-N、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD 280mg/L、BOD5 162mg/L、NH3-N 29.1mg/L、SS 140mg/L。本项目废水污染物产排情况见表4-4。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，是一种节能、价廉的生活污水处理设施，在小型企业中较为常见，措施可行。 - 项目水污染物产生排放情况一览表 项目; 废水水量（t/a）; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 生活污水; 进化粪池前; 81.76; 350; 180; 200; 30. 进化粪池后; 81.76; 280; 162; 140; 29.1. 化粪池去除效率（%）; 20; 10; 30; 3. 3、厂区现有化粪池依托合理性分析 本项目废水依托洛阳生生牧业有限公司的化粪池（容积为60m3）。根据现场调查洛阳生生牧业有限公司现有员工约20人，现有生活污水排放量约为2.4m3/d，化粪池处理余量为57.6m3/d，本项目生活污水产生量0.224m3/d，租赁厂区化粪池可以接纳本项目生活污水并满足污水24h 水力停留时间，故本项目依托厂区化粪池是可行的。 4、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）的要求，有机肥行业生活污水排放口无监测频次要求。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为腐熟机、粉碎机、包装机、风机等设备产生的噪声，噪声值在75~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强（dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 腐熟机; 生产车间; 1台; 80; 车间隔声、基础减震; 55. 粉碎机; 1台; 80; 55. 包装机; 1台; 75; 50. 风机; 2台; 85; 60. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目噪声影响预测结果见下表。 - 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 41.9; 23.4; 8; 14.9. 现有厂区背景值; 51~52; 40~41; 53~54; 42~43; 50~51; 39~40; 52; 41~42. 叠加值; 51.5~52.4; 44.1~44.5; 53~54; 42~43; 50~51; 39~40; 52; 41~42. 标准值; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 由上表预测结果可知，项目运营期东、南、西、北厂界昼夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物和职工生活垃圾。 1、职工生活垃圾 项目劳动定员7人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.155t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 （1）废包装袋：项目生产和包装过程产生一定废包装袋，产生量约0.2t/a，在一般固废暂存区集中收集后定期外售。 （2）除尘器收集的粉尘和车间沉降粉尘：粉碎工序配套的覆膜袋式除尘器收集的粉尘和车间沉降的粉尘量约为2.88t/a，收集后回用于生产。 综上所述，项目固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 五、土壤、地下水影响分析 本项目地下水和土壤主要污染源为生产车间，影响途径有大气沉降、垂直入渗等，主要涉及因子为氨、硫化氢、颗粒物。 项目拟进行分区防渗，具体情况如下： - 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级. 1; 生产车间; 地面; 一般防渗区. 2; 办公区; 地面; 简单防渗区. 一般防渗区：生产车间采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 简单防渗区：一般地面硬化。 建设单位应严格执行上述分区防渗措施，定期对废气处理设施进行检查，在完善生产管理、定期检查的前提下，项目建成后对地下水和土壤影响较小。 六、环境保护措施投资 本项目总投资1320万元，环保投资约20.6万元，占总投资的1.56%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 腐熟陈化 工序; 集气装置+生物除臭塔+1根15m高排气筒; 1套; 配套风量20000m3/h; 12; 新建. 粉碎工序; 集气装置+覆膜袋式除尘器+1根15m高排气筒; 1套; 配套风量5000m3/h; 6; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 60m3; /; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 2.0; 新建. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; 1座; 10m2; 0.5; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /; 0.1; 新建. 总计; 20.6. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物除臭塔+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水进厂区化粪池预处理后定期清运肥田 | 综合利用 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；一般工业固废在一般固废暂存区（10m2）暂存后定期外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳国础生物科技有限公司年加工8000吨有机肥项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理；项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废水、噪声、固废等均达标排放或合理处置。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  | / | 0.0858t/a |  | 0.0858t/a | +0.0858t/a |
|  | 氨 |  |  | / | 0.0506t/a |  | 0.0506t/a | +0.0506t/a |
|  | 硫化氢 |  |  | / | 0.0177t/a |  | 0.0177t/a | +0.0177t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0229t/a |  | 0.0229t/a | +0.0229t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0024t/a |  | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  | / | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①