- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳民飞机械制造有限公司年产20万件金属零部件项目

建设单位： 洛阳民飞机械制造有限公司

编制日期：        2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳民飞机械制造有限公司年产20万件金属零部件项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-410322-04-01-989295 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李飞飞 | 联系方式 |  | 186****3444 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 麻屯镇霍村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 19 分 24.35秒，北纬 34 度 45 分 0.57 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3484机械零部件加工 |  | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 69.通用零部件制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500万元 |  | 环保投资（万元） | 14.6 |
| 环保投资占比（%） | 2.92 |  | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、项目与洛阳市“三线一单”相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。本项目与洛阳市“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇霍村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；距离最近饮用水水源地为麻屯镇地下饮用水源西井，本项目位于该饮用水源二级保护区西侧约4.5km；对照洛阳市生态保护红线分类管控图，本项目不在洛阳市生态保护红线及分类管控区内。 （2）环境质量底线 根据洛阳市2020年环境空气质量公报，项目所在区域环境空气质量为不达标区。目前，洛阳市正在实施《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。本项目运营期产生的焊接废气经集气罩收集后通过1台袋式除尘器处理后达标排放；生活污水经化粪池预处理后定期清掏肥田；生活垃圾经收集后交由环卫部门清运。综上，项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目租用现有闲置厂房建设，不新增用地，满足土地资源利用上限管控要求；用水、用电均依托现有厂区提供；项目建成运行后通过设备选择、内部管理和污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，项目的水、电和用地等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇霍村，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）（洛市环〔2021〕58号）要求，本项目与“孟津区环境管控单元生态环境准入清单”相符性见下表。 - 项目与孟津区生态环境准入清单相符性分析 孟津区生态环境准入清单相关要求; 本项目情况; 相符性. 重点管控单元-禁燃区ZH41032220005; 空间布局约束; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 本项目能源采用电，不使用高污染燃料；本项目租用现有闲置厂房建设，不涉及疑似污染地块名单的地块。; 相符. 污染物排放管控; 禁止销售、使用燃煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目能源采用电，不涉及燃煤等高污染燃料，不涉及餐饮油烟。; 相符. 综上所述，本项目符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）（洛市环〔2021〕58号）相关要求。 二、项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析 - 项目与豫环函〔2021〕171号相符性分析 类别; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 一、全省生态环境总体准入要求. 1.河南省产业发展总体准入要求. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位：做好产业链、创新链、供应链值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目：禁止引入《市场准面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新炼油产能；禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目：全面取缔露天和敞开式喷涂作业：重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目属于通用零部件加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；不属于《市场准面清单（2020年版）》禁止准入类事项；项目不属于上述严禁新增产能行业；项目不涉及高 VOCs含量采用的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等；项目不属于“两高”项目。; 相符. 3.河南省大气生态环境总体准入要求. 空间布局约束; 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。; 本项目不涉及锅炉; 相符. 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目；新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目属于通用零部件加工项目，符合麻屯镇土地利用规划；项目生产过程无VOCs废气排放。; 相符. 污染物排放管控; 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。; 本项目属于通用零部件加工项目，生产过程中产生的焊接废气经集气罩收集后通过1台袋式除尘器处理后达标排放；本项目不涉及油烟。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）中相关要求。 三、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政【2021】7号）符合性分析 （1）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的 52.84%；重点管控单元 55 个，面积占全市国土面积的 12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇霍村，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”，本项目位于洛阳市孟津区重点管控单元内。 （2）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排、推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 - 本项目与洛政〔2021〕7号文相符性分析相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 主要内容-划分生态环境管控单元; 重点管控单元; 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集 聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。; 本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇霍村，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”，本项目位于洛阳市孟津区重点管控单元内。 。本项目属于通用零部件加工项目，有少量焊接废气排放，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田。; 相符. 四、与集中式饮用水水源地保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》及《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，麻屯镇饮用水水源共2眼井，分别为厂区井和西井，均位于浙商工业园内，两井相距257m，厂区井地理坐标为N34°45'7.90"、E112°22'12.15"，井深280m，涌水量96m3/h，2009年开始供水；西井地理坐标为N34°45'8.16"、E112°22'2.22"，井深200m，涌水量70m3/h，2008年开始供水。厂区井和西井的一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 根据现场调查，本项目距离最近的饮用水源为麻屯镇集中供水中心西井，项目北侧距离其一级保护区的最近距离约4.5km，项目不在其保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求。 本项目与孟津区麻屯镇饮用水源保护区位置关系图详见附图4。 五、文物保护 本项目位于孟津区麻屯镇霍村，项目附近涉及的文物保护单位主要为邙山陵墓群。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，将文物保护单位的总体情况、保护范围及保护要求等相关内容介绍如下： （1）邙山陵墓群总体情况 邙山陵墓群位于河南省洛阳市孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村——洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村——山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护区分为四个区：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）和夹河段（东汉陪葬墓区）。 （2）建设控制地带西段范围及保护要求 建设控制地带西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 边界范围为：北界孟津县常袋镇酒流凹村—孟津县城关镇廛阳村—城关镇水泉村；西界孟津县常袋镇酒流凹村—洛阳市红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村—洛阳市瀍河区小李村南；南界洛阳市红山乡杨冢村南—邙山镇苗南村—瀍河区小李村南。 建设控制地带保护要求如下： ①在文物保护单位周围的建设控制地带内，修建新建筑或构筑物时，不得破坏文物保护单位的环境风貌，其风格、震率、高度、体量、色调等必须与文物保护单位的保护要求相一致。其设计方案需根据文物保护单位的级别，事先报经上一级文物行政管理部门同意和城乡建设规划部门批准。 ②在文物保护单位周围的建筑控制地带内，禁止开山、采石、毁林、开荒、取土、射击、狩猎、砍伐古树名木、排放废气、废水、废渣等危害文物安全的活动。 在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 本项目东距邙山陵墓群西段控制地带约2.2km，不在其保护范围内，项目的建设不会对邙山陵墓群产生不利影响。 项目与大遗址保护区位置关系图见附图7。 六、项目与洛阳市相关污染防治政策符合性分析 - 项目与《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级2.严格环境准入。; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为通用零部件加工项目，不属于上述禁止和限制发展的行业；且项目已在河南省投资项目在线审批监管平台上办理了备案，项目代码为：2112-410322-04-01-989295。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。; 本项目符合《洛阳市生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。; 符合. 根据上表可知，本项目建设符合《关于印发洛阳市2021 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）文相关要求。 七、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“三十一、通用设备制造业69.其他通用设备制造业”，符合国家产业政策要求。项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类或淘汰类设备。本项目于2021年12月13日由洛阳空港产业集聚区管理委员会予以备案，项目代码为：2112-410322-04-01-989295（见附件2），因此，该项目符合国家产业政策。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 洛阳民飞机械制造有限公司位于洛阳市孟津区麻屯镇霍村，成立于2016年9月，主要从事机械零部件加工与销售。为满足市场需要，洛阳民飞机械制造有限公司拟投资500万元新建年产20万件金属零部件项目。本项目建成后，市场前景广阔，具有良好的社会效益和经济效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十一、通用设备制造业69. 通用零部件制造”类，且不属于“仅切割、焊接、组装的”，应编制环境影响评价报告表。为此，建设单位委托河南海奥环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。 - 建设地点及周边环境概况 本项目位于在洛阳市孟津区麻屯镇霍村，东南距麻屯镇政府约4.3km，东北距孟津县城约12.5km。 根据现场调查，项目北侧为霍村北散户，南侧为霍村南散户，西侧为空地，东侧为任杨线。项目西约20m为金溪湖，东南约15m为霍村小学，东约50m为金溪湖幼儿园小区，距本项目最近敏感点为霍村散户（S 1m，N 5m，E 15m）。 项目地理位置图见附图1，项目周围概况详见附图3。 - 项目工程内容 本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇霍村，租用现有闲置厂房约1200m2，项目主要工程建设内容详见下表，项目平面布置见附图2。 - 本项目主要工程内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 占地面积1200㎡; 利用现有. 办公区; 占地面积330㎡，3F; 利用现有. 公用 工程; 供排水; 供水由麻屯镇自来水管网提供，依托厂区现有供水设施；本项目不涉及生产废水，生活污水由化粪池预处理定期清掏肥田。; 依托 现有. 供电; 项目用电依托厂区已有供电设施，引自麻屯镇电网。; 依托 现有. 环保 工程; 废气; 焊接废气; 集气罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒。; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池1个，5m3; 依托 现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; 新建. 固体废物; 废机油; 危废暂存间1个，5m2; 新建. 废切削液. 边角废料; 一般固废暂存区1个，10m2; 新建. 废钼丝. 除尘器收集粉尘. 生活垃圾; 垃圾收集桶2个; 新建. - 产品方案 本项目为年产20万件机械零部件，主要产品为皮带轮、法兰盘、接头，具体方案如下。 - 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（万件/a）. 皮带轮; 12. 法兰盘; 6. 接头; 2. 合计; 20. - 主要生产设备 本项目主要设备有数控车床、加工中心、电焊机、线切割机等，详见下表。 - 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 备注. 1; 数控车床; CK6150; 6台. CK6140; 1台. CK6136; 1台. 2; 普通车床; CY6150B/1000; 1台. 3; 加工中心; VMC850; 1台. VMC1160; 1台. VMC7132; 1台. 4; 电焊机; NB250; 2台. 5; 攻丝机; SWJ-16; 2台. 6; 钻床; ZX7045; 1台. 7; 台锯; /; 1台. 8; 线切割机; /; 2台. 9; 天车; 10T; 2台. - 主要原辅材料及燃料 项目原辅材料及能耗详见下表。 - 本项目原辅材料及能耗一览表 序号; 主要原辅材料; 单位; 消耗量; 备注. 1; 钢板; t/a; 100; /. 2; 圆钢; t/a; 100; /. 3; 切削液; t/a; 1.0; 与水按照1:10配制后使用. 4; 机油; t/a; 0.2; /. 5; 钼丝; t/a; 0.01; /. 6; 焊丝; t/a; 0.5. 6; 水; 生产用水; t/a; 10; 麻屯镇自来水管网. 生活用水; t/a; 90. 7; 电; 万kw•h/a; 30; 麻屯镇电网. 七、公用工程 1、给排水 本项目用水量为100t/a，包括生产用水（10t/a）和生活用水（90t/a），其中生产用水主要为切削液配制用水。 本项目切削液用量为1.0t/a，依据切削液与水1:10的比例配制，则项目切削液配制用水量为10t/a。 本项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，用水量按30L/（人•天）计，生活用水量为90t/a（0.3t/d），排污系数按80%计，污水产生量为72t/a（0.24t/d）。生活污水经厂区化粪池预处理后定期清掏肥田。 2、供电 本项目用电依托厂区现有供电设施，用电量30万kw•h/a，可以满足项目用电需要。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，不在厂区食宿。年运行300天，实行8小时工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 本项目为通用零部件加工项目，具体工艺流程如下： 图2 生产工艺及产污环节示意图 本项目板管生产工艺简述如下： （1）切割下料：本项目钢板采用线切割下料，圆钢采用台锯下料，根据订单要求切割成尺寸部件，该工序会产生噪声及边角废料、废钼丝、废切削液等固体废物。 线切割机工作原理：线切割机是一种电加工机床，利用连续移动的细金属丝（钼丝）做电极，对工件进行脉冲火花放电，高能量密度电火花放电瞬间温度可以达到7000℃或更高，高温使被切削金属瞬间汽化，生成金属氧化物，熔融于乳化液中，被移动中的切割刀具带出加工区域。 （2）机械加工：将切割好的部件送机械加工设备进行车、铣、钻等精细加工，加工为机械零部件，该工序会产生噪声及边角废料废、废切削液等固体废物。 （3）焊接：部分零部件需进行组合焊接，采用电焊机进行焊接。该工序会产生噪声及焊接废气。 根据本项目生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声、固废，具体产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 焊接; 焊接废气; 颗粒物. 废水; 职工生活; 生活污水; BOD5、COD、氨氮、SS. 噪声; 生产设备等; 设备噪声; 噪声（Leq）. 固废; 生产过程; 废边角料; 一般固废. 废钼丝. 除尘器收集粉尘. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 生产设备; 废机油; 危险废物. 废切削液. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用孟津区麻屯镇霍村闲置厂房建设。根据现场调查，本项目租用厂房内已清空，不存在与项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量达标区判定情况见下表。 - 区域环境空气现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8µg/m3; 60µg/m3; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34µg/m3; 40µg/m3; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91µg/m3; 70µg/m3; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51µg/m3; 35µg/m3; 145.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 166µg/m3; 160µg/m3; 103.8; 不达标. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： SO2 年平均浓度60µg/m3；NO2 年平均浓度40µg/m3；PM10 年平均浓度70µg/m3； PM2.5 年平均浓度35µg/m3；CO 24h平均浓度4mg/m3；O3 日最大8h平均浓度160µg/m3。. 由上表可知，项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境质量不达标。 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市 2021 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5 号），2021年全市将持续调整优化产业结构、推动产业绿色转型升级，持续调整优化能源结构、推进能源低碳高效利用，持续调整优化交通运输结构、构建绿色交通体系，持续调整优化用地和农业投入结构、强化面源污染管控，全面推行重点行业绩效分级、深化工业企业大气污染综合治理，强化臭氧协同控制、持续深化挥发性有机物污染治理，强化重污染天气应急管控、大力推动多污染协同减排，强化基础能力建设、持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化。在严格落实上述重点任务的基础上，洛阳市的环境空气质量将有更大的改善。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2019年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水质量现状 经调查，项目所在区域麻屯镇现有排污口调整至邙山渠。根据地表水质量功能划分，邙山渠地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响报告表》（报批版）中河南松筠检测技术有限公司于2019年10月10日~2019年10月11日对邙山渠三个监测断面的监测数据，监测结果见下表。 - 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测项目; 单位; 检测结果. 小浪底专线与邙山渠交汇处上游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游1500m. pH值; 无量纲; 6.95~6.99; 7.01~7.04; 7.07~7.12. 悬浮物; mg/L; 14~15; 11~17; 8~11. 化学需氧量; mg/L; 15.1~16.1; 15.2~16.1; 15.9~16.3. 五日生化需氧量; mg/L; 3.1~3.6; 3.2~3.5; 3.4~3.6. 氨氮; mg/L; 0.312~0.364; 0.354~0.451; 0.337~0.414. 总磷; mg/L; 0.16~0.16; 0.16~0.17; 0.14~0.16. 总氮; mg/L; 0.49~0.51; 0.43~0.53; 0.59~0.63. 阴离子表面活性剂; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 由上表可知，邙山渠3个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本项目委托河南永蓝检测技术有限公司于2021年12月21日~2021年12月22日对项目区域声环境质量进行现状监测，监测结果见下表： - 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2021.12.21~12.22; 东厂界; 54-54; 42-43. 南厂界; 52-53; 41-42. 西厂界; 52-52; 40-41. 北厂界; 52-53; 41-42. 霍村北散户; 50-51; 39-40. 霍村南散户; 50-52; 40-41. 霍村东散户; 51-51; 42-42. 金溪湖小区; 50-52; 39-39. 霍村小学; 52-52; 39-40. 由上表中监测数据可知：本项目四周厂界噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；霍村散户、金溪湖小区、霍村小学等声环境敏感点噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 据现场调查，项目周边500m范围内大气环境保护目标主要为霍村、潘沟村、霍村散户、金溪湖小区、霍村小学等，项目周边500m范围内无地下水环境敏感保护目标，项目周边50m范围内声环境敏感保护目标主要为霍村散户、金溪湖小区、霍村小学等。本项目主要保护目标详见下表，项目周围概况及敏感目标分布见附图3。 - 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 相对厂址距离; 保护级别. 环境空气; 霍村; S，100m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 潘沟村; NE，375m. 霍村散户; N，5m. S，1m. E，10m. 金溪湖小区; W，20m. 金溪湖幼儿园; E，50m. 霍村小学; SE，15m. 声环境; 霍村散户; N，5m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. S，1m. E，10m. 金溪湖小区; W，20m. 金溪湖幼儿园; E，50m. 霍村小学; SE，15m. 文物; 邙山陵墓群西段; 东距其建设控制地带约2.2km; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）： 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 1.0; 15; 3.5. 2、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）焊接废气排放限值 序号; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 10. 3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度; 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L. 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类、2类标准： 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 5.《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.0009t/a，孟津区2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，本项目颗粒物排放量可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理后定期清掏肥田，本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，不新增占地，不涉及土建工程，施工期主要为厂房内部生产设备安装，施工期较短，施工期基本不会对周围环境产生影响，施工期影响将随着施工期的结束而结束，因此本项目不再对施工期环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 本项目运营过程废气主要为焊接废气，主要污染物为颗粒物。 本项目焊接工序采用电焊机进行焊接，采用焊丝作为焊接材料，该工序会少量焊接废气。 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），焊接废气采用产污系数法核算，产污系数参照《工业源产排污核算方法和系数手册》中“通用设备制造行业 09焊接工序（实心焊丝）”推荐的废气排放系数，颗粒物的排放量为9.19kg/t原料，本项目实心焊丝用量为0.5t/a，则颗粒物产生量为0.0046t/a，产生速率为0.092kg/h。本项目拟采用集气罩对焊接烟尘进行集中收集（收集效率90%），废气经收集后送1台袋式除尘器进行处理（风机风量2000m3/h，处理效率90%），焊接工序年运行时间按照50h计，则焊接废气有组织颗粒物排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0083kg/h，排放浓度为4.14mg/m3。无组织颗粒物排放量为0.0005t/a。 2、废气污染防治措施及达标分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），焊接废气污染防治可行技术包括：烟尘净化装置，袋式除尘；本项目焊接废气采用袋式除尘器进行处理，是一种粉尘高效处理技术，属于粉尘废气污染防治可行技术。 本项目焊接废气经集气罩收集后送1台袋式除尘器进行处理，颗粒物排放速率为0.0083kg/h、排放浓度为4.14mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求，同时满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）焊接废气排放限值要求。 根据废气污染源核算结果，本项目废气污染物产排情况及排放口基本情况详见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 污染工序; 污染物; 排放口编号; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数; 处理前; 处理措施; 废气量m3/h; 处理后. 经度(o); 纬度 (o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 焊接工序; 颗粒物; DA001; 一般排放口; 112.32318460; 34.75010169; 15; 0.2; 25; 41.4; 0.0042; 烟气集中收尘+袋式除尘器+1根15m高排气筒; 2000; 4.14; 0.0083; 0.0004. 生产车间; 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0005; 车间封闭; /; /; /; 0.0005. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表可知，焊接废气颗粒物排放浓度和排放速率满足能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求，同时满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）焊接废气排放限值要求，项目运行过程对周边环境影响较小。 - 环境监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求，项目在生产运行阶段应对运营过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测计划见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 焊接废气排气筒; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求； 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）焊接废气排放限值. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 每年一次. 二、水环境影响分析 1、废水污染源 本项目生活污水产生量为72t/a，主要污染物产生浓度为COD250mg/L，BOD5180mg/L，SS220mg/L，氨氮20mg/L；生活污水经厂区化粪池（5m3）进行预处理，处理后生活污水主要污染浓度为COD200mg/L，BOD5162mg/L，SS110mg/L，氨氮19.4mg/L。生活污水经厂区化粪池预处理后，定期清掏肥田。 2、废水依托现有化粪池可行性分析 根据现场调查，项目所在厂区设置有一座5 m3的化粪池，本项目生活污水产生量为0.24m3/d，能够满足不小于20天暂存容量。因此，本项目生活污水依托厂区现有化粪池可行。 综上所述，本项目生活污水处理措施可行，对区域水环境影响较小。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为数控车床、加工中心、台锯、钻床、攻丝机、电焊机、线切割机等，噪声声级范围为70-80dB(A)，经基础减震、建筑隔声后可降低噪声约20dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声污染源强及排放源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 源强（dB(A)）; 位置; 类型; 治理措施; 排放源强 （dB(A)）. 1; 数控车床; 8台; 70; 生产车间; 连续; 建筑隔音、基础减震; 50. 2; 普通车床; 1台; 75; 生产车间; 连续; 55. 3; 加工中心; 3台; 70; 生产车间; 连续; 50. 4; 电焊机; 2台; 70; 生产车间; 间断; 50. 5; 攻丝机; 2台; 75; 生产车间; 间断; 55. 6; 线切割机; 2台; 75; 生产车间; 间断; 55. 7; 钻床; 1台; 75; 生产车间; 间断; 55. 8; 台锯; 1台; 80; 生产车间; 间断; 60. 9; 天车; 2台; 75; 生产车间; 间断; 55. 2、声环境影响预测 （1）面声源影响预测公式 将污水处理区视为面声源，设预测点和声源中心距离为r，构筑物高度为a，宽度为b，对于受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）如下： 当预测点和声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））。 （2）基准预测点噪声级叠加公式 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 （3）点声源的几何发散衰减模式 LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0) 式中：LA(r)——受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)； LA(r0) ——距声源距离r0处的声级，dB(A)。 本项目仅在昼间运行，噪声预测结果见下表。 - 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 46.4; 47; 47; 57. 标准值; 60; 60; 60; 60. - 本项目敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 霍村北散户; 霍村南散户; 霍村东散户; 金溪湖小区; 霍村小学. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 背景值; 51; 52; 51; 52; 52. 贡献值; 51.5; 45.3; 30.5; 23.2; 19.6. 预测值; 54.3; 52.8; 51; 52; 52. 标准值; 55; 55; 55; 55; 55. 由上表预测结果可知，项目运营期四周厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；声敏感点霍村散户、金溪湖小区、霍村小学等噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 - 环境监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求，本项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要有边角废料、除尘器收尘、废钼丝、废切削液、废机油、生活垃圾等，其中边角废料、除尘器收尘、废钼丝属于一般工业固废，废切削液、废机油属于危险废物。 （1）边角废料：本项目剪切下料和液压成型过程中会产生少量边角废料，产生量约为5t/a，暂存于厂区现有一般固废暂存区内（10m2），定期外售。 （2）除尘器收尘：本项目除尘器运行过程中会产生除尘器收尘，产生量约为0.004t/a，暂存于厂区现有一般固废暂存区内（10m2），定期外售。 （3）废钼丝：本项目线切割机运行过程中会产生少量废钼丝，产生量约为0.01t/a，暂存于一般固废暂存区（10m2），定期外售。 （4）废机油：本项目生产设备在检修等过程中会产生少量废机油，产生量约为0.2t/a，属于危险废物HW08（900-214-08），经专用容器收集后暂存于厂区危废暂存间内（5m2），定期委托有资质单位无害化处置。 （5）废切削液：本项目数控车床、加工中心、线切割等采用切削液作为工作介质，每台设备配备1个100~200L切削液箱（充装系数0.9），切削液液根据生产消耗情况进行补充，同时需定期更换，一般每年更换1次。切削液定期更换时会产生废切削液，产生量约为2.2t/a。废切削液属于危险废物HW09，经收集后暂存于危废暂存间内（5m2），定期委托有资质单位无害化处置。 （6）生活垃圾：项目劳动定员10人，生活垃圾量按0.6kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.8t/a，经厂区生活垃圾收集桶收集后定期由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处理。 本项目新建1座危废暂存间（5m2），该危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行了建设，采取了“四防”措施。本项目产生的危险废物主要为废机油、废切削液等，采用封闭桶盛装分类存放，并粘贴危废标签。地面及内墙均采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 本项目危险废物产生及排放情况见下表。 - 项目危险废物产生情况及处置措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.2; 生产设备; 液体; 矿物油; 矿物油; 每年2次; T; 在危废暂存间暂存后定期委托有资质单位处理. 2; 废切削液; HW09; 900-00 6-09; 2.2; 数控车床、加工中心、线切割等; 液体; 矿物油、脂肪酸、乳化剂; 矿物油、脂肪酸、乳化剂; 每年1次; T. 综上所述，项目产生的固废均可以得到合理处置，对周围环境影响较小。 五、土壤、地下水影响分析 本项目为机械零部件加工项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作”，本项目距离孟津区麻屯镇集中饮用水源地西井一级保护区边界约4.5km，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此，本项目不需要设置地下水、土壤专项评价。 为防范危废暂存间等因管理不当可能对地下水、土壤等产生的影响，本项目拟对厂区采取分区防渗措施，具体情况如下： - 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级. 1; 危废暂存间; 地面; 重点. 2; 生产车间; 地面; 一般. 重点防渗区：危废暂存间地面为夯实素土，中部为100mm厚C15混凝土垫层，上层为300mmC30混凝土，池壁为300mmC30混凝土，混凝土的抗渗标号为P6，防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效，以防止污染地下水等。 一般防渗区：该区域采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 本项目采取上述防渗措施，项目对地下水和土壤影响较小。 六、总量控制指标 根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》、原国家环境保护部关于印发《建设项目污染物排放总量指标审核及管理办法的通知》（环发[2014]197号）等相关要求，核定总量控制指标，从而为建设项目申请排污指标提供参考依据。 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.0009t/a，孟津区2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，本项目颗粒物排放量可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目废水主要为生活污水，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 七、环境保护措施投资 本项目总投资500万元，环保投资约14.6万元，占总投资2.92%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 污染源或污染物; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 焊接废气; 集气罩+袋式除尘器器+1根15m高排气筒; 1套; 2000m3/h; 3.0; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 5m3; /; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 5.0; 新建. 地下水及土壤; 厂区防渗; 危废暂存间地面防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；其它区域防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效; /; /; 5.0; 新建. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; 0.5; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 5m2; 1.0. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 2个; /; 0.1; 新建. 总计; 14.6. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接废气排气筒 DA001 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求； 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）焊接废气排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD，BOD5，SS，NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准 |
| 声环境 | 生产设备等 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目固体废物主要有边角废料、除尘器收集粉尘、废钼丝、废切削液、废机油、生活垃圾等，其中边角废料、除尘器收集粉尘、废钼丝属于一般工业固废，暂存于厂区一般固废暂存区内，定期外售；废切削液、废机油属于危险废物，经专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位无害化处置；生活垃圾经厂区生活垃圾收集桶收集后定期由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间地面防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；其它区域防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳民飞机械制造有限公司年产20万件金属零部件项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理；项目产生的废气和噪声均达标排放，固体废物均能得到合理处置，项目实施后可满足当地环境功能要求。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0009 |  | 0.0009 | +0.0009 |
| 废水 | / |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 5 |  | 5 | +5 |
|  | 废钼丝 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 0.004 |  | 0.004 | +0.004 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废切削液 |  |  |  | 2.2 | / | 2.2 | +2.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①