- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    高洁净钢产品升级及智能化精深加工项目

建设单位（盖章）：洛阳洛北重工机械有限公司

编制日期：          2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳洛北重工机械有限公司高洁净钢产品升级及智能化精深加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-410322-04-02-492666 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张建通 | 联系方式 | 139****5001 |
| 建设地点 |  | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 华阳产业集聚区华阳大道132号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 112 度 34 分 0.394 秒，北纬 34 度 51 分 5.159 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 机械零部件加工C3484 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34中通用零部件制造348 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1250 | 环保投资（万元） | 8.0 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.64 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划方案（2021-2030）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：豫发改工业[2021]549号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（2020年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）相符性分析 1、规划期限 规划期限为2021-2030年。 2、规划范围 孟津华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”，即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。 （1）华阳园区规划范围 规划用地面积8.04km2，具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 （2）循环园区规划范围 规划范围：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17 km2。 3、发展定位 洛阳石化产业转移的重要承接地；洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点、孟津区经济的核心增长极，以新材料、装备制造为主导产业的现代化产业集聚区。 4、产业结构 孟津区华阳产业集聚区重点发展装备制造、新材料、化工材料产业。通过吸引相关企业入驻，发展下游关联产业，延伸产业链条，增强产业配套能力，完善公共服务体系，不断壮大产业集群规模，使之成为具有地方特色的支柱产业。同时第三产业也得到迅速发展，规划期末集聚区内三产服务业增加值占GDP比重为15%。 5、产业布局及功能分区 华阳园区形成“一园多片区”，即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 （1）能源化工产业园片区 在洛吉快速通道以西，鹤飞大道、焦柳大道以南，西环路以东，南环路以南区域和洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域，围绕现状的神华国华孟津发电有限责任公司、洛阳市德泉石化有限公司、河南拜尔石膏板有限公司等企业，形成能源化工产业园，同时作为承接吉利石油化工产业转移的承接地。该产业园规划占地面积约为360hm2。 （2）装备制造产业园片区 在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域，围绕现状洛阳百成内燃机厂、洛阳华冠齿轮股份有限公司等企业；凤凰路和王铎路以东、规划范围北边界及炎黄大道以南、规划范围东边界以西、焦柳大道以北的区域，围绕台州工业园、河南省金彭车业、电动车产业园等的企业，大力发展装备制造产业，形成装备制造产业园。该产业园规划占地面积为105hm2。 （3）新材料产业园片区 在黄河渠和鹤翔路以东、华阳大道和滨河大道以南、王铎路以西、炎黄大道以北区域规划形成新材料产业园，重点发展新材料等产业。该产业园规划占地面积为120hm2。 （4）公共服务片区 在华阳大道以北、渡口路以东、鹤飞大道以南、河清路以西，集中布置行政办公、商业服务业设施、公共绿地、文化娱乐、医疗卫生等用地，形成整个集聚区的综合服务中心。该区规划占地面积为55hm2。 （5）配套生活片区 在神华路以东、鹤飞大道以南、滨河大道以北集中布置居住生活区，用以安置村民和居住。该区规划占地面积为31hm2。 本项目位于华阳大道132号洛阳洛北重工机械有限公司现有生产车间内，项目位于华阳园区新材料产业园片区，占地为工业用地，符合华阳园区土地使用规划。华阳园区土地使用规划图见附图9。 二、《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2009年9月，环境保护部南京环境科学研究所完成了孟津县华阳产业集聚区规划环境影响报告书，并于2011年9月以豫环审[2011]243号文形成了该报告书的审查意见。2020年8月中色科技股份有限公司编制完成《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》，2020年8月27日河南省生态环境厅出具《河南省环境保护厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，集聚区环境准入条件和生态准入条件见下表。 - 项目与华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析 项目 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本 条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》；满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；符合行业环境保护标准、清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内先进水平要求；项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；正常生产时可做到达标排放，并制定风险应急预案。; 符合. 总量 控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 本项目污染物排放满足区域总量要求，不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行项目。; 符合. 投资强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24 号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求。; 本项目用地强度符合相应要求。; 符合. 鼓励类项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目十四条20款。; 符合. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目为高性能结构材料项目，属于优先发展的新材料产业项目。; 符合. 允许 发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; /; 不属于. 限制 发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。.; /; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。.; 本项目为通用零部件加工项目，不属于禁止类项目。; 不属于. - 项目与华阳产业集聚区生态环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严禁黄河干流及主要支流岸线1km范围内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目； 2、能源化工片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带； 3、（1）焦柳铁路线两侧各规划30米宽的防护绿地；（2）集聚区内110kv高压走廊按照20米宽控制安全防护绿地；220KV高压走廊按照30米宽控制安全防护绿地；500KV高压走廊宽度按照60米的标准进行控制；（3）洛吉快速通道两侧各控制30米宽的防护绿地；（4）工业区与生活区之间设置不小于50米宽的隔离带；（5）黄河渠穿越生产区的渠段两侧均设置20米宽的防护绿地；（6）沿园区华阳大道、炎黄大道两侧均设置不小于10米宽的防护绿地；（7）不同工业区之间设置不小于30米宽的隔离带；（8）新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 4、新增能源化工片区优先承接符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目； 5、东部装备制造、新材料产业布局中，距离黄河较近区域重点发展风险小、污染小的装备制造和新材料产业； 6、禁止在能源化工产业园片区和危险化学品企业外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。; 本项目为铸件精深后加工项目，位于新材料产业园，项目距黄河湿地保护区102m。; 符合. 环境风险防控; - 严格落实区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单” 管控要求，确保集聚区环境安全。 2、华阳园区能源化工产业园片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带；新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 3、加强土壤、地下水风险防护，在生产装置区、污水处理装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。摸清污染底数，强化VOCs大气特征污染物监管。 4、控制高环境风险工业企业规模，优化布局。 5、针对园区重点污染企业建立大气、水常规、特征污染监测预警体系，实行在线监测和日常填报。重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物； 6、健全环境应急预案管理和风险预警机制，建立企业—园区—政府应急联动体系，提高事故应急处置能力。 7、建立完善的园区环境风险防控体系。入驻具有水体环境污染风险的建设项目均应设置车间、厂区和园区的三级防控体系，并配套建设事故水池，确保将消防废水收集截留到厂区以内，避免排出厂区，同时园区设置二级风险防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀），确保区域事故废水不进入黄河渠、黄河。; 本项目满足华阳园区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单”管控要求；项目生产车间均按相关要求采取防渗措施；产生的废气均采取措施处理后达标排放；不涉及风险物质，环境风险影响较小。; 符合. 污染物排放管控; 1、属于《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于加快推进城市建成区内重污染工业企业搬迁改造工作的通知》（洛环攻坚办[2019]101号）文件中的搬迁升级改造项目，总量控制的大气污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）。 2、入驻项目污染防治措施需经济、技术可行，污染物排放须满足最新的国家、地方及相关行业污染排放限值要求。排污单位外排废水全部集中处理，废水污染物接管浓度不得高于国家或地方行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家、地方行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别严格控制有毒有害污染物的废水排放。 3、入驻新增大气污染物指标需满足区域或行业替代的有关要求。 4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 5、各施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。 6、园区污水全部收集处理，污水处理厂出水按照地表水环境质量Ⅴ类标准（TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准）控制。 7、工业固废全部收集处置处理，加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 项目不新增废水污染物；废气经处理后可做到稳定达标排放；大气污染物指标进行区域替代，满足区域增产不增污；项目产生的工业固废全部收集处置处理，危险废物在危废暂存间收集后定期委托有资质的单位进行处理。; 符合. 资源开发利用要求; 1、2030年，园区工业企业单位工业增加值新鲜水耗不大于8立方米/万元。 2、2030年，园区工业企业单位工业增加值综合能耗不大于0.7吨标煤/万元。 3、控制煤炭使用。集聚区除保留必要的热电用煤外，逐步消除终端煤炭消费。禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。 4、工业水重复利用率达到90%以上，园区中水回用率达到50%以上。 5、建设项目应符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平。; 本项目不新增新鲜水使用量及废水污染物排放量；清洁生产达到国内同类行业的先进水平。; 符合. - 项目与华阳产业集聚区规划环评审查意见相符性分析 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. (一)合理用地布局 进一步加强与城乡总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用；在集聚区华阳园区东北侧与黄河湿地保护区之间设置绿化隔离带，绿地范围内企业近期维持现状，远期予以搬迁，以避免对湿地造成不良影响；在黄河干流沿岸1公里范围内不再布局能源化工片区用地，在华阳园区化工产业园片区四周设置缓冲带；化工产业园区西侧属于交支沟汇水范围，项目建设时应在交支沟汇水区域间利用地形高差形成防护区域，防止对周边地表水造成不良影响；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目为铸件精深后加工项目，位于华阳产业集聚区洛北重工公司现有厂区内，不新增占地，符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. (二)优化产业结构 结合洛阳市副中心城市建设以及黄河流域高质量发展要求，建设“高水平、高起点”园区，推进园区产业结构调整和优化升级。入驻项目应实施清洁生产，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，鼓励有利于产业链条共建、产品上下游互供的项目入驻；严格控制新建涉及镉、铬、铅、汞、砷等重点重金属排放的项目；严格控制氯气生产和使用项目以及高耗水项目；禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造项目，无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目以及使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止新建涉及光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等相关剧毒化学品、硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目(小试、中试等科研项目除外)；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目为铸件精深后加工项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求，不属于禁止建设项目。; 符合. （三）尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，根据集聚区发展情况，适时建设园区污水处理厂扩建工程，并加快园区配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置直排水环境的废水排放口；加快集聚区污水处理厂配套中水回用设施建设，进一步减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构。按照循环经济的要求，积极开展固体废物综合利用，提高固废综合利用率，严禁随意弃置；危险废物的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )及其修改单的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，如发现问题应及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 项目不新增废水排放，现有工程废水经厂区污水处理场处理后，经园区管网进孟津区白鹤镇污水处理厂二次处理，再经黄河渠汇至黄河；项目产生的固体废物均采用综合回收利用或合理处置措施。; 符合. (四)严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放；涉及有毒有害气体的项目，应加强对无组织排放气体的收集，严格执行有关标准。严格控制进入污水处理厂的各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标准，其中化学需氧量和氨氮浓度满足《地表水环境质量标准》( GB3838-2002) V类标准。; 项目产生的打磨废气经袋式除尘器处理后达标排放，项目不新增废水。; 符合. - 建立事故风险防范和应急处置体系。 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业集聚区和周边水系环境风险防控体系；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系；入驻具有水体环境污染风险的建设项目应设置车间、厂区和园区三级防控体系，园区设置二级防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀）；环境应急保障体系建设，园内企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施。园区管理机构应制定园区级综合环境应急预案，并结合园区新、改、扩建项目的建设，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目不涉及危险化学品。; 符合. 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。; 本项目不涉及搬迁居民搬迁。; 符合. 本项目铸件精深后加工项目，位于洛阳洛北重工公司现有厂区内，项目位于华阳园区新材料产业园片区，占地为工业用地，符合华阳园区土地使用规划。本项目符合华阳产业集聚区环境准入条件和生态准入条件的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |

| 其他符合性分析 | - 一、与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析 项目与河南省产业发展总体准入要求相符性分析如下： - 本项目与河南省产业发展总体准入要求相符性分析 产业发展; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目为铸件精深加工项目，属于通用零部件制造范畴，不属于上述禁止类项目和“两高”项目。; 符合. 产业集聚区（园区）; 5.限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。6.加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。7.禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。; 本项目为铸件精深加工项目，属于通用零部件制造范畴，不属于限制发展类项目。; 符合. ### 二、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图（见附图十），本项目位于洛阳市华阳产业集聚区，属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 ### 2、《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 根据《洛阳市生态环境准入清单》中洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于洛阳市华阳产业集聚区，区域环境管控单元编号为ZH41032220001，属于重点管控单元。与本项目有关的要求分析列表如下： - 项目与洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 项目; 文件要求; 本项目 特点; 相符性. ZH41032220001重点管控单元; 空间布 局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目为铸件精深加工项目，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，不属于不予审批的项目。; 符合. 污染物 排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 本项目废气经袋式除尘器处理后可以达标排放；项目不新增废水。; 符合. 环境风 险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目不涉及危险化学品。; 符合. 资源开 发效率; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目不新增新鲜水使用量及废水污染物排放量；清洁生产达到国内同类行业的先进水平。; 符合. ### 三、 项目与生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，孟津生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 根据河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局出具的证明文件，本项目所在厂区距离河南黄河湿地国家级自然保护区约102m，未在保护区内。因此本项目符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目所产废气经配套治理措施处理后可以实现达标排放，对周围环境空气影响较小；项目不新增废水；企业按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源能源利用上线 根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，华阳园区所在区域资源能源利用上限情况详见下表。 - 资源能源利用上线一览表 项目类别; 资源、能源利用上限. 区域、园区资源利用; 水资源; 1、小浪底站最枯月平均流量97%保证率为140.5m3/s。 2、白鹤镇地下水资源利用上限为 4220万m3/a。. 1、规划实施后，黄河渠纳污河段最小环境容量为COD：3.3t/a，氨氮：16t/a，氟化物：11.48t/a，氯化物：4672.57t/a。 2、规划至2030年单位土地面积COD和氨氮允许排放负荷分别为136.79t/km2•a 和24.45t/km2•a。. 大气环境容量; 华阳园区SO2环境容量分别为1054t/a；NO2环境容量分别为343t/a；TVOC环境容量为4900t/a；HCl环境容量为182t/a；氟化物环境容量为85t/a；PM10无环境容量。. 土地资源; 除去华阳园区内绿化用地、水域以及循环园区外，可利用的土地资源。. 能源利用; 能源; 1、华阳园区内可用热上限量550t/h。 2、华阳园区内年分配天然气上限量30万m3/d。. 本项目位于华阳产业集聚区，区域内已有完善的电网、蒸汽管网和自来水管网，运营过程中消耗一定量的电源等资源消耗，消耗量相对集聚区资源利用总量较小，项目不新增占地，因此本项目符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于洛阳市华阳产业集聚区内，该区域设置有负面清单，本项目不在洛阳市华阳产业集聚区设置的负面清单内。综上所述，本项目建设不涉及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，项目建设不属于负面清单管控的项目类型。因此，评价认为本项目建设符合“三线一单”相关要求。 四、产业政策相符性分析 本项目为铸件精深加工项目，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目生产的产品、采用的生产工艺和生产设备均不在《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类和限制类范围内，属于鼓励类第十四条20款中汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备关键铸件、锻件，符合产业政策。且项目已在河南省投资项目在线审批监管平台上办理了备案，项目代码为：2110-410322-04-02-492666（详见附件二）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）的要求。 五、项目与洛阳市相关污染防治政策符合性分析 （1）与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚 [2021]5号）相符性分析： - 项目与洛环攻坚 [2021]5 号符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 洛阳市 2021 年大气污染防治攻坚战实施方案. 四、重点任务; 2.严格环境准入。 （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铝）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为铸件精深加工项目，为技改项目，本项目符合洛阳市 “三线一单”的相关要求，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到 B 级以上要求。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。本项目为技改项目，项目所在厂区的主行业为铸造行业，于2020年被评定为A级绩效等级，本项目为铸件精深加工项目，技改完成后，铸件后处理工序更智能、产品更精细。. 洛阳市 2021 年水污染防治攻坚战实施方案. 三、主要任务; 19严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合孟津华阳产业集聚区规划及规划环评的要求，生产过程中不需要用水，不属于高耗水、高排放工业项目。; 符合. 六、项目与集中式饮用水源保护区划符合性分析 根据《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）和《洛阳市人民政府关于关停孟津县白鹤镇饮用水源地的批复》（洛政文[2017]63号），平庄水源地和白鹤镇饮用水源地现已关停。平庄水源地供水由新规划的位于华阳产业集聚区地下水流向上游的王庄水源地替代。目前王庄水源地可研己完成，省水利厅己批复，正在委托第三方机构做饮用水源地保护规划，制定保护范围等工作。根据可研，王庄水源地共有14眼井，其中2眼备用，取水量2万m3/d。 本项目所在厂区边界距离王庄水源地取水范围最近5.8km。符合集中式饮用水源地的保护要求，项目与集中式饮用水源地关系图见附图6。 七、与河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划相符性分析 河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″～35°05'01″，东经110°21'49″～112°48'15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长301km，跨度50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津区与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在1995年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为6.8万公顷。 孟津区黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5万公顷。其中核心区面积4500公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，东至洛阳黄河大桥，南侧以孟津区境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南200m为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积3500公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界300m外，南以核心区界南200m为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津区内为7000公顷左右。 根据孟津区黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图（见附图7-1），本项目位于湿地自然保护区外南侧，不在保护区范围内，距离实验区边界约102m（见附图7-2），符合该总体规划要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 洛阳洛北重工机械有限公司成立于1987年12月08日，统一社会信用代码为91410303171354057K，是一家集铸钢件研发、生产、加工为一体的企业。2018年投资38000万元在洛阳市孟津县华阳产业集聚区华阳大道132号建设年产6万吨高端工程机械装备零部件智能制造项目，目前已完成年产2.2万吨高端工程机械装备零部件智能制造的生产规模并完成分阶段验收。 本项目属于技术改造项目，技改后全厂生产规模不变，仍为2.2万吨高端工程机械装备零部件，本项目建成后年产7000吨出口高纯度钢精深加工产品（此部分包含在2.2万吨生产规模中）。项目建成后产品质量、自动化程度将大幅度提高，具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，生态环境部令第16号）有关规定，本项目属于“三十一、通用设备制造业34——通用零部件制造348——其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，按要求需编制环境影响报告表。为此，建设单位委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件一）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳洛北重工机械有限公司高洁净钢产品升级及智能化精深加工项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 - 项目建设地点及周边环境概况 本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区华阳大道132号洛阳洛北重工机械有限公司现有厂区内。项目利用原有的1号厂房的闲置区域进行建设。洛北重工机械有限公司东侧为河南华海制衣公司、西侧邻伏羲路、南侧邻华阳大道、北侧为洛阳富创金属复合材料发展有限公司。距离本项目最近的敏感点为西侧310m的贾村。本项目周围环境示意图见附图二。 - 项目主要工程内容 本次技改工程主要内容是对部分现有生产线后加工工序进行技术升级，项目主要工程建设内容见下表。 - 本项目主要工程内容一览表 工程分类; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 1号生产车间; 建筑面积13104m2，利用1号生产车间闲置区域（中跨）建设本项目，主要新增工业机器人自动打磨系统一套替代部分人工打磨，新增数控立式车床一台、双工位卧式加工中心一台、卧式镗铣床一台等机械加工设备对7000t铸件产品进行高精度深加工。; 利用现有车间闲置区域进行建设. 辅助工程; 办公室; 占地面积720m2; 依托现有. 食堂; 占地面积720m2; 依托现有. 公用工程; 供电; 利用厂区现有电网; 依托现有. 供水; 利用厂区现有供水管网; 依托现有. 排水; 雨污分流，雨水排至市政雨水管网，污水排至市政污水管网; 依托现有雨污管网. 环保工程; 废气; 打磨废气经集气装置+袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放; 新建. 噪声; 生产设备置于车间内，基础减振、厂房隔声; 新建. 固体废物; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运; 依托现有. 一般固废暂存间1座（50m2），暂存后外售; 依托现有. 危废暂存间2座（各15m2），目前已建成1座，危险废物分类暂存， 定期交由有资质单位处置; 依托现有. - 主要产品及产能 本项目所在厂区生产规模为年产2.2万吨高端工程机械装备零部件，技改后全厂生产规模不变，仍为2.2万吨高端工程机械装备零部件，本项目建成后年产7000吨出口高纯度钢精深加工产品（此部分包含在2.2万吨生产规模中），本项目产品方案详见下表。 - 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 数量; 年产量. 1; 摇臂; 720件/a; 7000t/a. 2; 动臂座梁; 340件/a. 3; 举升缸支架; 768件/a. 4; Y型支架; 160件/a. 5; 支撑架; 160件/a. 6; A型支架; 160件/a. 7; 护板; 4000件/a. 8; 5500履带板; 390件/a. 9; 转向节; 200件/a. 10; 桥壳; 912件/a. - 主要生产设备 本项目主要生产设备无《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中所列的淘汰落后设备，项目主要新增工业机器人自动打磨系统一套替代部分人工打磨，新增数控立式车床一台、双工位卧式加工中心一台、卧式镗铣床一台等机械加工设备并依托部分现有设备对7000t铸件产品进行高精度深加工，产品质量较技改前提升较大。本项目新增设备及依托见下表，现有工程的原有设备均正常使用。 - 本项目新增主要生产设备一览表 序号; 主要设备名称; 设备型号; 数量; 单位. 1; 工业机器人铸件自动打磨系统; AGS-RDT500; 1; 台. 2; 数控立式车床; DVT250×20/20P-NC; 1; 台. 3; 双工位卧式加工中心; TH65100/2; 1; 台. 4; 卧式镗铣床; DBC135II; 1; 台. 5; 龙门吊; 10.5t; 1; 台. - 本项目依托原有生产设备一览表 序号; 主要设备名称; 设备型号; 数量; 单位. 1; 立式车床; C5235B; 1; 台. CQ5263/1; 1; 台. 2; 龙门式加工中心; XK2416B; 1; 台. XK2408; 1; 台. 3; 卧式加工中心; HA800A; 1; 台. SHM-800L; 1; 台. HHC1212A; 1; 台. 4; 抛丸机; Q3710; 1; 台. Q373; 1; 台. 5; 热处理炉; 4×1.2×1.2m; 2; 台. 6; 淬火炉; 3.1×5.2×3.1m; 2; 台. 7; 回火炉; 3.1×5.2×3.1m; 1; 台. - 主要原辅材料及能源消耗 本项目主要对现有生产线的部分产品后加工工序进行技术改造，技改前后主要原材料与现状一致，原辅材料及能源消耗详见下表。 - 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 技改前耗量; 增减量; 技改后耗量; 备注. 1; 生铁; t/a; 4万; +0; 4万; 不变. 2; 废钢; t/a; 2万; +0; 2万; 不变. 3; 合金; t/a; 1万; +0; 1万; 不变. 4; 树脂砂; t/a; 5.2万; +0; 5.2万; 不变. 5; 石英砂; t/a; 18.5万; +0; 18.5万; 不变. 6; 覆膜砂; t/a; 0.96万; +0; 0.96万; 不变. 7; 涂料; t/a; 600; +0; 600; 不变. 8; 冒口; t/a; 2000; +0; 2000; 不变. 9; 乳化液; t/a; 1.7; +0.5; 2.2; 增加. 10; 液压油; t/a; 8.5; +0; 8.5; 不变. 11; 二氧化碳; 瓶; 4000; +0; 4000; 不变. 12; 焊丝; t/a; 100; +0; 100; 不变. 13; 面漆; t/a; 2.7; +0; 2.7; 不变. 14; 底漆; t/a; 2.7; +0; 2.7; 不变. 15; 稀释剂; t/a; 1.8; +0; 1.8; 不变. - 项目主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 技改前耗量; 技改后耗量; 备注. 1; 电; 万kWh/a; 3500; 3550; 增加. 2; 新鲜水; m3/a; 300; 300; 不变. 七、公用工程 1、给排水 本次技改项目不新增生产用水和生活用水。现有工程生活污水厂区内隔油池和化粪池预处理后，进入厂区污水处理站进行处理，之后通过市政管网进入白鹤镇污水处理厂深度处理。 2、供电 本次技改工程用电依托厂区现有供电管网，技改后全厂耗电3550万kWh/a。 八、劳动定员及工作制度 厂区劳动定员600人，其中生产人员400人，管理技术人员200人。本项目年工作天数为280天，造型的工段上班时间为，白班工作时间为8:00-17:00；夜间工作时间为17:00-23:00，熔炼工段的上班时间为20:00-8:00；铸件清理和机加工工段上班时间为8:00-17:00。本次技改工程实施后全厂职工总数不变，工作制度不变。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述： 本项目现有工程工艺流程由模具处理工序、熔炼及浇注工序、砂处理工序、铸件清理及机加工工序组成。本次技改项目涉及的工序为铸件清理和机加工工序。 图1 本项目生产工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简述： 本项目属于技术改造项目，新增工业机器人铸件自动打磨系统一套代替部分人工打磨（7000t铸件打磨），新增数控立式车床一台、双工位卧式加工中心一台、卧式镗铣床一台对7000t铸件进行精深加工，其他工艺流程不变。 工业机器人铸件自动打磨系统采用密封安全防护房，采用密闭隔音墙设计，墙体采用三层结构，中间填充隔音棉，用于将打磨单元与外界进行隔离。工业机器人铸件自动打磨系统内部主要包含机器人、砂轮机、移栽打磨小车、激光检测系统及控制柜等，实现一些铸件的全自动精细打磨。 三、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 打磨工序; 颗粒物; 间断; 密闭打磨系统+袋式除尘器+15m高排气筒. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 机加工工序; 废边角料; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 袋式除尘器; 除尘灰; 间断. 危险废物; 机加设备; 废乳化液; 间断; 分类暂存在危废暂存间，定期交由洛阳德鑫环保科技有限公司处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 2019年，洛阳洛北重工机械有限公司拟建设年产6万吨高端工程机械装备零部件智能制造项目，该项且环境影响报告表由孟津县环境保护局于2019年1月22日予以批复，批复文号为孟环审[2019]14号，详见附件5。 2020年1月，洛阳洛北重工机械有限公司年产2.2万吨高端工程机械装备零部件智能制造项目建设完成，于2020年4月6日完成了竣工环境保护自主验收（分阶段验收），详见附件7。 洛阳洛北重工机械有限公司已于2020年8月18日取得了排污许可证，证书编号：9141030303171354057K002Q，有效期限2020年08月18日至2023年08月17日，见附件6。 综上所述，现有工程已取得环境影响评价报告表批复、环境保护验收意见和排污许可证，环保手续完善。 二、现有工程“三废”排放现状情况 现有工程的“三废”排放情况结合现场调查情况、排污许可证以及现有工程的环评、验收报告、例行监测数据进行综合统计。 （1）废气排放情况 现有工程废气污染源主要是电炉运行过程中产生的粉尘、落砂工序产生的粉尘、砂再生系统和浇注工序产生的粉尘及有机废气、热处理过程中天然气燃烧废气、打磨粉尘、清理车间粉尘、喷漆、造型过程中产生的有机废气等。 根据2021年12月16日洛阳嘉清检测技术有限公司对洛阳洛北重工机械有限公司厂区有组织及无组织废气的例行监测数据，现有工程废气污染物排放情况详见下表。 - 现有工程有组织废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物 名称; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准; 达标 情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA001 (振动落砂工序); 颗粒物; 7.7; 0.139; 10; /; 达标. DA002 （电弧炉); 颗粒物; 2.6; 0.357; 10; /; 达标. DA003 （浇注工序）; 非甲烷总烃; 2.9; 0.079; 80; /; 达标. DA004 （造型工序）; 颗粒物; 5.7; 0.029; 10; /; 达标. 非甲烷总烃; 3.05; 0.016; 80; /; 达标. DA005 （清理车间）; 颗粒物; 6.8; 0.228; 10; /; 达标. DA006 （淬火炉2）; 颗粒物; 3.6; 0.032; 10; /; 达标. 二氧化硫; 6; 0.053; 200; /; 达标. 氮氧化物; 17; 0.146; 300; /; 达标. DA008 （感应电炉）; 颗粒物; 7.1; 0.262; 10; /; 达标. DA009 （淬火炉）; 颗粒物; 3.8; 0.005; 10; /; 达标. 二氧化硫; 7; 0.009; 200; /; 达标. 氮氧化物; 14; 0.018; 300; /; 达标. DA010 （回火炉）; 颗粒物; 3.7; 0.004; 10; /; 达标. 二氧化硫; 11; 0.013; 200; /; 达标. 氮氧化物; 25; 0.03; 300; /; 达标. - 现有工程废气污染物无组织排放结果 监测因子; 无组织排放浓度（mg/m3）; 排放标准; 达标情况. 颗粒物; 0.203~0.294; 0.5; 达标. 非甲烷总烃; 0.74~1.35; 2.0; 达标. 根据上表可知，现有废气污染源颗粒物排放浓度可满足《洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号）铸造行业颗粒物排放浓度要求10mg/m3，颗粒物排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求；厂界无组织排放的颗粒物浓度能满足《洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号）铸造行业颗粒物无组织排放治理要求0.5mg/m3；厂界无组织排放的非甲烷总烃浓度能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求。 （2）废水 现有工程不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后，进入白鹤镇污水处理厂处理。根据2021年9月22日洛阳嘉清检测技术有限公司对化粪池水质出具验收监测数据，项目废水排放情况见下表。 - 现有工程厂区废水污染物监测结果一览表 单位：mg/L 项目; COD; NH3-N. 化粪池出口; 128~133; 18.3~20.4. GB8978-1996表4三级标准; 500; /. 达标情况; 达标; 达标. 根据上表可知，项目生活污水经处理后污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。 （3）噪声排放情况 根据2021年12月16日洛阳嘉清检测技术有限公司对厂界噪声进行的监测，监测过程中厂区正常生产，项目噪声排放情况见下表。 - 现有工程噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 55; 46. 南厂界; 53; 42. 西厂界; 55; 44. 北厂界; 54; 46. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类; 65; 55. 厂界噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准3类限值要求。 （4）固废排放情况 现有工程产生的固体废物主要有生活垃圾、一般固废和危险废物。其中一般固体废物主要有废边角料、废砂、炉渣、废炉衬、除尘器收集粉尘和不合格品；危险废物主要有液压油、废乳化液、废活性炭、废漆桶、废漆渣、废过滤棉。 厂区生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门定期清运；废边角料和不合格品作为原料回用于生产，其他一般固体废物在厂区一般固废暂存间暂存后外售废品回收公司；危险废物在危险废物暂存间暂存后定期委托开封市欧美漆业有限公、洛阳华燃石化科技有限公司、尉氏县利源净化材料有限公司处理。 现有工程固体废物产生量及处理去向见下表。 - 现有工程固体废物产生及处理情况表 单位：t/a 固废类别; 固废名称; 产生量; 危废代码; 处理处置情况. 一般工业固体废物; 不合格产品; 600; /; 收集后作为原料回用于生产. 废砂; 168; /; 收集后定期外售. 炉渣; 60; /. 废炉衬; 25; /. 除尘器收集粉尘; 560; /. 废边角料; 5.2; /; 收集后作为原料回用于生产. 小计; 1418.2; /. 危险废物; 废乳化液; 0.68; HW08; 厂区危废暂存间暂存后交由开封市欧美漆业有限公、洛阳华燃石化科技有限公司、尉氏县利源净化材料有限公司处理. 废液压油; 8.5; HW09. 废漆渣; 0.42; HW12. 废漆桶; 0.72; HW12. 废过滤棉; 1.2; HW12. 小计; 11.52; /. 职工生活垃圾; 84; /; 集中收集后定期由环卫部门清运处置. 三、现有工程“三废”排放情况汇总 洛阳洛北重工机械有限公司厂区设计生产规模为年产6万吨高端工程机械装备零部件，目前建成并完成验收的规模为年产2.2万吨高端工程机械装备零部件，根据例行监测结果，目前建成的工程均能达标排放。本次现有工程三废排放情况依据《洛阳洛北重工机械有限公司年产6万吨高端工程机械装备零部件智能制造项目环境影响报告表》进行统计，详见下表。 - 现有工程三废排放情况一览表 单位：t/a 类别; 序号; 污染物名称; 排放量. 废气; 1; 颗粒物; 23.0977. 2; 非甲烷总烃; 0.1993. 3; 二氧化硫; 1.4848. 4; 氮氧化物; 4.8616. 5; 二甲苯; 0.1257. 废水 10752t/a; 1; COD; 0.7526. 2; 氨氮; 0.0939. 固废 处置量; 1; 危险废物; 11.52. 2; 一般工业固废; 1418.2. 3; 生活垃圾; 84. 四、现存环保问题及整改要求 洛阳洛北重工机械有限公司于2020年8月被评定为铸造行业A级绩效等级，根据现场调查，现有工程不存在环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1.空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》中公布的数据，区域环境空气质量现状评价见表16。 - 洛阳市2020年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8µg/m3; 60µg/m3; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34µg/m3; 40µg/m3; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91µg/m3; 70µg/m3; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51µg/m3; 35µg/m3; 145.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 166µg/m3; 160µg/m3; 103.75; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，O3、PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。所以项目所在区域环境质量不达标。 2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。2020年，洛阳市城市环境空气中细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳95百分位浓度和臭氧90百分位浓度均有大幅度下降，优良天数大幅上升。2020 年，洛阳市环境空气质量综合指数为 5.10，与2019相比，降低0.99，空气质量有所改善。细颗粒物(PM2.5)仍是洛阳市大气主要污染物。 2.基本污染物 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水环境质量现状 为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价利用《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据，监测断面为污水处理厂排放口下游500m，监测时间为2021年1月29日~2021年1月30日。监测结果见下表。 - 地表水监测结果一览表 监测断面; 指标; pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 石油类（mg/L）. 白鹤镇污水处理厂排放口下游500m; 监测范围; 8.15~8.17; 15~17; 3.4~3.6; 0.201~0.211; —. 标准指数; 0.575~0.585; 0.75~0.85; 0.85~0.9; 0.340~0.343; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 标准限值; 6～9; 20; 4; 1; 0.05. 由上表中的监测结果可知，黄河渠监测断面的各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解本项目建设区域的声环境质量现状，本次评价利用洛阳嘉清检测技术有限公司对项目东、南、西、北厂界噪声的例行监测数据，监测因子为等效连续A声级，监测时间为2021年12月10日，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 监测时间; 监测点位; 昼间; 夜间. 2021.12.10; 东厂界; 55; 46. 南厂界; 53; 42. 西厂界; 55; 44. 北厂界; 54; 46. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类; 65; 55. 根据监测结果可知，项目厂界声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目周边主要保护目标为周边居民区，详见下表。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 项目周围概况及敏感目标分布见附图4。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 贾村; W，310m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级. 华阳家园; NW，470m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 2. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准 污染物; COD; BOD5; NH3-N; SS. 排放限值; 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L. 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 4. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目新增颗粒物排放量为0.105t/a，通过“以新带老”措施，减排量为0.1155 t/a，则本项目技改完成后粉尘排放量减少0.0105t/a，本项目不新增废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在已建车间的闲置区域进行生产，施工期只对生产设备进行安装和调试，不涉及土建工程，因此不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 项目运营期废气主要为打磨工序产生的粉尘。项目运行过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目产生的废气量采用产污系数法核算，本次产污系数参考《空气污染物排放和控制手册（美国环境保护局）》中修整铸件的逸散尘排放因子产生系数0.15kg/t，本项目年加工7000t铸件，则打磨工序颗粒物产生量为1.05t/a。 - 废气污染物产生量一览表 单位：dB(A) 污染工序; 污染物; 《空气污染物排放和控制手册（美国环境保护局）》中产污系数; 原料使用量; 污染物产生量. 打磨; 颗粒物; 0.15kg/t-原料; 7000t/a; 1.05t/a. 2、废气污染防治措施及达标分析 本项目打磨系统为全封闭安全防护房，产尘点采用除尘风口，收集的粉尘进入一套袋式除尘器进行处理，配套风机风量为8000m3/h，通过1根15m高排气筒（编号DA011）排放。 - 本项目废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 废气量; 产生情况; 处理设施; 处理效率; 排放情况; 运行时间. m3/h; mg/m3; kg/h; %; mg/m3; kg/h; h/a. 打磨废气; 颗粒物; 8000; 78; 0.625; 袋式除尘器+15m高排气筒; 90; 7.8; 0.0625; 1680. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）,打磨工序颗粒物的污染治理可行技术主要为静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他。本项目打磨废气颗粒物采用袋式除尘器进行处理，此种废气治理措施为常见的、广泛应用的处理措施，且为推荐的可行技术，措施可行。 采取上述措施后，打磨工序排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物排放浓度：120mg/m3；排放速率：3.5kg/h）。 3、排气筒情况 项目排气筒基本情况详见下表。 - 主要废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA010; 打磨工序; 一般排放口; 112.56677; 34.851433; 15; 0.5; 25. 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（征求意见稿）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测方案见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA010排气筒; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准. 二、水环境影响分析 本次技改工程无新增生产废水排放，技改后全厂劳动定员不变，因此本项目无新增生活污水排放量。 现有工程生活污水经化粪池处理后，通过市政管网进入白鹤镇污水处理厂深度处理。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本次技改工程新增噪声源主要为工业机器人铸件自动打磨系统、数控立式车床、卧式加工中心、卧式镗铣床和除尘器风机等，噪声值在75~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约20~25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强（dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 工业机器人铸件自动打磨系统; 生产车间; 1台; 80; 打磨系统防护房加装隔音棉; 55. 数控立式车床; 1台; 80; 车间隔声、基础减震; 60. 卧式加工中心; 1台; 80; 60. 卧式镗铣床; 1台; 80; 60. 除尘器风机; 1台; 85; 65. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Led(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目噪声值预测结果见下表。 - 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 26.9; 26.9; 14.9; 14.9; 11.4; 11.4; 19.6; 19.6. 现状值; 55; 46; 53; 42; 55; 44; 54; 46. 预测值; 55.0; 46.1; 53.0; 42.0; 55.0; 44.0; 54.0; 46.0. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 由上表预测结果可知，项目运营期厂界四周昼夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（征求意见稿）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、西、南、北界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类. 四、固体废物影响分析 本项目属于技术改造项目，本次技改工程新增固体废物主要为新增机械加工设备产生的废乳化液、废润滑油、废液压油。 本次技改前后全厂固体废物产生量见下表： - 本次技改前后全厂固体废物产生量一览表 固废 类别; 固废名称; 现有工程 产生量（t/a）; 技改工程新增（t/a）; 技改后全厂产生量（t/a）. 一般工业固体废物; 不合格产品; 600; 0; 600. 废砂; 168; 0; 168. 炉渣; 60; 0; 60. 废炉衬; 25; 0; 25. 除尘器收集粉尘; 560; 0; 560. 废边角料; 5.2; 0; 5.2. 小计; 1418.2; 0; 1418.2. 危险 废物; 废乳化液; 0.68; +0.2; 0.88. 废润滑油; /; +0.1; 0.1. 废液压油; 8.5; +0.5; 9. 废漆渣; 0.42; 0; 0.42. 废漆桶; 0.72; 0; 0.72. 废过滤棉; 1.2; 0; 1.2. 小计; 11.52; +0.2; 11.72. 职工生活垃圾; 84; 0; 84. 本次技改项目未新增危险废物种类，产生危险废物主要为废乳化液、废润滑油、废液压油，增加量为0.8t/a，暂存于现有危险废物暂存间定期交由洛阳德鑫环保科技有限公司。 本项目危险废物依托现有危险废物暂存间，现有危险废物暂存间位于1#生产车间西侧，为全封闭式结构，因此可以满足防风、防雨、防晒要求。危险废物暂存间地基采用混凝土进行硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处设衔接缝，衔接缝内填制嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料，最后采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；危险废物暂存间设计有堵截泄漏的裙角，地面和裙角的容积不低于堵截最大容器的最大储量；危险废物暂存区设置围堰，围堰高度不低于30cm。并设置危废标识牌。采取上述措施后，已建的危废暂存间可以满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 1#生产车间西侧; 15m2; 专用容器贮存 袋装 袋装; 10t; 6个月. 2; 废润滑油; HW49; 900-214-08. 3; 废液压油; HW48; 900-218-08. 现有危废暂存间占地面积15m2，最大存储量为10t/a。现有工程（已建成规模为2.2万吨机械零部件）危险废物产生量约为3t/a，技改工程新增危险废物产生量为0.8t/a，现有危废暂存间能满足项目生产需要。 本项目需外委处置的危险废物类别为 HW08、HW09，现有工程产生的HW08危废委托洛阳华燃石化科技有限公司（豫环许可危废字号130号）进行处理，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运。 综上所述，项目固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。不会对周围环境产生不利影响。 五、土壤、地下水影响分析 本项目土壤主要污染源为危险废物暂存间，影响途径垂直入渗等，主要涉及因子为石油烃。现场调查本项目现有危险废物暂存间建设时已经按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求对地面采取了防渗处理，满足“防雨、防渗、防泄漏”等措施；厂区生产车间采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。 采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 六、废气“以新带老”措施 项目原有打磨工序为人工打磨，在打磨房内进行打磨，废气收集效率为90%，本次技改完成后，每年有7000t铸件改为机器人在密闭打磨房内自动打磨，废气收集效率为100%，除尘效率按照90%计，则本项目技改完成后粉尘排放量减少0.0105t/a。 七、本项目建设前后“三笔账”情况 本项目建设前后全厂污染物的产生、削减、排放“三笔账”统计情况分别见下表。 - 本项目建设前后“三本账”一览表 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程 排放量; 本工程新增 排放量; “以新带老” 削减量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 23.0977; 0.105; 0.1155; 22.9927; -0.105. 非甲烷总烃; 0.1993; 0; 0; 0.1993; +0. 二氧化硫; 1.4848; 0; 0; 1.4848; +0. 氮氧化物; 4.8616; 0; 0; 4.8616; +0. 二甲苯; 0.1257; 0; 0; 0.1257; +0. 废水; 废水量; 10752; 0; 0; 10752; +0. COD; 0.7526; 0; 0; 0.7526; +0. 氨氮; 0.0939; 0; 0; 0.0939; +0. 固体废物; 生活垃圾; 84; 0; 0; 84; +0. 一般固废; 1418.2; 0; 0; 1418.2; +0. 危险废物; 11.52; 0.2; 0; 11.72; +0.2. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 八、环境保护措施投资 本项目总投资1250万元，环保投资约8.0万元，占总投资0.64%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 投资 （万元）; 备注. 废气; DA010 打磨废气; 集气系统+袋式除尘器+ 15m高排气筒; 1套; 6.0; 本次新增. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; 2.0; 部分新增. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间，面积50m2; 1座; /; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间，占地面积15m2; 2座; /. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /. 总计; 8.0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA010 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物在一座危险废物暂存间（15m2）暂存，定期委托有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 现有危废暂存间已经按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行了防渗处理，满足防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳洛北重工机械有限公司高洁净钢产品升级及智能化精深加工项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理；项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废气、噪声、固废等均达标排放或合理处置。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 23.0977 |  |  | 0.105 | 0.1155 | 22.9927 | -0.105 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1993 |  |  | 0 | 0 | 0.1993 | +0 |
|  | SO2 | 1.4848 |  |  | 0 | 0 | 1.4848 | +0 |
|  | NOx | 4.8616 |  |  | 0 | 0 | 4.8616 | +0 |
|  | 二甲苯 | 0.1257 |  |  | 0 | 0 | 0.1257 | +0 |
| 废水 | COD | 0.7526 |  |  | 0 | 0 | 0.7526 | +0 |
|  | NH3-N | 0.0939 |  |  | 0 | 0 | 0.0939 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | 600 |  |  | 0 | 0 | 600 | +0 |
|  | 废砂 | 168 |  |  | 0 | 0 | 168 | +0 |
|  | 炉渣 | 60 |  |  | 0 | 0 | 60 | +0 |
|  | 废炉衬 | 25 |  |  | 0 | 0 | 25 | +0 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 560 |  |  | 0 | 0 | 560 | +0 |
|  | 废边角料 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 5.2 | +0 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0.68 |  |  | 0.2 | 0 | 0.88 | +0.2 |
|  | 废液压油 | 8.5 |  |  | 0 | 0 | 8.5 | +0 |
|  | 废漆渣 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0.42 | +0 |
|  | 废漆桶 | 0.72 |  |  | 0 | 0 | 0.72 | +0 |
|  | 废过滤棉 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①