- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工铝合金、塑钢节能门窗、防火门窗10万平方米项目

建设单位（盖章）：洛阳冉旭科技有限公司

编制日期： 2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳冉旭科技有限公司年加工铝合金、塑钢节能门窗、防火门窗10万平方米项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-410322-04-01-214404 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨颖波 | 联系方式 |  | 139****0667 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 朝阳 镇 刘寨村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 45 分 13.489 秒， 112 度 25 分 45.991 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2927日用塑料制品制造 C3312金属门窗制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品业292 三十、金属制品业 66结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 2000 |  | 环保投资（万元） | 25.3 |
| 环保投资占比（%） | 1.3 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号），全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇，属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 ### 2、生态保护红线 ### 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇刘寨村，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于重点管控单元，用地性质为工业用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线范围内，因此，项目选址不涉及生态保护红线。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境中PM10、PM2.5、O3相应浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津区一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转；本项目生产过程中产生的废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，经处理后污染物排放量均较小，对周围环境空气影响较小。项目无生产废水产生，生活污水经所租厂区化粪池预处理后用于周边农田肥地，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上线 本项目所属行业未设置资源、能源控制指标。本项目生产过程中不需用水，职工生活用水取自当地自来水管网；项目用电由当地市政电网提供，不涉及供汽和供热；项目占地为租用已有厂房，属于工业用地，不新增占地。因此，项目符合资源利用上线要求。 ### 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇，所属环境管控单元编码为ZH41032220003、ZH41032220004，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与洛市环[2021]58号符合性分析 准入清单要求; 本项目特点; 符合性. ZH4103 2220003; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目，及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目为金属制品业和塑料制品业，不属于高排放、高污染项目，生产过程中产生的废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，不涉及恶臭气体和重金属、持久性有机污染物。; 符合. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。强化餐饮油烟的治理和管控。; 项目建成后，将严格按照要求设置货物运输车辆。; 符合. ZH4103 2220004; 重点管控单元; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目为金属制品业和塑料制品业，生产过程中产生的废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，排放量分别为0.1904t/a和0.091t/a，可从孟津县洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目减排量中削减替代，满足总量减排要求。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 本项目为塑钢门窗、铝合金门窗及防火门窗生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2201-410322-04-01-214404（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） - 项目与洛环攻坚[2021]5号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 2.严格环境准入。; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼 （含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为门窗加工项目，不属于高耗能、高排放和产能过剩的禁止建设项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及生态环境准入清单的相关要求；项目属于省级绩效分级重点行业，可达到B级要求，具体见表3。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19、严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，生产过程中不需用水和废水产生，仅排放少量生活污水，不属于高耗水、高排放建设项目。; 符合. 《洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》. （二）分类实施土壤污染源头防治; 9.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，项目生产过程中产生的颗粒物和非甲烷总烃经处理后均能达标排放，产生的危险废物按照相关要求采取防渗措施，因此，项目建设不会对土壤环境造成不利影响。; 符合. 2、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（塑料制品） - 项目与河南省重污染天气重点行业应急减排措施相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 相符性. 原料、能源类型. 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目采用电加热。; 符合. 生产工艺及装备水平. 1、属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2、符合相关行业产业政策；3、符合河南省相关政策要求；4、符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类项目，符合塑料制品行业产业政策，符合河南省相关政策要求，符合洛阳市相关规划。; 符合. 废气收集及处理工艺. 1、投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 本项目所有工序均在密闭的生产车间进行操作，塑钢型材熔接工序产生VOCs，设备上方设置集气罩收集废气，集气罩开口控制风速0.3m/s，废气经有机废气处理装置处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 2、VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）。; 本项目有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理。; 符合. 3、粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术。; 本项目不使用粉状物料。; 符合. 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账。; 本项目产生的废活性炭属于危废，经收集后置于密闭包装袋内暂存，并定期交由有资质的单位进行处置，同时建立储存、处置台账。; 符合. 5、NOX治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 本项目不涉及。; /. 无组织管控. 1、VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目不涉及VOCs物料储存。; 符合. 2、粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送。; 本项目不涉及VOCs物料输送及转运。; 符合. 3、产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施。; 本项目涉及VOCs的生产工序和装置均设置有效的集气装置，并将废气引至处理设施。; 符合. 4、厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 本项目租用现状车间，车间内部已进行硬化，厂区内地面道路硬化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值. 1、全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3。; 本项目有组织PM、NMHC最大排放浓度为不高于10、30mg/m3。; 符合. 2、VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3。; 本项目VOCs治理设施与设备采用“一键式”控制，同步运行率为100%；治理措施去除率不低于80%。; 符合. 3、锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 本项目不涉及锅炉烟气。; /. 监测监控水平. 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 根据（洛环攻坚办[2021]18号）文，本项目属于塑料制品行业，VOCs年排放量未超过1t/a，暂不安装烟气排放自动监控设施。; 符合. 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 本项目有组织排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求安排自行监测计划。; 符合. 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 本项目建成后，将按要求在生产工序及污染治理设施，安装用电监管设备，并与市生态环境局联网。; 符合. 环境管理水平. 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 本项目为新建项目，正在办理相关手续。拟严格按照国家及地方规定编制、申报并保管相关环保档案。; 符合. 台帐记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目为新建项目。拟在投产后按照要求建立生产设施运行管理信息、废气污染治理设施允许管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废危废处理记录、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械信息等电子台账。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 安排专职环保人员负责环保相关工作。; 符合. 3、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办 [2021]18号） - 项目与洛环攻坚办 [2021]18号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. （四）强化VOCs环境监管; 1、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。; 本项目为新建项目，位于孟津区朝阳镇刘寨村，项目产生的有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中相关要求，产生的VOCs进行区域削减替代。; 符合. 3、提升监测监控能力; 5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并于市生态环境局平台联网。; 本项目属于塑料制品项目，VOCs年排放量为0.0784t/a；排放量较小，未达到1吨/年，暂不安装在线监控设施。; 符合. 4、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》（2020-138号） - 项目与2020-138号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 三、城市建成区外新建涉VOCs项目准入; 城市建成区外新建涉VOCs年排放量在100千克（含）以下的工业项目（不含喷涂中心），在符合环评及其他政策要求的前提下可以审批。城市建成区外新建涉VOCs排放量在100千克以上的工业项目应进入产业集聚区和县级（含）以上批准设立的工业园区。; 本项目位于孟津区朝阳镇刘寨村，属于城市建成区外，项目为新建项目，建成后VOCs排放量为0.0784t/a（78.4kg/a），排放量不超过100kg。; 符合. 5、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.2有机聚合物用于制品生产过程中，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目熔接工序产生的有机废气经集气罩收集后引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（废气处理设施）与生产工序同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工序也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，控制风速不低于0.3m/s。; 本项目设置的集气罩按照GB/T 16758的规定进行安装，控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目生产过程中产生NMHC初始排放速率＜2kg/h，经集气罩收集后通过管道引入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理效率80%，NMHC排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求和《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放建议值要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目废气处理设施排气筒高度为15m，满足高度要求。; 符合. ### 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇刘寨村，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为朝阳镇饮用水源地。 （一）朝阳镇饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县朝阳镇地下水井（共1眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米的区域；不划定二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 本项目位于朝阳镇刘寨村，根据调查，项目东北距离朝阳镇取水井3420m，距其一级保护区边界3370m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津县朝阳镇饮用水水源保护区位置关系见附图五。 五、文物保护 邙山陵墓群位于河南省洛阳市、孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村—山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。 本项目位于孟津县朝阳镇刘寨村，距离本项目最近的文物保护区为邙山陵墓群北魏陵区，本项目位于邙山陵墓群建设控制地带范围内，本项目为租用现有车间进行建设，不涉及土建工程，因此，不会对文物造成影响，具体以文物部门意见为准。项目与孟津县重点文物分布图见附图六。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳冉旭科技有限公司位于洛阳市孟津区朝阳镇刘寨村，该公司统一社会信用代码为91410302094781417Y。根据市场发展需求，洛阳冉旭科技有限公司拟投资建设年加工铝合金、塑钢节能门窗、防火门窗10万平方米项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目涉及的行业包括塑料制品业和金属制品业，其中塑料制品业属于名录中“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53 塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表；金属制品业属于名录中“三十、金属制品业33”中“66 结构性金属制品制造331”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表；因此，本项目需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳冉旭科技有限公司年加工铝合金、塑钢节能门窗、防火门窗10万平方米项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇刘寨村，为租用孟津县刘寨花城塑料厂现有闲置厂房，厂区东北距朝阳镇政府3.3km，北距孟津城区7.3km。项目地理位置详见附图一。 孟津县刘寨花城塑料厂东侧为洛阳佳一机电设备有限公司，西侧为洛阳尚瀛机械，南侧临路，北侧为河南神马电缆有限公司，厂区四周均为企业，最近敏感点为本项目车间西侧280m处的齐家坡，刘寨村位于本项目车间东南侧535m处。 三、项目工程内容 本项目总占地面积1500m2，为租用孟津县刘寨花城塑料厂闲置厂房进行建设，具体建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二，本项目车间布局图见附图三。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1个，占地面积972m2，包括原料区、生产区、成品区; 租赁已有. 辅助工程; 仓库; 1个，占地面积528m2. 公用工程; 给水; 由孟津区朝阳镇管网供水; 依托所租厂区. 排水; 生活污水经所租厂区化粪池暂存后，定期清运肥田. 供电; 由孟津区朝阳镇电网供电. 环保工程; 废气; 塑钢切割工序粉尘; 1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 塑钢熔接 工序非甲烷总烃; 集气罩+1套光氧+活性炭吸附装置，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 废水; 生活污水; 依托所租厂区10m3的化粪池; 依托所租厂区. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 新建. 固体废物; 一般固废; 1个10m2的一般固废暂存区; 新建. 危险废物; 1个3m2的危险废物暂存间; 新建. 生活垃圾; 2个生活垃圾收集桶; 新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品为铝合金门窗、塑钢门窗和防火门窗，具体产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 产品名称; 产量. 铝合金门窗; 4万平方米/年. 塑钢门窗; 4万平方米/年. 防火门窗; 2万平方米/年. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备包括下料锯、组角机、清角机、塑钢焊机等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 下料锯; WJZ2450X8700A; 3; 铝合金型材下料. LJB2-350X3500; 1; 塑钢型材下料. LIZ2C-30114210; 1; 塑钢型材下料. 2; 仿型铣; SCX02 03X60; 1; 用于塑钢型材和铝合金型材各类孔、流水槽加工. LSXX-100; 1. 3; 端面铣; LDX06C-250; 1; 型材端面铣加工. 4; 铆钉机; EGLJ-T; 1; 铆钉铆接. 5; 角码锯; LJJZ1A-450; 2; 角码下料. 6; V口锯; LJV-60; 1; V型槽加工. 7; 钻孔机; WDZZ5-18; 1; 型材钻孔. 8; 组角机; LZJZJ-130; 2; 铝合金型材连接. 9; 三位焊机; HJ02-100X3500.3/3A; 1; 塑钢型材连接. 10; 四位焊机; FWFH-4-5ME; 1; 塑钢型材连接. 11; 清角机; /; 2; 塑钢门窗清理毛刺. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括铝合金型材、塑钢型材、中空玻璃、防火玻璃等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 铝合金型材; 560t/a; 外购. 2; 塑钢型材; 400t/a; 外购. 3; 中空玻璃; 7.5万平方米/年; 外购. 4; 防火玻璃; 2万平方米/年; 外购. 5; 角码; 20t/a; 外购. 6; 防火材料; 500m3/a; 外购，包括岩棉、发泡石墨等. 7; 毛条; 5万m/a; 外购. 8; 水; 963.6t/a; 朝阳镇供水管网. 9; 电; 4万kW·h/a; 朝阳镇电网. 七、公用工程 1、给、排水 项目生产过程中不需用水，用水主要为职工生活用水。 项目劳动定员15人，职工均不在厂区食宿，用水量按30L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为135t/a（0.45t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为108t/a（0.36t/d）。生活污水依托所租厂区化粪池处理后，定期清掏用于周边农田肥地。 2、供电 项目年耗电量4万kwh，引自朝阳镇变电站。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，职工均不在厂区食宿。工作制度为三班制，每班8h，年生产天数300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、铝合金门窗工艺流程 图1 铝合金门窗生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 切割：外购铝合金型材根据产品需要按照一定尺寸使用下料锯进行切割。 端面铣/仿型铣/钻孔：根据产品需要采用端面铣、仿型铣、钻孔机对铝合金型材进行端面铣、仿型铣、钻孔加工。 组角：外购角码先采用角码锯进行切割成所租所需尺寸，然后通过组角机将铝合金型材进行连接。 装玻璃：将外购裁切好尺寸的玻璃和铝合金窗框进行安装后即为成品。 包装、检验：将产品进行包装并检验合格后外售。 2、塑钢门窗工艺流程 图2 塑钢门窗生产工艺流程及产污环节图 切割：外购塑钢型材根据产品需要按照一定尺寸使用下料锯进行切割。 端面铣/仿型铣/V口铣/钻孔：根据产品需要采用端面铣、仿型铣、V口锯、钻孔机对塑钢型材进行端面铣、仿型铣、V型槽、钻孔加工。 串毛条：将毛条穿入塑钢型材凹槽内。 熔接：利用塑钢型材加热熔融对接保压热熔对接的原理，使用三位焊机、四位焊机对塑钢型材进行框架热熔对接，热熔对接过程无需焊料，温度约为150~180℃。其主要程序为：型材定位、压紧、加热熔融、对接保压、完成，经热熔对接后制得塑钢门窗半成品。 清角：采用清角机对热熔对接后的窗框四角毛刺进行清理。 装玻璃：将外购裁切好尺寸的玻璃和塑钢窗框进行安装后即为成品。 包装、检验：将产品进行包装并检验合格后外售。 3、防火门窗工艺流程 图3 防火门窗生产工艺流程及产污环节图 项目生产的防火门窗包括铝合金防火门窗和塑钢防火门窗两种，生产工艺均相同，所用型材不同。 切割：外购铝合金型材和塑钢型材根据产品需要按照一定尺寸使用下料锯进行切割。 填充防火材料：外购防火材料包括岩棉和发泡石墨，填充至型材内。 端面铣/仿型铣/V口铣/钻孔：根据产品需要采用端面铣、仿型铣、V口锯、钻孔机对塑钢型材进行端面铣、仿型铣、V型槽、钻孔加工。 组角/熔接：铝合金型材采用组角机进行连接，塑钢型材采用三位焊机、四位焊机进行连接，工艺与上述铝合金门窗和塑钢门窗相同。 装玻璃：将外购裁切好的防火玻璃和铝合金窗框、塑钢窗框进行安装后即为成品。 包装、检验：将产品进行包装并检验合格后外售。 二、产污环节 本项目产污环节主要包括塑钢型材切割过程中产生的粉尘和熔接过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、各设备运行噪声及生产过程中产生的固体废物和有机废气处理设施定期更换的废活性炭、废UV灯管等。具体产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 塑钢型材下料; 粉尘; 有组织; 设备产尘点设置吸尘口，引至1套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）. 塑钢型材熔接; 非甲烷总烃; 有组织; 设备上方设置集气罩，废气引至1套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经所租厂区化粪池处理暂存后定期清掏用于周边农田肥地. 噪声; 下料锯、端面铣、仿型铣、钻孔机、V口锯、角码锯、组角机、焊机、清角机; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 废边角料; 连续; 一般固废暂存区暂存后，定期外售. 除尘过程; 粉尘; 连续. 危险废物; 有机废气治理过程; 废UV灯管、废活性炭; 间断; 危废间暂存后，定期交由资质单位处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，为租用孟津县刘寨花城塑料厂闲置厂房，所租厂房为空车间，因此，不存在与项目相关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在执行《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚[2021) 5号），该治理方案中空气质量改善年度目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物 本项目其他污染物为非甲烷总烃，本次评价借用《洛阳志鼎玻璃有限公司年加工40000平方米中空玻璃项目环境影响报告表》中委托河南永蓝检测技术有限公司对周城嘉苑小区（位于本项目车间西侧360m）的监测数据，监测因子为非甲烷总烃，监测时间为2020年8月17日~23日，监测结果见下表。 - 其他污染物监测结果一览表 监测 点位; 监测 因子; 1小时平均浓度监测结果; 评价标准 （mg/m3）. 浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. 周城嘉苑; 非甲烷总烃; 0.14~0.20; 10; 0; 2.0. 由上表中的监测结果可知，监测点位的非甲烷总烃1小时平均浓度值均能满足河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中限值要求（非甲烷总烃参照河北省地方标准）。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇刘寨村，主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距本项目车间边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气 (500m范围内); 齐家坡; W 280m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 老仓凹; EN 290m. 周城嘉苑小区; W 360m. 文物; 邙山陵墓群; 北魏陵区建设控制地带; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 1.0（周界外浓度最高点）; 15; 3.5. 非甲烷总烃; 120; 4.0（周界外浓度最高点）; 15; 10. 2.《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 80; 70%; 2.0. 3.《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A). 2类; 60. 5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量指标 本项目颗粒物排放量为0.1904t/a、VOCs排放量为0.0784t/a，可通过区域削减替代。 2、废水总量指标 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后用于农田肥地，不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用现有厂房进行生产，项目不新增占地，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期影响主要为噪声影响，环评要求建设单位合理安排施工时间，夜间不施工，采取措施后施工期基本不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 本项目运营期废气污染源主要为塑钢门窗切割过程中产生的粉尘和熔接过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 项目铝合金型材切割过程中主要为金属碎屑，不易产尘；塑钢门窗熔接过程中的温度约为150~180℃，塑钢型材主要成分为聚氯乙烯树脂（PVC），受热在200℃以上开始释放HCl，300℃左右达到最大；本项目热熔对接温度为150~180℃，故不会产生HCl。因此，项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 项目废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 年运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）. 排放浓度; 排放速率. 塑钢切割; 颗粒物; 有组织排放; 633; 2.53; 3.04; 袋式除尘器; 99; 是; 4000; 1200; 6.3; 0.025; 0.0304; 120; 3.5. 塑钢熔接; 非甲烷总烃; 有组织排放; 30; 0.21; 0.252; 光氧+活性炭吸附; 80; 是; 7000; 1200; 6.0; 0.042; 0.0504; 120; 10. 塑钢切割、熔接; 颗粒物; 无组织排放; /; /; 0.16; /; /; /; /; 1200; /; /; 0.16; 1.0; /. 非甲烷总烃; 无组织排放; /; /; 0.028; /; /; /; /; 1200; /; /; 0.028; 4.0; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气污染源强核算及达标分析 （1）废气污染源强核算 本项目目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本次采用类比法对废气污染源强进行核算。 ①塑钢型材切割粉尘 经类比《洛阳晶昌门窗玻璃有限公司年加工10万m2铝合金、塑钢节能门窗建设项目环境影响报告表》中实测数据：塑钢型材切割过程中粉尘产生速率为1.3kg/h，产污系数约为0.8%，本项目塑钢型材用量为400t/a，则切割过程中粉尘产生量为3.2t/a。 ②塑钢型材熔接过程有机废气 经类比《洛阳晶昌门窗玻璃有限公司年加工10万m2铝合金、塑钢节能门窗建设项目环境影响报告表》中实测数据：塑钢型材熔接过程中非甲烷总烃产生速率为0.31kg/h，产污系数约为0.07%，本项目塑钢型材用量为400t/a，则熔接过程中非甲烷总烃产生量为0.28t/a。 （2）达标分析 建设单位拟在2台塑钢下料锯上方设置集气罩，集气罩侧面设置软帘，粉尘通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，废气收集效率为95%，除尘器去除效率为99%，配套风机风量为4000m3/h， 设备年运行时间1200h，则废气经处理后颗粒物排放量为0.0304t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为6.3mg/m3，颗粒物有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 建设单位拟在2台塑钢焊机上方设置集气罩，集气罩侧面设置软帘，熔接过程中废气通过管道引至1套光氧+活性炭吸附装置进行处理，废气收集效率为90%，废气去除效率为80%，配套风机风量为7000m3/h， 设备年运行时间1200h，则废气经处理后非甲烷总烃排放量为0.0504t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为6mg/m3，非甲烷总烃有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业 非甲烷总烃排放浓度80mg/m3和70%去除率的要求。 3、废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中废气污染防治可行技术参考表，日用塑料制品制造行业颗粒物可行治理技术包括袋式除尘和滤筒/滤芯除尘，非甲烷总烃可行治理技术包括喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。 本项目塑钢型材切割过程中粉尘采用袋式除尘器进行处理，非甲烷总烃采用光氧+活性炭吸附装置进行处理，均属于可行技术。 4、废气排放口基本情况 本项目共设置2个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 塑钢切割工序除尘器排气筒; 一般排放口; 112.429774; 34.753696; 15; 0.3; 20. DA002; 塑钢熔接工序光氧+活性炭装置排气筒; 一般排放口; 112.429439; 34.753693; 15; 0.4; 20. 5、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）的的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测计划见下表。 - 项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 塑钢切割工序除尘器排气筒DA001; 颗粒物; 排放浓度、 排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求. 塑钢熔接工序光氧+活性炭装置排气筒DA002; 非甲烷总烃; 排放浓度、 排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议值. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 排放浓度; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中边界排放建议值. 二、水环境影响分析 项目生产过程中不需用水，用水主要为职工生活用水。 项目劳动定员15人，职工均不在厂区食宿，用水量按30L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为135t/a（0.45t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为108t/a（0.36t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。生活污水通过所租厂区化粪池进行收集暂存预处理，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的浓度分别为COD200mg/L、BOD5 162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。 项目废水产排情况见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理能力（m3）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水108t/a; COD; 250; 0.0270; 10; 化粪池; 20%; 是; 200; 0.0216; 农田肥地. BOD5; 180; 0.0194; 10%; 162; 0.0175. 氨氮; 20; 0.0022; 3%; 19.4; 0.0021. SS; 200; 0.0216; 30%; 140; 0.0151. 本项目生活污水依托所租厂区化粪池进行处理，根据调查，所租厂区内设置有1个10m3的化粪池，现有四家企业生活污水总产生量为266.4t/a（0.888t/d），本项目生活污水产生量为108t/a（0.36t/d），则现有化粪池能够满足约8天的储存量。厂区周边刘寨村有大量农田分布，化粪池内粪污定期清掏用于农田肥地，因此，本项目生活污水可依托所租厂区化粪池进行处理。 综上所述，项目产生的生活污水能够得到合理处置，措施可行，对周围地表水环境影响较小。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为下料锯、端面铣、仿型铣、钻孔机、V口锯、角码锯、组角机、焊机、清角机等，噪声值在75~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量（台）; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 下料锯; 生产车间内; 5; 85; 基础减振、建筑隔声; 60. 端面铣; 1; 80; 55. 仿型铣; 2; 80; 55. 钻孔机; 1; 80; 55. V口锯; 1; 80; 55. 角码锯; 2; 85; 60. 组角机; 2; 75; 50. 焊机; 2; 75; 50. 清角机; 2; 80; 55. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不运行，厂区东侧、西侧和北侧均为公共厂界，本次评价对项目南侧厂界的昼间噪声值进行预测，具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 南厂界. 时段; 昼间. 贡献值; 22.5. 标准值; 60. 由上表预测结果可知，项目运营期南侧厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 南侧厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括生产过程中产生的废边角料、除尘器收集的粉尘、有机废气治理过程中定期更换的废活性炭、废UV灯管及职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为2.25t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 ①废边角料：项目生产过程中会产生废弃铝合金型材、塑钢型材等边角料，产生量约占原料用量的1%，经核算约为10t/a。 ②除尘器收集粉尘：根据计算可知，除尘器收集的粉尘量为3t/a，经收集后定期外售。 3、危险废物 ①废活性炭：活性炭吸附装置定期更换的废活性炭属于危险废物，废物类别HW49（900-039-49）。活性炭吸附装置处理有机废气量约0.27t/a，活性炭饱和吸附量按0.2t/t有机物计，则理论上所需活性炭量为1.35t/a，废活性炭总产生量为1.62t/a（包括活性炭1.35t/a和吸附的有机废气0.27t/a）。 ②废UV灯管：UV光氧催化装置定期更换的废UV灯管约为0.005t/a，属于危险废物，废物类别HW29（900-023-29）。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 生产过程; 废边角料; 一般 固废; 固态; 10; 一般固废暂存区; 外售; 0. 除尘过程; 塑料粉尘; 一般 固废; 固态; 3; 一般固废暂存区; 外售; 0. 有机废气治理过程; 废活性炭; 危险 废物; 固态; 1.62; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 废UV灯管; 危险 废物; 固态; 0.005; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; 固态; 2.25; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.62; 光氧+活性炭吸附装置; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 一年一次; T/In; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; 光氧+活性炭吸附装置; 固态; 汞; 汞; 一年一次; T. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。本项目拟在车间北侧建设1个3m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，地面采取基础防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 3m2; 袋装; 2t; 半年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 袋装. 本项目需外委处置的危险废物类别为HW49、HW29，项目周边危险废物处置公司有洛阳雷蒙环保科技有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 本项目为金属制品和塑料制品生产项目，为租用现有车间进行生产，排放的废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，设置有废气处理设施，废气污染物均能达标排放；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田肥地；项目车间地面在建设过程中已采取相应的防渗措施，危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取相应的措施后，项目运行对土壤和地下水环境的影响较小。 六、环境保护措施投资 本项目总投资2000万元，环保投资约25.3万元，占总投资1.3%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 塑钢切割工序粉尘; 袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 1套; 配套风量4000m3/h; 10; 新建. 塑钢熔接工序非甲烷总烃; 集气罩+光氧+活性炭吸附装置，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放; 1套; 配套风量7000m3/h; 10; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 10m3; /; 依托所租厂区. 噪声; 设备噪声; 基础减振、车间隔声等; 5; 新建. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; 0.1; 新建. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 3m2; 0.1; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 2个; /; 0.1; 新建. 总计; 25.3. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 塑钢切割工序袋式除尘器DA001排气筒 | 颗粒物 | 产尘点吸尘口+袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值 |
|  | 塑钢熔接工序光氧+活性炭吸附装置DA002排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议值 |
| 地表水环境 | / | COD、BOD5、氨氮、SS | 依托所租厂区化粪池，10m3 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废边角料 | 一般固废暂存区，10m2 | / |
|  | 除尘过程 | 粉尘 |  |  |
|  | 有机废气治理过程 | 废活性炭 | 危险废物暂存间，3m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2个生活垃圾桶 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳冉旭科技有限公司年加工铝合金、塑钢节能门窗、防火门窗10万平方米项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1904t/a |  | 0.1904t/a | 0.1904t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0784t/a |  | 0.0784t/a | 0.0784t/a |
| 废水 | / |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a | 10t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | 3t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1.62t/a |  | 1.62t/a | 1.62t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | 0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①