报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：三杰节能新材料股份有限公司喷涂缠绕生产线智能化技改项目

建设单位（盖章）：三杰节能新材料股份有限公司

编制日期：2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 三杰节能新材料股份有限公司喷涂缠绕生产线智能化技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2201-410322-04-02-542362 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张娇 | 联系方式 | 155****1080 |
| 建设地点 |  | 洛阳市孟津县吉利华阳产业集聚区华阳大道118号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度34分23.410秒，34度50分59.430秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29——53、塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1800 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.28 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地面积（m2） | 0（原有生产车间内布置 生产设备，不新增占地） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划》（2021-2030），河南省发展和改革委员会于2021年7月7日以豫发改工业[2021]549号对该发展规划进行了批复。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 2009年9月，环境保护部南京环境科学研究所完成了孟津县华阳产业集聚区规划环境影响报告书，并于2011年9月以豫环审[2011]243号文形成了该报告书的审查意见。2020年8月中色科技股份有限公司编制完成《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》，2020年8月27日河南省生态环境厅出具《河南省环境保护厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划》（2021-2030） （1）规划期限 规划期限为2021-2030年。 （2）规划范围 孟津县华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”。即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。 ①华阳园区规划范围 规划用地面积7.82km2，具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 ②循环园区规划范围 保留原“循环园区”范围和用地面积不变，即范围为：南起送庄镇梁新路南 300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17km2。 （3）发展定位 洛阳石化产业转移的重要承接地；洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点、孟津县经济的核心增长极，以新材料、装备制造为主导产业的现代化产业集聚区。 （4）产业结构 孟津县华阳产业集聚区重点发展装备制造、新材料、化工材料产业。通过吸引相关企业入驻，发展下游关联产业，延伸产业链条，增强产业配套能力，完善公共服务体系，不断壮大产业集群规模，使之成为具有地方特色的支柱产业。同时第三产业也得到迅速发展，规划期末集聚区内三产服务业增加值占GDP比重为15%。 （5）产业布局及功能分区 华阳园区形成“一园多片区”。即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 ①能源化工产业园片区 在洛吉快速通道以西，鹤飞大道、焦柳大道以南，西环路以东，南环路以南区域和洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域，围绕现状的神华国华孟津发电有限责任公司、洛阳市德泉石化有限公司、河南拜尔石膏板有限公司等企业，形成能源化工产业园，同时作为承接吉利石油化工产业转移的承接地。该产业园规划占地面积约为360hm2。 ②装备制造产业园片区 在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域，围绕现状洛阳百成内燃机厂、洛阳华冠齿轮股份有限公司等企业；凤凰路和王铎路以东、规划范围北边界及炎黄大道以南、规划范围东边界以西、焦柳大道以北的区域，围绕台州工业园、河南省金彭车业、电动车产业园等的企业，大力发展装备制造产业，形成装备制造产业园。该产业园规划占地面积为105hm2。 ③新材料产业园片区 在黄河渠和鹤翔路以东、华阳大道和滨河大道以南、王铎路以西、炎黄大道以北区域规划形成新材料产业园，重点发展新材料等产业。该产业园规划占地面积为 120hm2。 ④公共服务片区 在华阳大道以北、渡口路以东、鹤飞大道以南、河清路以西，集中布置行政办公、商业服务业设施、公共绿地、文化娱乐、医疗卫生等用地，形成整个集聚区的综合服务中心。该区规划占地面积为55hm2。 ⑤配套生活片区 在神华路以东、鹤飞大道以南、滨河大道以北集中布置居住生活区，用以安置村民和居住。该区规划占地面积为31hm2。 ⑥市政设施 ⅰ给水规划 规划水厂两个，分别为华阳水厂和白鹤镇给水厂。 华阳水厂为现有水厂，位于太平路和华阳大道交叉口西南角，供水规模为3万m3，用地面积约0.88hm2。其中华阳水厂供水范围为华阳园区用水，中水水库主要为神华国华孟津发电有限责任公司供水。 白鹤镇给水厂目前正在建设，位于北环路和太平路交叉口北侧，规划供水规模为 10万m3/d，用地面积约2.49hm2，可为园区供水6万m3/d。 ⅱ污水处理厂规划 目前华阳园区内有污水处理厂一座，为白鹤镇污水处理厂，位于园区范围内炎黄大道和光武路交叉口西南侧，主要承担现状华阳园区废水、兼顾白鹤镇区和会盟镇区的污水处理，现状污水处理规模为1万m3/d。 近期污水处理规模再扩建2万m3/d，目前正在进行初步设计，主要用于处理化工能源片区新增地块及洛阳宏兴新能化工有限公司废水。 ⅲ燃气规划 选用安阳—博爱—洛阳（中石化鄂尔多斯天然气榆林—安阳—濮阳管道的支线工程）的天然气作为华阳园区的气源，从送庄镇门站引入。 ⅳ供热 规划神华国华孟津发电有限责任公司余热为园区的热源，采用350℃蒸汽为介质。华阳园区热力管网主干管主要沿华阳大道、炎黄大道、神华路、王铎路布设。 河南省发展和改革委员会于2021年7月7日以豫发改工业[2021]549号对《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划》（2021-2030 年）进行了批复。 本项目为保温管生产项目，选址位于孟津区华阳产业集聚区装备制造产业园片区，项目用地属于工业用地，且根据孟津县华阳产业集聚区管理委员会出具的证明材料，同意该项目入驻建设，故本项目符合孟津县华阳产业集聚调整后的用地规划和产业布局。项目建成后给水、燃气和供热均由园区管网提供，项目生活污水经20m3化粪池处理后，与循环冷却排污水一起经管网排入白鹤镇污水处理厂进行进一步处理。孟津华阳产业集聚区土地使用规划见附图4，产业空间布局见附图5。 （6）孟津县华阳产业集聚区规划环评 2009年9月，环境保护部南京环境科学研究所完成了孟津县华阳产业集聚区规划环境影响报告书，并于2011年9月以豫环审[2011]243号文形成了该报告书的审查意见。2020年8月中色科技股份有限公司编制完成《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》，2020年8月27日河南省生态环境厅出具《河南省环境保护厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，集聚区环境准入条件和生态准入条件见下表。 表1-1 孟津县华阳产业集聚区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》；满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；符合行业环境保护标准、清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内先进水平要求；项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；正常生产时可做到达标排放，并制定风险应预案。; 符合. 总量控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 本项目属于扩建项目，新增VOC总量指标由区域替代进行替代解决。; 符合. 投资强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24 号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求。; 本项目不新增占地，在原有车间内进行设备安装，用地强度符合相应要求。; 符合. 鼓励类项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目不在左侧所列范围内，属于允许类建设项目。; 不属于. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目不在左侧所列范围内，属于允许类建设项目。; 不属于. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目为保温管生产项目，位于孟津区华阳产业集聚区装备制造产业园片区，项目用地属于工业用地，且根据孟津县华阳产业集聚区管理委员会出具的证明材料，同意该项目入驻建设，项目符合孟津县华阳产业集聚调整后的用地规划和产业布局。; 符合. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 本项目不在左侧所列范围内，属于允许类建设项目。; 符合. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目； 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类项目；不属于《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目；不涉及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备和落后的产品；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的项目；且不属于准入清单中所列禁止类行业、项目；不涉及禁止使用化学品。; 符合. 表1-2 孟津县华阳产业集聚区生态环境准入条件 项目类别; 环境准入; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 华阳园区; 1、严禁黄河干流及主要支流岸线1km范围内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目； 2、能源化工片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带； 3、（1）焦柳铁路线两侧各规划30米宽的防护绿地；（2）集聚区内110kv高压走廊按照20米宽控制安全防护绿地；220KV高压走廊按照30米宽控制安全防护绿地；500KV高压走廊宽度按照60米的标准进行控制；（3）洛吉快速通道两侧各控制30米宽的防护绿地；（4）工业区与生活区之间设置不小于50米宽的隔离带；（5）黄河渠穿越生产区的渠段两侧均设置20米宽的防护绿地；（6）沿园区华阳大道、炎黄大道两侧均设置不小于10米宽的防护绿地；（7）不同工业区之间设置不小于30米宽的隔离带；（8）新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 4、新增能源化工片区优先承接符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目； 5、东部装备制造、新材料产业布局中，距离黄河较近区域重点发展风险小、污染小的装备制造和新材料产业； 6、禁止在能源化工产业园片区和危险化学品企业外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。; 本项目为保温管生产项目，不为化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目；项目位于孟津区华阳产业集聚区装备制造产业园片区，符合国家产业政策和产业集聚区产业定位，风险可控。项目生活污水经20m3化粪池处理后，与循环冷却排污水一起经管网排入白鹤镇污水处理厂进一步处理；本项目用地不涉及饮用水源保护区，符合饮用水源地保护要求。; 符合. 循环园区; 规划范围内现有建成区维持现状，不再安排新的工业用地，禁止超越现有建成区域新建与文物保护无关的建设项目; /; /. 环境风险防控; 1、严格落实区域生态保护红线、环境质量底资源利用上和准入负面清单“三线一单” 管控要求，确保集聚区环境安全； 2、华阳园区能源化工产业园片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带；新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 3、加强土壤、地下水风险防护，在生产装置区、污水处理装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。摸清污染底数，强化VOCs大气特征污染物监管； 4、控制高环境风险工业企业规模，优化布局； 5、针对园区重点污染企业建立大气、水常规、特征污染监测预警体系，实行在线监测和日常填报。 重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物； 6、健全环境应急预案管理和风险预警机制，建立企业—园区—政府应急联动体系，提高事故应急处置能力； 7、建立完善的园区环境风险防控体系。入驻具有水体环境污染风险的建设项目均应设置车间、厂区和园区的三级防控体系，并配套建设事故水池，确保将消防废水收集截留到厂区以内，避免排出厂区，同时园区设置二级风险防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀），确保区域事故废水不进入黄河渠、黄河。; 本项目满足洛阳市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单” 管控要求；依托的循环水池、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施；本项目生活污水依托厂区化粪池处理后经市政管网排入孟津县白鹤镇污水处理厂，废水中不含重金属和其它难降解物质，水环境风险较小。; 符合. 污染物排放管控; 1、属于《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于加快推进城市建成区内重污染工业企业搬迁改造工作的通知》（洛环攻坚办[2019]101号）文件中的搬迁升级改造项目，总量控制的大气污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）。 2、入驻项目污染防治措施需经济、技术可行，污染物排放须满足最新的国家、地方及相关行业污染排放限值要求。排污单位外排废水全部集中处理，废水污染物接管浓度不得高于国家或地方行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家、地方行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别严格控制有毒有害污染物的废水排放。 3、入驻新增大气污染物指标需满足区域或行业替代的有关要求。 4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 5、各施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。 6、园区污水全部收集处理，污水处理厂出水按照地表水环境质量Ⅴ类标准（TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准）控制。 7、工业固废全部收集处置处理，加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 项目生活污水经20m3化粪池处理后，与循环冷却排污水一起经管网排入白鹤镇污水处理厂进一步处理；各产污工序废气经处理后可做到稳定达标排放；大气污染物指标进行区域替代。; 符合. 资源开发利用要求; 1、2030年，园区工业企业单位工业增加值新鲜水耗不大于8立方米/万元。 2、2030年，园区工业企业单位工业增加值综合能耗不大于0.7吨标煤/万元。 3、控制煤炭使用。集聚区除保留必要的热电用煤外，逐步消除终端煤炭消费。禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。 4、工业水重复利用率达到90%以上，园区中水回用率达到50%以上。 5、建设项目应符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平。; 建设项目符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上达到国内同行业领先水平。; 符合. 本项目为保温管生产项目，位于孟津区华阳产业集聚区装备制造产业园片区，用地性质为工业用地，符合功能布局规划及土地使用规划的要求；对照孟津县华阳产业集聚区环境准入条件和生态环境准入清单，项目属于允许类项目，项目建设满足孟津县华阳产业集聚区环境准入条件和生态环境准入清单要求。 （7）孟津县华阳产业集聚区规划环评审查意见 对照河南省生态环境厅豫环函[2020]174 号《河南省环境保护厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》，调整后的规划范围华阳园区规划范围为东至光武路、西至西环路、南至南环路—焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）；循环园区规划范围为南起送庄镇梁新路南 300m，北至焦柳铁路，东起洛常路( S238)，西到送庄镇新裴路，面积1.17km2，主导产业为装备制造和新材料。本项目与审查意见的具体要求对照情况见下表。 表1-3 本项目与环评审查意见的具体要求对照情况 序号; 规划环评审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 进一步加强与城乡总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各能区的使用功能，并注重节约集约用地；在集聚区华阳园区东北侧与黄河湿地保护区之间设置绿化隔离带，绿地范围内企业近期维持现状，远期予以搬迁，以避免对湿地造成不良影响；在黄河干流沿1公里范围内不再布局能源化工片区用地，在华阳园区化工产业园片区四周设置缓冲带；化工产业园区西侧属于交支沟汇水范，项目建设时应在交支沟汇水区域间利用地形高差形成防护区域，防止对周边地表水造成不良影响；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目为保温管生产项目，位于孟津区华阳产业集聚区装备制造产业园片区，项目用地属于工业用地，且根据孟津县华阳产业集聚区管理委员会出具的证明材料，同意该项目入驻建设，项目符合孟津县华阳产业集聚调整后的用地规划和产业布局。; 符合. 2; 优化产业结构。结合洛阳市副中心城市建设以及黄河流域高质量发展要求，建设“高水平、高起点”园区，推进园区产业结构调整和优化升级。入驻项目应实施清洁生产，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，鼓励有利于产业链条共建、产品上下游互供的项目入驻；严格控制新建涉及镉、铬、铅、汞、砷等重点重金属排放的项目；严格控制氯气生产和使用项 目以及高耗水项目；禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造项目，无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目以及使用有毒有害原料生产农药的项目；禁止新建涉及光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等相关剧毒化学品、硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目(小试、中试等科研项目除外)；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用，高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目为保温管生产项目，不属于禁止建设和严格控制的项目。; 符合. 3; 尽快完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，根据集聚区发展情况，适时建设园区污水处理厂扩建工程，并加快园区配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置直排水环境的废水排放口；加快集聚区污水处理厂配套中水回用设施建设，进一步减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构。按照循环经济的要求，积极开展固体废物综合利用，提高固废综合利用率，严禁随意弃置；危险废物的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )及其修改单的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，如发现问题应及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 项目生活污水经20m3化粪池处理后，与循环冷却排污水一起经管网排入孟津县白鹤镇污水处理厂进一步处理，再经黄河渠汇至黄河；项目产生的固体废物均采用综合回收利用或合理处置措施。; 符合. 4; 严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放；涉及有毒有害气体的项目，应加强对无组织排放气体的收集，严格执行有关标准。严格控制进入污水 处理厂的各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量和氨氮浓度满足《地表水环境质量标准》（3838-2002）标准。; 项目生产过程产生有机废气依托“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理；生活污水依托厂区化粪池处理后，总排口水质可满足白鹤镇污水处理厂进水要求。. 5; 建立事故风险防范和应急处置体系。加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业集聚区和周边水系环境风险防控体系；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系；入驻具有水体环境污染风险的建设项目应设置车间、厂区和园区三级防控体系，园区设置二级防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀）；环境应急保障体系建设，园内企业应制定环 境应急预案，明确环境风险防范措施。园区管理机构应制定园区级综合环境应急预案，并结合园区新、改、扩建项目的建设，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目位于孟津区华阳产业集聚区装备制造产业园片区，项目产生的循环冷却排污水为清净下水，不是具有具有水体环境污染风险的建设项目。; 符合. 6; 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。; 本项目不涉及搬迁居民搬迁。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7 号意见）的要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）约束，其符合性分析如下： （1）生态保护红线 ①河南黄河湿地国家级自然保护区 河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″～35°05'01″，东经110°21'49″～112°48'15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长 301km，跨度 50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津县与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在 1995 年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为6.8 万公顷。 孟津县黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5 万公顷。其中核心区面积 4500 公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，东至洛阳黄河大桥，南侧以孟津县境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南 200m 为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积 3500 公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界 300m 外，南以核心区界南 200m 为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津县内为 7000公顷左右。 根据孟津县黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图，现有工程2座车间均位于湿地自然保护区外南侧，不在保护区范围内，其中1#车间（本项目所在车间）距离实验区边界约 136m，2#车间距离实验区边界约26m，符合该总体规划要求。本项目与黄河湿地保护区相对位置图见附图 6。 ②集中饮用水源地及其保护区域 根据《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）和《洛阳市人民政府关于关停孟津县白鹤镇饮用水源地的批复》（洛政文[2017]63 号），平庄水源地和白鹤镇饮用水源地现已关停。平庄水源地供水由新规划的位于集聚区地下水流向上游的王庄水源地替代。王庄水源地共有12眼井，取水量 2 万m3 /d。 本项目距划定的王庄水源取水范围边界约5.85km。本项目生活污水经厂区化粪池处理达标后，与循环冷却排污水一起排至白鹤镇污水处理厂进一步处理；固体废物的临时贮存设施均采取防雨、防渗、防风等措施。符合饮用水水源保护区划的要求。 ③邙山陵墓群保护规划 邙山陵墓群是曾定都于洛阳的东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等6个王朝的帝王陵墓群，集中分别与洛河以北洛阳盆地北缘的邙山及山前地带、以及洛河以南洛阳盆地南缘的万安山麓。占地面积约1000平方公里，地跨今河南省洛阳市所辖的7个区县。其中洛北邙山片区于2001年公布为第五批全国重点文物保护单位“邙山陵墓群”，洛南万安山片区于2013年公布为第七批全国重点文物保护单位“洛南东汉帝陵”。 本项目位于孟津县华阳产业集聚区，距离本项目最近的为孟津北魏陵区保护区和洛北东汉陵区保护区。 ⅰ保护范围 孟津北魏陵区主要包括：瀍河以西保护范围：东至孟邙线道路一线，西至金水河水库东岸，南至龙翔东路—G310国道一线，北至红山路、符家沟一线，面积为3297.1公顷。瀍河以东保护范围：东至叶沟，西至南河村、朝阳镇的沟谷一线，南至前李村、金家沟、栏沟村一线，北至长白路一线，面积为1789.3公顷。其中包含重点保护区四处（北魏孝文帝长陵重点保护区、北魏宣武帝景陵重点保护区、北魏节闵帝帝陵重点保护区和北魏孝庄帝静陵重点保护区），其他范围为一般保护区。 洛北东汉陵区保护范围边界及面积分东周陵区保护范围、洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围两个区域保护范围。其中包含重点范围区4处，其它范围为一般保护区。洛北东周陵区保护范围：位于孟津县平乐镇金村东、汉魏洛阳故城内城东北城垣内，规模为1200m×1000m，面积为120公顷。洛北东汉、曹魏、后唐陵区保护范围位于洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围内，该区内西至双坡村-董庄村-白鹿庄村一线，东至张凹村-刘坡村东一线，北至送庄北沟-邙山山脚一线，南至G55二广高速-汉魏洛阳城北侧坡底一线，面积为6697.3hm2。 ⅱ建设控制地带 孟津北魏陵区保护范围周边、洛北陵区保护范围以西的建设控制地带（JK1）：西至单寨水库—东杨沟一线，东至洛北陵区保护范围西界，北至常袋乡—G30连霍高速公路—朱家寨南沟一线，南至涧水—机场路—G310国道—常平公路一线，面积为 10863.1公顷。 洛北陵区保护范围以东、偃师西晋陵区以东及以南的建设控制地带（JK2）：西至洛北陵区保护范围东界（G207国道-张家凹村-刘坡村东），东至偃师市城市规划道路杜甫路，北至黄河渠—大桥沟—G30连霍高速公路，南至洛河堤坝，面积为5079.0公顷。 ⅲ建设控制要求 保护区范围内的朝阳、送庄、平乐三镇在城镇体系规划中不作为重点发展的城镇，区内不再新安排集中的大规模的工业用地，送庄镇工业园区要限制其规模，远期考虑前往保护区外或者县城产业集聚区内。连霍高速扩建工程宜原地扩建，临近陵墓遗址较近的地段，在不破坏地下文物的前提下尽量采用复线绕行。区域内的输水、输油、电力、电信等基础设施的选线应避开邙山陵墓群保护范围，实在无法避开的应有考古部门提出参考意见。 项目厂址东南距洛阳市大遗址保护区邙山陵墓群洛北陵区保护范围2.7km，本项目不在其保护范围内，符合邙山陵墓群保护规划。项目与孟津县重点文物位置关系图见附图 7。 综上，本项目位于洛阳市孟津县华阳产业集聚区，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；项目选址不涉及饮用水源地；项目选址不涉及文物。因此，项目所在位置不涉及生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，项目抛丸除锈过程产生的颗粒物经袋式除尘器进行处理，项目喷涂缠绕过程产生有机废气依托“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理，破碎废气依托袋式除尘器进行处理；项目生活污水经20m3化粪池处理后，与循环冷却排污水一起经管网排入白鹤镇污水处理厂进一步处理；在对生产设备采取基础减振、建筑隔声等降噪措施，经减振基座、隔音、距离衰减后，四周厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求：昼间≤60dB(A)，不会对周边声环境产生明显的影响。项目产生的固体废物均能得到合理处置。本项目为产生的污染物均能有效处理处置，不会降低区域环境质量现状，本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目为扩建项目，于原有厂区内进行建设，不新增占地；项目用水由市政自来水供给；项目使用电为能源，由市政供应系统提供。本项目投产后会使用一定量的水、电资源，资源消耗占区域资源利用总量少，不属于高耗能企业，没有突破区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 对照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目位于洛阳市孟津县华阳产业集聚区，其环境管控单元编号为ZH41032220001，属于重点管控单元。 表1-4 环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 相符性. 孟津县华阳产业集聚区; 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于 50 米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目为保温管生产项目，位于孟津华阳产业集聚区装备制造产业园片区，不属于禁止建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 本项目属于扩建项目，新增VOC总量指标由区域替代进行替代解决。项目区域配套管网完善，项目生活污水经20m3化粪池处理后，与循环冷却排污水一起经管网排入孟津县白鹤镇污水处理厂处理。; 符合. 环境风险 防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目产生的循环冷却排污水为清净下水，项目不是具有具有水体环境污染风险的建设项目。; 符合. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 建设项目符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上达到国内同行业领先水平。 项目冷却工序用水循环使用，定期外排。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合孟津县华阳产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已于2022年1月27日在孟津县发展和改革委员会备案，备案代码为：2201-410322-04-02-542362。本项目符合国家产业政策。 且根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第三类淘汰类第（七）条机械、工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批~第四批），本项目生产设备均不在淘汰类之列。 3、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》的通知（洛环攻坚办[2021]5号）文件的相关要求见下表。 表1-5 项目与洛环攻坚办〔2021〕5号文相符性分析一览表 类别; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. 大气; 严格环境准入; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为保温管生产项目（塑料制品），不属于高耗能、高排放项目建设。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据前述“三线一单”相符性分析，项目符合三线一单要求； 本次扩建工程为保温管生产项目（塑料制品），绩效分级可达B级企业。; 符合. 持续深化挥发性有机物治理; 加强工业企业 VOCs 全过程运行管理。巩固VOCs 综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。; 本项目喷涂缠绕过程产生有机废气依托“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理，高于现行标准要求。; 符合. 水; 实施工业废水深度处理; 严格控制水环境承载力相对较弱的重点区域、重点流域项目环境准入，对不能达到水功能区目标或政府责任目标的水体，严格控制排放总量；对不能达到《河南省黄河流域污染物排放标准》（DB41 2087- 2021）的工业企业，实施废水深度治理，降低污染物排放浓度和总量。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸等行业绿色化改造。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，严防已关闭企业死灰复燃。; 本项目生活污水经20m3化粪池处理后，与循环冷却排污水一起经管网排入白鹤镇污水处理厂进行处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准，同时满足（DB41/2087-2021）》二级标准要求。; 符合. 严格环境准入; 深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目位于孟津华阳产业集聚区，符合“三线一单”生态环境分区管控要求和孟津县华阳产业集聚区环境准入条件和生态环境准入清单。 本项为保温管生产项目，不属于高耗水、高排放工业项目。; 符合. 土壤; 严格建设项目环境准入; 推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土 壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目于现有1#车间内建设，仅进行设备安装，不新增占地，无土建工程，对土壤环境无影响。; 符合. 严格危险废物管理; 落实危险废物“三个能力”提升方案，推进危险废物集中处置设施建设，深入开展危险废物规范化环境管理与专项整治，危险废物产生和 经营单位规范化管理考核合格率达到92%以上，动态更新危险废物“四个清单”，强化危险废物信息化管理。; 本项目依托使用的危废暂存间按照（GB18597-2001）及修改单中要求建设并采取相应的防渗及防流失等四防措施，设置危险废物识别标志，定期焚烧或有资质单位处理。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办〔2021〕5号）文要求。 4、与《洛阳市2021 年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）文件相符性分析 根据洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（洛环攻坚办〔2021〕18号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-6 项目与文件相符性分析一览表 项目; 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理; 3、全面提升VOCs无组织防治水平。 2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目为保温管生产项目（塑料制品），生产过程车间密闭，并对喷涂缠绕工艺部位安装集气收集措施，依托“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理，预计能够达标排放。; 符合. （四）强化VOCs环境监管; 1.严格新建项目环境准入。 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目(重大项目经市政府同意后实行“一事一议”)；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目(集中喷涂中心项目除外)。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目、应当按照有关规定从严控制。; 项目为扩建项目，主要进行保温管生产，不属于重点行业，并对喷涂缠绕工艺部位安装集气收集措施，依托“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理，预计能够达标排放。项目位于孟津华阳产业集聚区。 项目喷涂缠绕过程中产生的有机废气经治理达标后排放，新增VOCs排放量实行区域内VOCs排放倍量替代。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）中相关要求。 5、“两高”项目判定 ①根据《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》豫发改环资[2021]977号，“两高”项目主要报告两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中，“十四五”新建“两高”项目按新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按改扩建后的年设计综合能耗计算。本项目为保温管生产项目，类别为塑料制品行业，不属于上述8个行业，因此本项目不属于两高项目，不需要进行会商联审。 ②根据《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）指出：“两高”项目为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目，本项目为保温管生产项目，类别为塑料制品行业，不属于上述22个行业，因此不属于“两高”项目。 6、与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）相符性分析 根据《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号），将与本项目相关的要求列表如下，并对照本项目情况。 表1-7 本项目与“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园 及严控高污染、高耗水、高耗能项目相符性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 三、全面清理规范拟建工业项目; 各有关地区要坚持从严控制，对已备案但尚未开工的拟建工业项目，要指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。拟建工业项目清理规范工作于 2021 年 12 月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。; 本项目为扩建项目，于现有工程1#车间进行建设，不新增占地，项目位于孟津华阳产业集聚区装备制造产业园片区，满足文件要求。; 符合. 四、严控新上高污染、高耗水、高耗能项目; 各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目（对高污染、高耗水、高耗能项目的界定，按照生态环境部、水利部、国家发展改革委相关规定执行）要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于 2021 年 12 月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区新建高污染、高耗水、高耗能项目，一律按本通知要求执行。; 本项目不属于豫环文[2021]100 号中的“两高”项目，项目建设符合相关行业要求。; 符合. 7、绩效分级 本项目及现有工程均进行保温管生产，类别为塑料制品行业，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）中第六项、塑料制品企业绩效分级指标对照分析如下： 表1-8 塑料制品企业绩效分级指标 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目类别; 符合性. 能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目能源使用电能; 符合A级. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目符合产业政策等; 符合A级. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃 烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）； - 粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM 有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1.同 A 级第 1 条要求； 2.同 A 级第 2 条要求； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM 有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技 术； 4.同 A 级第 4 条要求； 5.同 A 级第 5 条要求。; 1、项目建成后，喷涂缠绕工序产生VOC部位设置集气罩，边缘分速不小于0.3m/s； 2、项目废活性炭密闭包装、暂存及转运； 3、项目产生的有机废气采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置进行处理； 4、项目不涉及粉料； 5、废吸附剂密闭包装存放。; 符合A级. 无组织管控; 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态 VOCs 物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地; 1.同 A 级第 1 条要求； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.同 A 级第 3 条要求； 4.同 A 级第 4 条要求。; 项目涉及聚乙烯袋装储存，聚氨酯AB料罐装储存，均密闭储存； 项目厂区干净整洁，地面全部硬化或绿化；车间规范整洁，无物料散落，无“跑、冒、滴、漏”。; 符合A级. 排放限值; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、30mg/m3； 2.同 A 级第 2 条要求； 3.同 A 级第 3 条要求。; 1、项目建成后，预测各排气筒NMHC 有组织排放浓度不高于30mg/m3； 2、VOCs 治理设施去除率可达到 80%以上； 3、项目不涉及锅炉。; 符合B级. 综上，本项目建成后绩效分级全厂可达到塑料制品企业绩效分级指标B级企业要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及概况 三杰节能新材料股份有限公司（统一社会信用代码：914103007112881199，法人：高杰）始建于1991年，是一家从事聚乙烯塑料管、预制直埋保温管、保温管件、保温材料、换热机组等产品的加工制造型企业。并于2016年成立了分公司河南三杰新材料科技有限公司（91410300MA3X8JT37Y，法人：高杰），分公司注册厂址为洛阳市孟津县华阳产业集聚区华阳大道118号。 现有工程环保手续如下： 2017年5月，河南首创环保科技有限公司编制完成了《河南三杰新材料科技有限公司新型硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制保温管项目环境影响报告表》，2017年6月5日，孟津县环境保护局以孟环审【2017】30号对该项目做出了批复。2017年9月，孟津县环境保护局以孟环监验【2017】55号对该项目一期工程进行了验收。 2020年4月，河南海奥环保科技有限公司编制完成了《河南三杰新材料科技有限公司年加工5万米保温管、3000个弯头建设项目环境影响报告表》，2020年6月2日，孟津县环境保护局以孟环审【2020】36号对该项目做出了批复。2020年5月14日，建设单位完成排污许可填报，项目属于登记管理类，登记编号为91410300MA3X8JT37Y001Z，后附固定污染源排污登记回执单。2021年3月，建设单位完成了自主验收。 根据公司发展需求，本次扩建项目以总公司三杰节能新材料股份有限公司的名义进行了备案，备案名称为喷涂缠绕生产线智能化技改项目，总投资为1800万元，利用已建成的现有工程1#车间空置区域进行该项目设备布置，建设过程不新增占地。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目类别为 “二十六、橡胶和塑料制品业29——53、塑料制品业292”中分类管理规定为：“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”为编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”为编制报告表，本项目为塑料制品项目，以新料（非再生塑料）为原料进行生产，类别属于“其他”，因此本项目应当编制环境影响评价报告表。 根据国家有关环境保护的法律法规，受项目建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 2、建设内容 本项目建设内容主要为：利用河南三杰新材料科技有限公司1#车间（保温管车间）现有场地约3780m2新建1条喷涂缠绕生产线，建设过程不新增占地。本项目主要建设内容及依托工程见下表。 表2-1 主要工程内容一览表 类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 1#车间（保温管车间）; 该车间总建筑面积15876m2。 本项目利用该车间闲置区域约3780m2，新增1条DN1800双枪式连续喷涂缠绕生产线。; 依托车间. 2#车间（弯管车间）; 该车间总建筑面积2700m2。 本项目建设依托利用该车间内布置的1台边角料撕碎机，用于破碎本项目产生的废聚乙烯料。; 依托车间及设备. 辅助工程; 办公区; 建筑面积200m2; 依托. 门卫; 建筑面积15m2; 依托. 原料暂存区; 500m2，位于1#车间内; 依托. 管件堆放区; 3000m2，厂区空地存放; 依托. 循环水池; 1个30m3，循环冷却水; 依托. 公用工程; 供电; 由孟津县电网供电; 依托. 供水; 用水来自集聚区自来水管网; 依托. 排水; 生活污水经20m3化粪池处理后，与循环冷却排污水一起经管网排入孟津县白鹤镇污水处理厂; 依托. 环保工程; 废气; 1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒（DA001）; 依托. 1号袋式除尘器+15m排气筒（DA002）; 现有工程1600型生产线抛丸工序配套. 2号袋式除尘器+15m排气筒（DA003）; 现有工程弯管抛丸工序配套. 3号袋式除尘器+15m排气筒（DA004）; 现有工程PE废料破碎工序配套. 4号袋式除尘器+15m排气筒（DA005）; 新建，本项目抛丸工序配套. 废水; 生活污水经20m3化粪池处理后，与循环冷却排污水一起经管网排入白鹤镇污水处理厂; 依托. 噪声; 设置减震基础、车间隔声等。; 新建. 固废; 一般固废暂存场地（200m2）; 依托. 危废暂存间（10m2）; 依托. 表2-2 项目依托工程内容一览表 类别; 依托工程内容. 主体工程; 1#车间（保温管车间）; 该车间总建筑面积15876m2。 本项目利用该车间闲置区域约3780m2，新增1条DN1800双枪式连续喷涂缠绕生产线。. 2#车间（弯管车间）; 该车间总建筑面积2700m2。 本项目建设依托利用该车间内布置的1台边角料撕碎机，用于破碎本项目产生的废聚乙烯料。. 辅助工程; 办公区; 建筑面积200m2. 门卫; 建筑面积15m2. 原料暂存区; 500m2，位于1#车间内. 管件堆放区; 3000m2，厂区空地存放. 循环水池; 1个30m3，循环冷却水. 公用工程; 供电; 由孟津县电网供电. 供水; 用水来自集聚区自来水管网. 排水; 本项目不新增生活污水，新增的循环冷却排污水与经化粪池处理后的生活污水一起经管网排入孟津县白鹤镇污水处理厂。. 环保工程; 废气; 本项目聚氨酯喷涂、聚乙烯缠绕挤出过程产生的有机废气依托现有工程“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后通过15m排气筒（DA001）排放。. 本项目废PE料依托现有工程边角料撕碎机进行破碎，产生颗粒物依托其配套的袋式除尘器进行处理，处理后通过15m排气筒（DA004）排放。. 废水; 本项目不新增生活污水，新增的循环冷却排污水与经化粪池处理后的生活污水一起经管网排入孟津县白鹤镇污水处理厂。. 固废; 一般固废暂存场地（200m2）. 危废暂存间（10m2）. 3、主要产品及产能 本次扩建项目新增大口径缠绕聚氨酯保温管5万米，扩建前后主要产品及产能见下表。 表2-3 主要产品和产能一览表 产品名称; 现有工程; 扩建工程; 全厂产能. 生产能力; 生产能力; 生产能力. 缠绕聚氨酯保温管; 30万米（DN500-1600）; /; 30万米（DN500-1600）. /; 5万米（DN1800）; 5万米（DN1800）. 聚氨酯发泡保温管; 5万米; /; 5万米. 弯头; 3000个; /; 3000个. 4、主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本次扩建项目主要为新增一条聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕生产线，主要生产设备相对独立，与现有工程生产设备无关联，就本次新增生产设备统计见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 喷涂输送一线; 1800型; 1; 套. 2; 中频加热设备; 350kw; 1; 套. 3; 中频用冷却水; /; 1; 台. 4; 喷涂室; 1800型; 2; 套. 5; 机械手（智能喷涂系统）; 1800型; 2; 套. 6; 喷涂输送二线; 1800型; 1; 套. 7; 快分式喷塑输送三线; 1800型; 1; 套. 8; 喷涂机及喷枪; GRACO; 2; 套. 9; 适配器、模头; B550; 1; 套. 10; PE颗粒干燥真空送料设备; 1500/h; 1; 台. 11; 换网器; 2E-175; 1; 台. 12; 挤出机液压移动系统; /; 1; 套. 13; 压实机构（恒温压辊）; /; 1; 套. 14; 液压移动式缠绕输送一线; 1800型; 1; 套. 15; 缠绕输送二线; 1800型; 1; 套. 16; 喷淋冷却水房（不锈钢）; 1800型; 1; 套. 17; 喷淋冷却喷淋水系统; /; 1; 套. 18; 液压移动式缠绕输送三线; 1800型; 1; 套. 19; 翻管机构; 1800型; 14; 台. 20; 全线液压系统; /; 1; 套. 21; 黑、白料供料系统（带压自动上料）; 2000kg; 1; 套. 22; PE挤出机; 90/40; 1; 套. 23; 除锈上管平台; /; 3; 条. 24; 除锈下管平台; /; 3; 条. 25; 过渡平台; /; 1; 个; 经停散热. 26; 成品管平台; /; 1; 个; 成品管端处理区. 27; 电源及控制系统; 100型; 1; 套. 28; 钢管外壁抛丸除锈清理线; 1800型; 1; 套. 29; 液压移管车; /; 4; 台. 30; 撕碎机组; FYS-1400; 1; 台; 依托现有工程. 5、主要原辅材料的种类和用量 本项目扩建后，厂区原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 序号; 材料 名称; 现有工程; 扩建工程; 全厂; 消耗 变化量; 备注. 年耗量; 年耗量; 年耗量. 1; 聚乙烯; 2500t; 1000t; 3500t; +1000t; 袋装，颗粒状，粒径3-5mm. 2; 色母料; 45t; 18t; 63t; +18t; 袋装，颗粒状，粒径2-3mm，黑色素. 3; 抗紫外线稳定剂; 30t; 12t; 42t; +12t; 袋装. 5; 聚醚; 150t; 60t; 210t; +60; 液体，罐装，聚氨酯发泡料. 6; 异氰酸酯; 225t; 90t; 315t; +90t. 7; 钢管; 35万米(DN500-1600); 5万米(DN1800); 40万米(DN500-1800); +5万米(DN1800); /. 8; 弯头; 3000个; 0; 3000个; 0; /. 9; 牛皮纸带; 0.3t; 0.2t; 0.5t; +0.2t; 喷涂、缠绕管材时使用. 10; 机油; 0.1t; 0.1t; 0.2t; +0.1t; 桶装，生产设备润滑使用. 11; 新鲜水; 1023t; 198t; 1221t; +198t; 自来水. 12; 用电; 35万度; 15万度; 50万度; +15万度; 孟津区电网. 原辅材料理化性质： 表2-6 本项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 备注. 聚乙烯 （PE）; 无臭、无味、无毒的白色颗粒。熔点131℃。密度0.910-0.925g/cm3。软化点120-125℃，290℃开始热分解。具有优良的耐热、耐寒、耐磨性及介电性、化学稳定性。在室温下几乎不溶于任何有机溶剂。能耐多种酸碱及各种盐类溶液的腐蚀。吸水性和水蒸气渗透性均低。; 生产用途：原料 使用场所：1#车间（保温管车间） 包装方式：袋装 储存：原料暂存区. 色母料; 黑色颗粒，无气味，可燃，与高温表面接触（500℃）以上，尘云可被引燃。与强氧化剂分开存放。; 生产用途：辅料 使用场所：1#车间（保温管车间） 包装方式：袋装 储存：原料暂存区. 抗紫外线稳定剂; 淡黄色粉末，熔点48℃，与聚乙烯有很好的相容性，具有抗热性，在挤出温度下没有显著的降解和挥发。通常情况下可以安全的储存，不会对皮肤产生刺激。; 生产用途：辅料 使用场所：1#车间（保温管车间） 包装方式：袋装 储存：原料暂存区. 聚醚; 亦称为A料或白料，熔点57～61℃，随着聚醚分子量的增加，其粘度和粘度指数相应增加。本项目使用的聚醚是混有10%发泡剂（环戊烷）和3%催化剂（三乙烯二胺）的组合料。 环戊烷，无色透明液体，有芳香气味，不溶于水， 溶于醇、醚、苯、丙酮等有机溶剂。 三乙烯二胺，用于生产聚氨酯泡沫的基本催化剂，室温固化硅橡胶、聚氨酯橡胶、聚氨酯涂料等催化剂，易溶于丙酮、苯、乙醇，溶于戊烷、己烷、庚烷等直链烃类，溶解于多元醇等大多数有机溶剂，不溶于水。; 生产用途：原料 使用场所：1#车间（保温管车间） 包装方式：桶装（新增0.18m3铁桶5个） 储存：生产区存放. 异氰酸酯; 亦称为B料或黑料，多苯基多亚甲基多异氰酸酯，简称PAPI，浅黄色至褐色粘稠液体，CAS号:9016-87-9，沸点392℃，燃点218℃，升温时发生自聚作用，熔于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。PAPI活性低，蒸汽压低，毒性低。用于制造聚氨酯胶黏剂。储存于阴凉、通风、干燥的库房内，远离火种、热源，严格防水、防潮、避免光照。; 生产用途：原料 使用场所：1#车间（保温管车间） 包装方式：罐装（新增2m3储罐2个） 储存：生产区存放. 6、贮存区域依托可行性分析 ①本项目使用的聚乙烯料、色母料、抗紫外线稳定剂料均为袋装颗粒料，每袋10-25kg，依托现有工程于1#车间内设置的500m2原料暂存区进行存放，本项目与现有工程使用原料相同，原料最大暂存量不变，经核算，本项目建成前暂存的原料可使用约13天，本项目建成后暂存的原料可使用约9天，可满足生产所需，依托可行。 ②现有工程设有露天管件堆放区域3000m2，本项目依托利用该区域进行原料钢管堆存，成品直接出厂外运，现有工程设置的管件堆放区域面积足够大，已考虑后续扩建工程堆存需要，能够满足生产所需，依托可行。 7、水平衡分析 本项目给水依托厂区现有供水设施，由孟津县华阳产业集聚区自来水管网供应，新增用水量198t/a，主要为循环冷却补充水；生活用水主要为职工生活用水，由于本项目未新增劳动定员，因此未新增生活用水量。 本项目生产废水主要为循环冷却排污水，循环水排污量按循环水量的0.2%计，本项目建成后全厂循环冷却水系统循环水总量为1100t/d（其中现有工程800t/d，新增300t/d），则全厂循环冷却排污水量为2.2t/d(其中现有工程1.6t/d，新增0.6t/d)，折合726t/a（其中现有工程528t/a，新增198t/a）。循环冷却排污水为清净下水，全厂循环冷却排污水均通过污水管网送入白鹤镇污水处理厂进一步处理；生活污水经厂区化粪池（20m3）处理后，通过污水管网送入白鹤镇污水处理厂进一步处理。 现有工程水平衡图见图1，本项目建成后建成后全厂水平衡图见图2。 图1：现有工程水平衡图（单位：t/d） 新鲜水3.1 职工生活用水 1.5 0.3 1.2 化粪池 1.6 循环水池 耗散： 循环水量800 1.6 1.2 2.8 白鹤镇污水处理厂 图2：项目建成后全厂现有工程水平衡图（单位：t/d） 新鲜水3.7 职工生活用水 1.5 0.3 1.2 化粪池 2.2 循环水池 耗散： 循环水量1100 2.2 1.2 3.4 白鹤镇污水处理厂 7、劳动定员及劳动制度 本项目现有工程职工人数为50人，其中管理人员10人。本次扩建项目不新增劳动定员。生产人员由内部职工调剂。本项目实行8小时工作制度（8:00~12:00，14:00~18:00），年工作天数330天。 8、厂区平面布置 本项目为扩建项目，不新增占地，于现有工程1#车间内进行设备布置，设备呈南北布置，从北至南，依次布置除锈上管平台、抛丸除锈、除锈下管平台、聚氨酯两次喷涂区、过渡平台、聚乙烯缠绕区、成品管平台，可实现保温管连续生产，自动化程度高，生产流畅，布局紧凑合理。 厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程和产排污环节 1、生产工艺流程 本项目缠绕聚氨酯保温管工艺流程及产污环节： 图3：工艺流程及产污环节图 钢管 循环水池 外壁清理 聚氨酯一次喷涂 聚氨酯二次喷涂 缠绕 冷却 成品 聚乙烯 挤出 聚乙烯片材 除锈粉尘噪声 有机废气 噪声 有机废气 噪声 有机废气 噪声 循环冷却排污水 工艺流程简述： 存放在钢管平台上的钢管由液压拨管器移至除锈线上，钢管在除锈线上螺旋前进，经抛丸除锈装置进行外壁除锈清理后，输送至过渡平台上，除锈后的钢管两端缠绕一层150-200mm宽的牛皮纸带（以便在管端处理时，使聚氨酯与钢管脱离）。随后由液压拨臂将钢管移至喷涂1线上，钢管在喷涂1线上螺旋前进由中频加热对钢管表面进行加热，加热温度为39-52℃（测温调整闭环温控）（视环境温度和聚氨酯材料的情况而定）。加热后的钢管进入喷涂1室内，喷枪根据设定的聚氨酯厚度，调整喷涂机压力，对钢管表面进行聚氨酯喷涂，喷涂后的管材沿喷涂2线继续螺旋前进，随后进入喷涂2室，由喷枪按设定的聚氨酯厚度，调整喷涂机压力，进行第二次聚氨酯喷涂，喷涂后的管材由液压拨臂将喷涂后管材移至经停平台上散热固化，整个喷涂过程钢管首尾相接实现连续喷涂。 在聚乙烯缠绕之前，首先将喷涂好的管材两端缠绕一层150-200mm宽表面带有聚乙烯膜的牛皮纸带（为以后在管端处理时，使聚氨酯与聚乙烯易脱离，便于聚乙烯料的回收）。管材螺旋前进至PE挤出模具处时，模具挤出的聚乙烯片材均匀地缠绕在管材保温层表面上，经过压合装置进行压实，管材进入水喷淋冷却室降温，冷却后由液压拨管器将管材移至成品管平台暂存。 3、产污环节及对应污染物 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-7 项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 钢管抛丸过程; 颗粒物. 聚乙烯挤出过程、聚氨酯喷涂过程; 有机废气（以非甲烷总烃计）. 废水; 管材冷却用水; 循环冷却排污水. 职工生活（不新增）; 生活污水（COD、NH3-N、SS等）. 噪声; PE挤出机、钢管外壁抛丸除锈清理线、聚氨酯喷涂机等生产设施; 等效A声级. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 生产过程; 聚氨酯边角料、PE边角料、废牛皮纸带. 颗粒物治理收集; 废铁屑、收集的塑料粉尘. 有机废气治理过程; 废催化剂、废活性炭. 设备维修; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-8 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批文号及时间; 验收情况; 排污许可证申领情况. 河南三杰新材料科技有限公司新型硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制保温管项目; 孟环审【2017】30号2017年6月5日; 孟环监验【2017】55号 2017.9; 91410300MA3X8JT37Y001Z 2020年5月14日. 河南三杰新材料科技有限公司年加工5万米保温管、3000个弯头建设项目; 孟环审【2020】36号 2020年5月14日; 企业自主验收 2021.3. 排污许可执行情况调查： 河南三杰新材料科技有限公司于2021年3月验收时委托河南科策检测有限公司于2021年1月15日、2021年1月16日对项目污染物排放情况进行了监测。 根据调查，河南三杰新材料科技有限公司自2020年5月取得排污许可证后，每年均进行了1次自行监测，满足1年1次的自行监测要求。 2、污染物排放情况 （1）废气 根据现场调查及最近一次验收资料，现有工程共有排气筒4根，分别为1#车间（保温管车间）“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒，1600型生产线钢管抛丸除锈配套的袋式除尘器+15m排气筒；2#车间（弯管车间）弯管抛丸配套的袋式除尘器+15m排气筒，PE废料破碎配套的袋式除尘器+15m排气筒。 现有工程废气污染物排放情况引用企业2021年1月15日至2021年1月16日验收监测数据，监测工况为100%。具体情况如下（取监测出口排放量最大值）： 根据上表统计，现有工程废气污染物排放情况见下表。 |

| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 表2-9 现有工程污染物产排情况一览表 污染源工序; 排气筒编号; 污染物名称; 治理措施; 污染物排放情况; 核算时间 h. 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 各生产线挤出、喷涂等; 1号排气筒; 非甲烷总烃; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置 处理效率以80%; 27700; 14.2; 0.3933; 1.0384; 2640. 收集效率以90%计算，则无组织非甲烷总烃排放量为0.5769t/a. 1600型生产线钢管抛丸; 2号排气筒; 颗粒物; 袋式除尘器 处理效率以99.8%计; 5910; 9.0; 0.0532; 0.1404; 2640. 抛丸机较为密闭，顶部设置收尘管，并于进出口加装集气罩，收集效率以95%计算（铁粉质量较重，95%沉降于清理槽和车间内），则该过程无组织颗粒物排放量为0.1845t/a。. 弯管抛丸; 3号排气筒; 颗粒物; 袋式除尘器 处理效率以99.8%计; 30300; 9.1; 0.2757; 0.7279; 2640. 抛丸机较为密闭，顶部设置收尘管，并于进出口加装集气罩，收集效率以95%计算（铁粉质量较重，95%沉降于清理槽和车间内），则该过程无组织颗粒物排放量为0.958t/a。. PE废料破碎; 4号排气筒; 颗粒物; 袋式除尘器 处理效率以90%计; 2550; 9.2; 0.0235; 0.0155; 660. 收集效率以90%计算，则该过程无组织颗粒物排放量为0.0172t/a. 综上合计，非甲烷总烃排放量合计为1.6153t/a；颗粒物排放量合计为2.0435t/a。. - 从上表可以看出，现有工程已建生产设施1号排气筒排放浓度均满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）相关要求（车间或生产设施排气筒最高允许排放浓度60mg/m3）以及满足《工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环文攻坚办[2017]162号要求（其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度：80mg/m3，非甲烷总烃去除效率不低于70%），2～4号排气筒排放浓度满足《合成树脂工业污染物标准》（GB31572-2015）相关要求（车间或生产设施排气筒最高允许排放浓度20mg/m3）。 |
| --- | --- |

| - 与项目有关的原有环境污染问题 | （2）废水 根据环评及验收资料，现有工程生活污水经厂区化粪池（20m3）处理后，与循环冷却排污水一起通过污水管网送入孟津县白鹤镇污水处理厂进一步处理。 根据验收监测资料，现有工程厂区废水总排口COD排放浓度最大值为220mg/L，氨氮排放浓度最大值为22.4mg/L，SS核算浓度为80mg/L（经化粪池处理后的生活污水SS浓度为120mg/L，循环冷却排污水SS浓度为50mg/L，则总排口SS浓度为80mg/L），能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和孟津县白鹤镇污水处理厂设计进水水质要求（COD350mg/L，氨氮32mg/L，SS260mg/L）。 根据现有工程分析，废水排放量为924t/a（生活污水396t/a，循环冷却排污水528t/a），根据上述排放浓度核算污染物排放量为COD：0.2033t/a，氨氮：0.0207t/a，SS：0.0739t/a。 （3）噪声 根据验收监测报告中噪声监测结果： 表2-10 现有工程噪声排放情况见下表 检测地点; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 标准值; 达标情况. 东厂界; 2021.1.15; 52; 65dB（A）; 达标. 西厂界; 56. 南厂界; 55. 北厂界; 55. 周口村; 54; 60dB（A）. 东厂界; 2021.1.16; 53; 65dB（A）; 达标. 西厂界; 56. 南厂界; 54. 北厂界; 53. 周口村; 53; 60dB（A）. 根据上表可知，企业正常生产时四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准要求；敏感点东50m的周口村监测点的昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准要求。 3、污染物排放情况汇总 根据上述分析，现有工程污染物排放情况汇总情况如下： 表2-11 现有工程污染物排放汇总见下表 类别; 污染物; 排放量（t/a）; 备注. 大气; 非甲烷总烃; 1.6153; /. 颗粒物; 2.0435; /. 生活污水; COD; 0.2033; /. NH3-N; 0.0207; /. SS; 0.0739; /. 固体废物 以产生量计算; 生活垃圾; 8.25; 垃圾桶收集，定期由环卫部门清运. PE边角料; 100; 一般固废堆场暂存，破碎后回用. 袋除收集的PE粉尘; 0.14. 废牛皮纸带; 0.3; 一般固废堆场暂存，定期外卖. 废铁屑（含落地及袋除收集）; 455. 聚氨酯边角料; 20. 废催化剂; 0.03; 危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置. 废活性炭（900-041-49）; 2.8. 废机油（900-214-08）; 0.1. 4、现有工程现存问题及整改措施 根据现场调查及企业介绍，验收时针对1600型生产线聚氨酯喷涂处、聚乙烯缠绕挤出处均安装有集气软帘装置，由于设置不合理近期产生影响生产的情况，因此企业将集气软帘装置去除闲置，其现有工程现存问题及整改措施见下表。 表2-12 现有工程现存问题及整改措施一览表 序号; 现存主要环保问题; 整改措施; 完成时限. 1; 1600型生产线聚氨酯喷涂、聚乙烯缠绕挤出过程有机废气收集措施不完善; 在不影响进管生产，集气口下方设置软帘装置，以提升集气效率; 2022.5. |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1达标区判定及基本污染物环境质量现状 本项目位于洛阳市孟津区，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2020年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 本次评价选择孟津县环境监测站2020年连续一年的常规监测数据。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表3-2 孟津县区域环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 125; 160; 78.1; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域孟津县2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3 特征污染物环境质量现状评价 本项目排放的特征污染物非甲烷总烃，本次评价借用《河南三杰新材料科技有限公司年加工5万米保温管、3000个弯头建设项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间为2019年9月7日~9月13日，监测点为三杰厂区、山底村，检测因子为非甲烷总烃。监测结果见下表。 表3-3 环境空气监测点及监测因子一览表 监测点; 监测方位，距离; 非甲烷总烃小时平均; 标准值; 超标率; 最大超标倍数. 三杰厂区; /; 0.26～0.50mg/m3; 2mg/m3; 0; 0. 山底村; 西南，995m; 0.18～0.35mg/m3; 0; 0. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 1.4区域污染物达标消减计划 目前，孟津县正在落实《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）等文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，引用企业2021年1月15日～2021年1月16日验收监测数据，监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果 检测地点; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 标准值; 达标情况. 东厂界; 2021.1.15; 52; 65dB（A）; 达标. 西厂界; 56. 南厂界; 55. 北厂界; 55. 周口村; 54; 60dB（A）. 东厂界; 2021.1.16; 53; 65dB（A）; 达标. 西厂界; 56. 南厂界; 54. 北厂界; 53. 周口村; 53; 60dB（A）. 根据上表可知，本项目所在的厂区四周厂界监测点的昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类昼间标准要求，敏感点东50m的周口村监测点的昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准要求。 3、地表水质量现状监测与评价 为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021~2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2019年12月17日~19日、2020年3月10日~3月12日。监测点点位布设情况和监测项目见下表。 3-4 地表水环境现状监测断面一览表 序号; 监测点位; 河流名称; 水环境功能区划. 1#; 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 黄河渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类. 2#; 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口下游1km. 3#; 黄河渠入黄河口上游 500m; 黄河. 4#; 黄河渠入黄河口下游 100m. |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量现状 | - 3-5 地表水质量现状监测及评价结果 - 监测断面; - 指标; - pH; - COD - (mg/L); - BOD5 - (mg/L); - NH3-N - (mg/L); - 氯化物 - (mg/L); - 总氮 - (mg/L); - 总磷 - (mg/L); - 铜 - (mg/L); - 锌 - (mg/L); - 石油类 - (mg/L). - 1#; - 监测值; - 7.78-7.92; - 12-13; - 2.6-2.8; - 0.159-0.167; - 40.5-47.0; - 0.74-0.79; - 0.08-0.09; - 未检出; - 未检出; - 未检出. - 标准指数; - 0.39-0.46; - 0.6-0.65; - 0.65-0.7; - 0.16-0.17; - 0.16-0.19; - 0.74-0.79; - 0.4-0.45; - /; - /; - /. - 最大超标倍数; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - 超标率%; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - 2#; - 监测值; - 7.73-7.88; - 18-19; - 3.5-3.7; - 0.150-0.156; - 35-50.0; - 0.82-0.84; - 0.09-0.10; - 未检出; - 未检出; - 未检出. - 标准指数; - 0.37-0.44; - 0.9-0.95; - 0.88-0.93; - 0.15-0.16; - 0.14-0.20; - 0.82-0.84; - 0.45-0.5; - /; - /; - /. - 最大超标倍数; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - 超标率%; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - 3#; - 监测值; - 7.56-7.65; - 15-16; - 2.8-3.1; - 0.462-0.488; - /; - /; - 0.09-0.11; - 未检出; - /; - 未检出. - 标准指数; - 0.28-0.33; - 0.75-0.80; - 0.70-0.78; - 0.46-0.49; - /; - /; - 0.45-0.55; - /; - /; - /. - 最大超标倍数; - 0; - 0; - 0; - 0; - /; - /; - 0; - 0; - /; - 0. - 超标率%; - 0; - 0; - 0; - 0; - /; - /; - 0; - 0; - /; - 0. - 4#; - 监测值; - 7.57-7.63; - 15-17; - 3.3-3.5; - 0.392-0.429; - /; - /; - 0.08-0.11; - 未检出; - /; - 未检出. - 标准指数; - 0.29-0.32; - 0.75-0.85; - 0.83-0.88; - 0.39-0.43; - /; - /; - 0.40-0.55; - /; - /; - /. - 最大超标倍数; - 0; - 0; - 0; - 0; - /; - /; - 0; - 0; - /; - 0. - 超标率%; - 0; - 0; - 0; - 0; - /; - /; - 0; - 0; - /; - 0. - （GB3838-2002）Ⅲ类标准; - 6-9; - 20; - 4.0; - 1.0; - 250; - 1.0; - 0.2; - 1.0; - 1.0; - 0.05. - 由上表可知，黄河渠和黄河的各监测断面的各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区为东50m的周口村、东北112m的乔疙塔村、东400m的王疙塔村，厂界外50米范围内声环境保护目标为东50m的周口村，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标庙前村，具体情况见下表。 表3-6 保护目标基本情况 保护目标; 地理坐标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 周口村; 112°34′41.07064″ 34°50′49.78221″; E; 50; 960. 乔疙塔村; 112°34′48.02292″ 34°51′8.93962″; NE; 112; 130. 王疙塔村; 112°34′58.68309″ 34°50′51.32716″; E; 400; 420. 声环境; 周口村; 112°34′41.07064″ 34°50′49.78221″; E; 50; 960. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物标准》（GB31572-2015） 表5大气污染物特别排放限值： 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 20. 表9企业边界大气污染物浓度限值： 污染物项目; 限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值： 污染物项目; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准： 标准; 昼间dB(A). 3类; 65. 4、本项目产生的废水主要为生活污水和循环冷却排污水，无合成树脂相关工业废水排放，因此执行《污水综合排放物标准》（GB8978-1996）： 污染物; COD; 氨氮; SS. 标准限值（mg/L）; 500; /; 400. 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目新增VOCS排放量为0.4956 t/a，建议从区域进行倍量替代。 2、废水总量控制指标 本项目不新增生活污水，新增循环冷却排污水198t/a，建成后全厂生活污水现有工程生活污水经厂区化粪池（20m3）处理后，与循环冷却排污水一起通过污水管网送入白鹤镇污水处理厂进一步处理，其新增工业COD排放量0.0166t/a。建成后全厂接管总量为COD：0.2199t/a，氨氮：0.0207t/a，均已纳入污水处理厂总量范围内，本项目不再对COD和氨氮进行总量指标推荐。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目于现有工程1#车间内进行设备安装布置，不新增占地，项目拟于2022年4月施工，施工工期为2个月。施工期仅为设备安装，不进行土建工程。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1、废气 1.1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 喷涂挤出单元; 喷枪、挤出机; 喷涂挤出; 非甲烷总烃; 1.593; 68; 有组织; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（集气效率90%，处理效率80%，变频风机，本次新增风量10000m3/h）; 是; 13.6; 0.12; 0.3186; 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015） （DA001）. 0.177; /; 无组织; 车间密闭; 是; /; /; 0.177. 1800型生产线抛丸单元; 抛丸机; 抛丸; 颗粒物; 172.682; 1816; 有组织; 袋式除尘器（集气效率95%，处理效率99.8%，风量14000m3/h）; 是; 9.3; 0.13; 0.3454; 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015） （DA0005）. 9.089; /; 无组织; 车间密闭，沉降; 是; /; /; 0.4545. 废料破碎单元; 破碎机; 破碎; 颗粒物; 0.062; 92; 有组织; 袋式除尘器（集气效率90%，处理效率90%，本次新增风量2550m3/h）; 是; 9.2; 0.0235; 0.0062; 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015） （DA004）. 0.0069; /; 无组织; 车间密闭; 是; /; /; 0.0069. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2污染源源强核算 （1）挤出生产（聚乙烯挤出工序） 本项目具有1台PE挤出机，其在挤出过程会有有机废气产生，参照《工业源产排污核算方法和系数手册》，塑料板、管、型材制造行业拉丝废气（以非甲烷总烃计）产污系数为1.5kg/吨产品（PE原料使用量为1000t/a），则挤出过程非甲烷总烃产生量为1.5t/a。 环评要求：在设备高温挤出工段处设置集气罩进行收集废气，收集的废气通过现有工程设置的1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理（集气效率90%，处理效率80%），经15m排气筒排放（DA001）。 - 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： - Q=0.75（10X2+A）×Vx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - X—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.5m； - A—集气罩口面积，m2，项目建成后，聚乙烯缠绕挤出工序共设有1个集气罩，并于集气罩下方设置软帘，每个集气罩尺寸均为2m×1m；经计算集气罩所需风量约为3645m3/h（取4000m3/h）。 - Vx—最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.3m/s。 （2）发泡废气（聚氨酯喷涂工序） 本项目聚氨酯发泡主要原料为异氰酸酯和聚醚，发泡后有部分未参与反应的异氰酸酯挥发，挥发量取0.3%，本项目异氰酸酯用量为90t/a，则发泡过程非甲烷总烃产生量为0.27t/a。 环评要求：在喷涂处设置集气罩进行收集废气，收集的废气通过现有工程设置的1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理（集气效率90%，处理效率80%），经15m排气筒排放（DA001）。 - 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： - Q=0.75（10X2+A）×Vx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - X—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.4m； - A—集气罩口面积，m2，项目建成后，聚氨酯喷涂工序共设有2个集气罩，并于集气罩下方设置软帘，每个集气罩尺寸均为2m×1m；经计算每个集气罩所需风量约为2916m3/h（取3000m3/h），共需风量为6000m3/h。 - Vx—最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.3m/s。 结合表2-9现有工程喷涂、挤出等工序实测排放量，本次扩建项目建设完成后该新设处理装置排放情况见下表。 - 表4-2 有机废气处理装置装置排放情况表 - 工序; - 非甲烷总烃; - 治理措施; - 非甲烷总烃（排气筒DA001）. - 有组织收集量t/a; - 排放浓度 - mg/m3; - 排放速率 - kg/h; - 排放量 - t/a. - 喷涂挤出（现有工程）; - 5.192; - 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（集气效率90%，处理效率80%，风量37700m3/h）; - 13.6; - 0.51; - 1.0384; - 1.3570. - 1800型生产线喷涂挤出（扩建工程）; - 1.593; - 0.3186. - 扩建完成后的总风量为37700m3/h（现有工程27700m3/h，本项目10000m3/h）. - 依上表可知，项目扩建完成后DA001排气筒排放浓度为13.6mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）相关要求（车间或生产设施排气筒最高允许排放浓度非甲烷总烃：60mg/m3）以及满足《工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环文攻坚办[2017]162号要求（其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度：80mg/m3，非甲烷总烃去除效率不低于70％） - 1800型喷涂、挤出过程无组织非甲烷总烃排放量为0.177t/a。 （3）抛丸废气 - 本项目于车间内设置1套钢管外壁抛丸除锈清理线（为通过式抛丸机），抛丸工序是用压缩空气将喷丸器中的丸料（20~30目铁丸）喷射到工件表面，利用铁丸的冲击力除去工件表面锈渍及氧化物，抛丸操作在抛丸机内自动完成，产生的粉尘主要成分是氧化铁。根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，抛丸过程颗粒物产生系数为2.19kg/吨-原料，本项目抛丸工件量约为8.3万t/a（钢管材质主要为球墨铸铁管，按外径1820mm，内径1800mm，密度7.3t/m3计算），则抛丸过程粉尘产生量约为181.77t/a。 环评要求：抛丸机较为密闭，顶部设置收尘管，并于进出口加装集气罩，集气效率可达95%，分别经集气收集后进入新设的袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m排气筒排放（DA005）。 据上可知，钢管清理设施配套的袋式除尘器处理效率99.8%，则钢管清理废气有组织颗粒物排放量为0.3454t/a，无组织颗粒物排放量为0.4545t/a（铁粉质量较重，95%沉降于清理槽和车间内，定期清扫外卖）。 - 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： - Q=0.75（10X2+A）×Vx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - X—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.5m； - A—集气罩口面积，m2，项目建成后，喷涂工序共设有3个集气罩（进口、出口及收尘管），进、出口集气罩尺寸均为2m×1m，经计算该集气罩所需风量约为3645m3/h（取4000m3/h，2个集气罩风量为8000m3/h），收尘室集气罩尺寸为2×2m，经计算该集气罩所需风量约为5265m3/h（取6000m3/h）；经计算，共需风量为14000m3/h。 - Vx—最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.3m/s。 经上述核算其排放速率为0.13kg/h（0.3454t/a），排放浓度为9.3mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）相关要求（车间或生产设施排气筒最高允许排放浓度颗粒物：20mg/m3）。 （4）PE废料破碎废气 本项目生产过程会产生的挤出废料和边角废料，需经破碎后作为原料回用于生产，产生少量破碎废气。本项目依托现有工程废料破碎系统，类比现有工程源强，根据现有工程监测资料，现有工程颗粒物产生量为0.1722t/a，现有工程废料量为100t/a，本项目产生的废料量为40t/a，则破碎废气颗粒物产生量为0.0689t/a。 依托的废料破碎设施配套的袋式除尘器处理效率90%，风量为2550m3/h，则废料破碎废气有组织颗粒物排放量为0.0062t/a，无组织颗粒物排放量为0.0069t/a。 该工序仅增加工作时间264h/a，其破碎过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后的污染物排放速率（0.0235kg/h）、排放浓度（9.2mg/m3）均不变，（车间或生产设施排气筒最高允许排放浓度颗粒物：20mg/m3）。 1.3环保措施依托可行性分析 根据工程分析可知：项目废料破碎工序依托现有工程生产设备，并依托该工序配套的袋式除尘器进行处理，仅通过增加运行时间来达到本项目生产需求，因此，经该袋式除尘器处理后污染物排放速率及排放浓度均不发生变化，废料破碎工序依托的袋式除尘器可行。 根据工程分析可知：项目新上1条1800型喷涂缠绕生产线，与现有工程相应设备同时运行，依托现有工程设置的“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理，所依托的环保设施设置的风机为变频风机，风量范围为25432～40725m3/h，设置环保措施已考虑到后续扩建工程所需，本项目扩建完成后共需风量为37700m3/h，在变频风机风量范围内，可满足集气处理要求，且预测扩建完成后，产生的有机废气经该措施处理后非甲烷总烃排放浓度可满足《合成树脂工业污染物标准》（GB31572-2015）表5中标准限值要求，因此依托措施可行。 排气筒设置可行性分析： 综上统计，项目建成前后排气筒内径、出口速度对比如下： - 表4-3 项目建成前后排气筒内径、出口速度对比表 排气筒编号; 建设前; 扩建完成后; 排气筒高度（m）; 备注. 风量（m3/h）; 内径（m）; 出口速度（m/s）; 风量 （m3/h）; 内径（m）; 出口速度（m/s）. DA001; 27700; 1.0; 9.8; 37700（变频风机）; 1.0; 13.3; 15; 依托，有机废气处理装置配套. DA002; 5910; 0.4; 13.1; 5910; 0.4; 13.1; 15; 现有工程，未变动. DA003; 30300; 0.8; 16.8; 30300; 0.8; 16.8; 15; 现有工程，未变动. DA004; 2550; 0.3; 10.0; 2550; 0.3; 10.0; 15; 依托，废料破碎配套. DA005; /; 14000; 0.6; 13.8; 15; 新增，1800型生产线抛丸配套. 从上表可知，本项目扩建完成后，变频风量至37700m3/h，依托的1号排气筒出口风速为13.3m/s，可满足需求；依托的4号排气筒未增加风量，核算废气排放速度不发生变化，排气筒设置可行。 1800型生产线新设置1套袋式除尘器，设置1根内径0.6m的排气筒，设计出口风速为13.8m/s，可满足需求。 1.4大气排放口 - 大气排放口信息见下表。 - 表4-4 大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 备注. 经度; 纬度. DA001; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 112°34'19.94"; 34°50'59.73"; 15; 1.0; 25; 依托. DA002; 1600型生产线抛丸排放口; 颗粒物; 112°34'21.91"; 34°51'0.89"; 15; 0.4; 25; 现有工程. DA003; 弯管抛丸排放口; 颗粒物; 112°34'23.15"; 34°51'4.44"; 15; 0.8; 25; 现有工程. DA004; 废料破碎排放口; 颗粒物; 112°34'21.27"; 34°51'3.31"; 15; 0.3; 25; 依托. DA005; 1800型生产线抛丸排放口; 颗粒物; 112°34'23.41"; 34°51'0.52"; 15; 0.6; 25; 新建. 1.5大气自行监测要求 依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目大类属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”——“62、塑料制品业292”，本项目建成后全厂聚乙烯、聚氨酯原料使用量仅为4025t，不足1万吨，属于其他，按登记管理，并参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中简化管理一般排放口监测频次，建议自行监测计划如下。 表4-5 大气自行监测及记录信息表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物标准》（GB31572-2015）. DA002、DA003、DA004、DA005; 颗粒物; 1年1次; 《合成树脂工业污染物标准》（GB31572-2015）. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 非甲烷总烃、颗粒物; 1年1次; 《合成树脂工业污染物标准》（GB31572-2015）. 1.6环境影响分析 建设项目位于洛阳市孟津县华阳产业集聚区，该区域环境空气属于二类。距离本项目最近的环境保护目标为东侧50m的周口村，本项目营运期针对废气采取的措施为：项目抛丸除锈过程产生的颗粒物经袋式除尘器进行处理，项目喷涂缠绕过程产生有机废气依托“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理，破碎废气依托袋式除尘器进行处理，上述排放污染物均能够达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2、废水 - 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）. 循环水池; 循环冷却排污水198t/a; COD; 84; 0.0166; /; 直接排放; /; 是; 84; 0.0166; 孟津县白鹤镇污水处理厂. SS; 50; 0.0099; /; /; 是; 50; 0.0099. 2.2排放口基本情况 - 本项目建成后，全厂生活污水经化粪池预处理后，与循环冷却排污水一起通过污水管网送入白鹤镇污水处理厂进一步处理，经处理后达标排入黄河渠，厂区废水总排口编号为DW001。排放口基本情况见下表。 表4-7 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准. DW001 厂区废水总排口; 112°34′23.54″ 34°50′52.62″; 孟津县白鹤镇污水处理厂; 连续排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 2.3水影响分析 本次扩建项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水，生活污水经厂区化粪池（20m2）处理后，通过污水管网送入孟津县白鹤镇污水处理厂进一步处理；本项目生产废水主要为循环冷却排污水，新增排水量198t/a，主要污染物COD浓度约为84mg/L，SS浓度约为50mg/L，通过污水管网送入白鹤镇污水处理厂进一步处理。核算新增COD排放量为0.0166t/a，SS排放量为0.0099t/a。 现有工程废水排放量为924t/a（含生活污水和现有工程循环冷却排污水），厂区废水总排口COD排放浓度为220mg/L，氨氮排放浓度为22.4mg/L，SS排放浓度为80mg/L。根据上述分析，本项目建成后，全厂厂区废水总排口COD排放浓度为196mg/L，氨氮排放浓度为18.4mg/L，SS排放浓度为74.7mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和孟津县白鹤镇污水处理厂设计进水水质要求（COD350mg/L，氨氮32mg/L，SS260mg/L）。 孟津县白鹤镇污水处理厂（亦名孟津县华阳污水处理厂）位于白鹤镇东南，会小路南侧雷湾村西北 200m处，规划远期规模为4万m3/d，目前已建成规模1万m3/d，采用改良型氧化沟处理工艺。该污水处理厂项目于2010年通过洛阳市环保局的审批，批复文号为洛环监表[2010]66号，孟津县环保局于2015 年12月进行竣工验收，验收文号为孟环监验[2015]31号。2017年4月孟津县环境保护局以孟环审[2017]22 号文对白鹤镇污水处理厂升级改造项目进行批复，并于2018年11月完成自主验收。白鹤镇污水处理厂升级改造项目主要改造工程内容为增加厌氧生物段及深度处理工艺，提高污水系统的可生化性，并对二级出水进行强化处理，即在现有生化池的前段再增加水解酸化池以提高污水系统的可生化性，然后对二级处理后的污水进行混合反应、沉淀及过滤，最后进入已有紫外线消毒渠进行处理。升级改造项目完成后，白鹤镇污水处理厂收水范围为：东至光武路、西至任庄路（原小浪底路）、南至石化路、北至鹤飞大道，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。 孟津县白鹤镇污水处理厂为孟津县华阳产业集聚区配套的工业废水集中处理厂，现状污水处理规模为1万m3/d，目前正在实施的二期工程新增处理规模为2万m3/d，并配套建设3.0万m3/d的深度处理工段，届时将形成3.0万m3/d 的废水处理能力。新建污水处理系统处理工艺采用二级生物处理和深度处理相结合的污水处理工艺，且新建深度处理工段设计规模为3.0万m3/d，兼顾现有工程废水处理。二期工程由集聚区管委会负责建设运营，设计排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准[COD、氨氮、总磷三项指标对接（GB3838-2002）中 IV 类水质标准（COD≤30mg/L、氨氮≤1.5（2.5）mg/L、总磷≤0.3mg/L）]，同时通过优化工艺运行及药剂投加，可基本实现达到新发布的（DB41/2087-2021）表 1 一级标准。处理后的大部分尾水（2.0万m3/d）作为中水回用，主要用作神华国华孟津发电有限公司冷却水及市政绿化用水等，其余依托现有排污口排入黄河渠。 本项目位于该污水处理厂收水范围内，区域管网完善；本项目新增排水量较少，仅为198t/a，建成后总排口排水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和该污水处理厂进水水质要求，因此，本项目废水进入孟津县白鹤镇污水处理厂处理可行。 2.4 监测计划 项目监测计划见下表。 表4-8 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DW001; pH、COD、氨氮、SS; 1年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. - 3、噪声 - 3.1噪声源强及污染防治措施 项目营运期新增噪声源主要为PE挤出机、钢管外壁抛丸除锈清理线、聚氨酯喷涂机等生产设施等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-9 新增噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 工程; 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 本次扩建项目; PE挤出机; 1台; 75; 厂房隔声; 65; 8. 钢管外壁抛丸除锈清理线; 1台; 88; 厂房隔声; 68; 8. 聚氨酯喷涂机; 4台; 78; 厂房隔声; 58; 8. 3.2 噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表，背景值选2021年1月15日的验收实测数据（项目仅昼间生产，仅预测昼间噪声）。 表4-10 项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 背景值; # 叠加值; # 标准值. 东厂界; # 21.9; 52; # 52.0; # 65; # 达标. 西厂界; # 42.1; 56; # 56.2; # 65; # 达标. 南厂界; # 25.3; 55; # 55.0; # 65; # 达标. 北厂界; # 20.5; 55; # 55.0; # 65; # 达标. 周口村; # 20.5; 54; # 54.0; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间65dB(A)）；敏感点东50m的周口村噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）。 3.3 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-11 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为聚氨酯边角料、PE边角料、废牛皮纸带、废铁屑、收集的塑料粉尘、废催化剂、废活性炭、废机油，以及生活垃圾等。 - 4.1生活垃圾 本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾量，现有工程生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处置。 - 4.2一般工业固体废物 生产过程产生的PE边角料约为40t/a，于2#车间废料破碎机处暂存，用于破碎，破碎后回用于生产；废PE料破碎过程收集的塑料粉尘约0.056t/a，回用于生产，均不属于一般工业固体废物。 生产过程产生的聚氨酯边角料约为8t/a，一般固废代码为290-001-06，于一般固废暂存场地暂存后，定期外卖。 生产过程产生的废牛皮纸带约0.2t/a，一般固废代码为900-999-04，于一般固废暂存场地暂存后，定期外卖。 抛丸过程产生的废铁屑约181t/a，一般固废代码为900-999-09，于一般固废暂存场地暂存后，定期外卖。 - 4.3危险固体废物 根据《国家危险废物名录（2021年版）》规定，以下废物均属于危险废物： ①设备维修过程中产生的废机油（HW08：900-214-08），产生量约为0.1t/a。 ②项目喷涂挤出过程产生的有机废气依托现有工程“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理，根据工程分析，经活性炭吸附脱附的有机废气量为1.2744t/a。以1t活性炭可吸附0.3t有机废气，活性炭可吸附脱附5次计算，则活性炭用量约为0.85t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年）中危险废物，危废编号HW49：900-041-49。 ③催化燃烧采用贵金属催化剂（蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂和钯)，使用有效期两到三年，按两年更换一次，废催化剂产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），该部分危险废物无相对应的危废代码，参照名录中HW50废催化剂，环境治理业“900-049-50机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂”。暂存方式为暂存于密闭容器中，定期送有资质单位处置。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-12 危险废物汇总一览表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1t/a; 设备维修; 液态; 高分子烃类化合物; 1年; T,I; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.85t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭和被吸附物; 6个月; T. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.02t/a; 有机废气处理装置; 固体; 重金属铂、钯等; 2年更换一次; T. 4.3.1 危险废物暂存间选址的可行性 危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表4-13 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间10m2; 废机油; HW08; 900-214-08; 1#车间西侧; 0.5m2; 危废间分区暂存; 0.1t; 半年. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 2m2; 1t; 3个月. 3; 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.5m2; 0.5t; 半年. 本项目依托现有1个10m2危废暂存间（该危废暂存间现有工程已使用约5m2的面积，剩余5m2的使用面积，可满足本项目使用需求），危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。对于危险固废暂存场所，建设单位还必须做到以下几点： a废物贮存容器应采用专用容器，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设置。 b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 ②废机油的泄漏：事故一旦发生，污染物会进入地表水环境中，造成地表水水质污染；另外，污染物的渗透则会造成地下水的污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤沿危废暂存间边界设置20cm高的围堰，防止危险废物泄漏对环境造成较大影响。 ⑥危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 综上统计，本项目固体废物产生情况见下表。 表4-14 固体废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 职工生活; # 生活垃圾; # /; # /; # /; # /; # 0; # 垃圾桶; # 环卫部门处理; # 0. # 生产过程; # 聚氨酯边角料; 一般固废290-001-06; # /; # 固态; # /; # 8; # 一般固废暂存场地; # 外卖; # 8. # 生产过程; # 废牛皮纸带; 一般固废900-999-04; # /; # 固态; # /; # 0.2; # 一般固废暂存场地; # 外卖; # 0.2. # 抛丸过程; # 废铁屑; 一般固废900-999-09; # /; # 固态; # /; # 181; # 一般固废暂存场地; # 外卖; # 181. # 有机废气治理; # 废催化剂; 一般固废900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.02; # 专用器; # 交由有危废处置资质单位处置; # 0.02. # 设备维修; # 废机油; # 危险废物HW08 900-214-08; # 高分子烃类化合物; # 液态; # T,I; # 0.1; # 专用容器; # 0.1. # 废气治理; # 废活性炭; # 危险废物 # HW49 # 900-041-49; # 活性炭和被吸附物; # 固态; # T; # 0.85; # 专用容器; # 0.85. 5、地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废活性炭及桶装的废机油等，危险废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施；本项目聚氨酯发泡原料区域设置围堰，能够有效防止泄露，因此对对区域的地下水和土壤造成影响不大。 6、环境风险分析 本项目聚氨酯发泡使用的原料为PAPI（多苯基多亚甲基多异氰酸酯）和聚醚，均为液体，其中PAPI采用2个2m3的储罐储存，聚醚采用5个0.18m3的铁桶储存，最大可信环境风险事故为储罐及铁桶发生泄漏，随地漫流至车间外，造成土壤等环境污染。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目所使用的物质不在导则中所列的突发环境事件风险物质之内，因此本次评价仅针对上述两种物质发生泄漏事故提成一定的环境风险防范措施： ①PAPI储罐区域设置2m×5m×0.5m的围堰，聚醚铁桶区域设置1.5m×2m×0.5m的围堰，围堰内部进行防渗、防腐处理。 ②加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。 本项目采取上述风险防范措施，可有效地减少风险事故发生的概率，并通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害。 7、三本账分析 通过上述对现有工程和本工程污染源强的分析，获得项目扩建前后污染物排放量统计情况见下表（固体废物以产生量计）。 表4-15 工程完成后本项目污染物排放量一览表 单位：t/a 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量; 本项目 排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后 全厂排放量; 增减量. 废气; 非甲烷总烃; 1.6153; 0.4956; 0; 2.1109; +0.4956. 颗粒物; 2.0435; 0.8130; 0; 2.8565; +0.8130. 废水; COD; 0.2033; 0.0166; 0; 0.2199; +0.0166. 氨氮; 0.0207; 0; 0; 0.0207; 0. SS; 0.0739; 0.0099; 0; 0.0838; +0.0099. 一般工业 固体废物; 生活垃圾; 8.25; 0; 0; 8.25; 0. 废牛皮纸带; 0.3; 0.2; 0; 0.5; +0.2. 废铁屑（含落地及袋除收集）; 455; 181; 0; 636; +181. 聚氨酯边角料; 20; 8; 0; 28; +8. 危险废物; 废催化剂; 0.03; 0.02; 0; 0.05; +0.02. 废活性炭; 2.8; 0.85; 0; 3.65; +0.85. 废机油; 0.1; 0.1; 0; 0.2; +0.1. 8、环保投资 该项目总投资1800万元，环保投资约23万元，占总投资的1.28%。具体环保投资见下表。 表4-16 环保投资一览表 分类; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）; 备注. 废气; 喷涂挤出; 1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒; /; /. 废料破碎; 1套袋式除尘器+15m排气筒; /; /; 依托. 抛丸; 1套袋式除尘器+15m排气筒; /; 8; 新建. 废水; 化粪池; 20m3; /; 依托，本项目不新增生活污水. 噪声; 设备隔声减震; /; 10; 新建. 固废; 垃圾桶; 若干; /; 依托. 一般固废暂存场地; 200m2/1个; 依托. 危废暂存间; 10m2/1个; /; 依托. 风险; 聚氨酯发泡原料储存区围堰; 2处; 5; 新建. 合计; 23; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 喷涂挤出废气排放口 | 非甲烷总烃 | “活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒（1套） | 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015） |
|  | DA004 废料破碎排放口 （现有工程排放口） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒（1套） | 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015） |
|  | DA005 1800型生产线抛丸排放口（新设排放口） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒（1套） | 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015） |
| 地表水环境 | / | COD、氨氮 | 20m3化粪池（依托） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废活性炭及桶装的废机油等，危险废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①PAPI储罐区域设置2m×5m×0.5m的围堰，聚醚铁桶区域设置1.5m×2m×0.5m的围堰，围堰内部进行防渗、防腐处理。 ②加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 保证污染防治设施正常运行，污染物达标排放。按排污许可证要求的频次进行年度自行检测，按相关要求进行台账管理。每年按时提交年度执行报告。 |  |  |  |

- 六、结论

三杰节能新材料股份有限公司喷涂缠绕生产线智能化技改项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.6153t/a |  |  | 0.4956t/a | 0 | 2.1109t/a | +0.4956t/a |
|  | 颗粒物 | 2.0435t/a |  |  | 0.8130t/a | 0 | 2.8565t/a | +0.8130t/a |
| 废水 | COD | 0.2033t/a |  |  | 0.0166t/a | 0 | 0.2199t/a | +0.0166t/a |
|  | 氨氮 | 0.0207t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0207t/a | 0 |
|  | SS | 0.0739t/a |  |  | 0.0099t/a | 0 | 0.0838t/a | +0.0099t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 8.25t/a |  |  | 0 | 0 | 8.25t/a | 0 |
|  | 废牛皮纸带 | 0.3t/a |  |  | 0.2t/a | 0 | 0.5t/a | +0.2t/a |
|  | 废铁屑（含落地及袋除收集） | 455t/a |  |  | 181t/a | 0 | 636t/a | +181t/a |
|  | 聚氨酯边角料 | 20t/a |  |  | 8t/a | 0 | 28t/a | +8t/a |
| 危险废物 | 废催化剂 | 0.03t/a |  |  | 0.02t/a | 0 | 0.05t/a | +0.02t/a |
|  | 废活性炭 | 2.8t/a |  |  | 0.85t/a | 0 | 3.65t/a | +0.85t/a |
|  | 废机油 | 0.1t/a |  |  | 0.1t/a | 0 | 0.2t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①