报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产20万吨碳酸钙粉、6万吨氧化钙粉、18万吨氢氧化钙粉项目

建设单位（盖章）：洛阳恒泰环保科技有限公司

编制日期： 2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产20万吨碳酸钙粉、6万吨氧化钙粉、18万吨氢氧化钙粉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-410322-04-01-891736 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵文超 | 联系方式 | 186****9997 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津区送庄镇裴坡村（孟津县华阳产业集聚区循环园区） |  |  |
| 地理坐标 |  | E112°35′2.530″，N34°47′56.050″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3012石灰和石膏制造 | 建设项目 行业类别 | 第二十七、非金属矿物制品业30中54水泥、石灰和石膏制造301 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 133.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.44 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7659 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1“专项评价设置原则表”，本项目无需设置专项评价，具体对比分析如下表所示。 - 专项评价设置对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目特点; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目废气污染物为颗粒物，不包括名录内的有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目产生废水经处理后排入污水管网，进送庄镇污水处理厂处理; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口和左列中的重要水生场所; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 无需设置. |
| 规划情况 | 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号） |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 孟津华阳产业集聚区作为省级产业集聚区之一，2010年确定面积为8.5km2，2011年环境保护部南京环境科学研究所编制完成了《孟津华阳产业集聚区总体发展规划环境影响报告书》，2011年9月30日河南省环境保护厅豫环审[2011]243号文审查通过。2012年12月，经河南省发展和改革委批准，孟津华阳产业集聚区面积调整为13.67km2，新增规划面积5.17km2，2017年8月中色科技股份有限公司编制完成了《孟津华阳产业集聚区发展规划调整方案(2015-2020)环境影响报告书》，2017年8月15日河南省环境保护厅以豫环函[2017]238号文进行批复。2019年11月，孟津县华阳产业集聚区对原规划进行重新编制，委托中色科技股份有限公司编制《孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，并通过了河南省生态环境厅审查，审查文号：豫环函[2020]174号。 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）》的空间布局结构为集“一区两园”，即华阳园区和循环园区。其中华阳园区规划范围为东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路），面积为8.04km2；循环园区规划范围为南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17km2。主导产业为装备制造和新材料。 - 本项目与集聚区环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目; 相符性. 基本条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求；; 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类范围内，属于允许类建设类项目。; 相符. 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；; 满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。. 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求；; 项目的建设符合河南省主体功能区规划的要求。. 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求；; 项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求。. 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；; 本项目实施过程中严格执行环境影响评价和“三同时”制度。. 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目排放的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求；废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，并达到送庄镇污水处理厂接管水质要求；固体废物均妥善处置；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求；企业制定预防措施，避免事故风险发生。. 投资强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24 号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求。; 本项目总投资3000万元，用地面积7659m2，合11.9亩，投资强度为252万元/亩（3917万元/公顷），满足《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）“投资强度不小于470万元/公顷”，《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）“投资强度不低于234万元/亩”。; 相符. 鼓励项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目。 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业。 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业。 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目不属于左侧鼓励项目。; 不属于. 优先发展; 1、新材料产业：高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业：电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业：发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目不属于左侧优先发展产业。; 不属于. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目位于循环园区现有建成区范围内，不新增工业用地。本项目为石灰粉制造，租赁洛阳洛钢集团钢铁有限公司的闲置厂房，所占土地属于工业用地，符合集聚区用地规划要求，经环保评估当地资源环境可接受。; 相符. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 本项目不属于以上限制发展项目; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 本项目不属于以上禁止项目。; 不属于. 项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目；不涉及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中所列及的工艺装备与产品，项目位于孟津县华阳产业集聚区中的循环园区，项目用地属于工业用地，符合集聚区管制要求，符合“三线一单”控制要求。本项目以石灰岩或生石灰为原料，经磨粉等工序生产碳酸钙粉和氧化钙粉，经消化等工序生产氢氧化钙粉，大气污染物主要为颗粒物，经高效袋式除尘器处理后能够达标排放。根据孟津华阳产业集聚区环境准入条件，允许发展在评价提出的环境准入条件基础上，符合集聚区用地规划要求的项目，本项目不属于限制发展和禁止项目，属于允许发展项目，符合孟津华阳产业集聚区环境准入条件要求。本项目在孟津县华阳产业集聚区循环园区的位置见附图5。根据洛阳市孟津区循环经济服务中心出具的证明，同意该项目入驻（详见附件8）。 |
| 其他符合性分析 | - 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性 本项目石灰粉加工项目，产品和设备均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类范围内，符合国家产业政策。本项目已于2022年7月25日在孟津县发展和改革委员会备案，代码为2207-410322-04-01-891736。 - 项目与“三线一单”相符性分析 2.1生态保护红线 经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，详见附图7。 2.2环境质量底线 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数共246天，达标率为67.4%，细颗粒物(PM2.5)为首要污染物，超标率达15.3%；洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，2021年度洛阳市属于不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台了《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），洛阳市空气质量改善目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在47微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，5-9月臭氧超标率控制在30.7%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.7%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 本项目生产过程使用电能，设置密闭的生产车间，破碎、磨粉、消化等过程产生的颗粒物利用袋式除尘器处理后由排气筒排放；项目无工艺废水产生，职工生活污水利用化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂；项目产生的一般固废经收集暂存后定期外卖。 因此，本项目建设不会加剧区域环境恶化，不触及环境质量底线。 2.3资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目为石灰粉加工项目，无行业资源利用率指标相关要求。项目资源消耗较少，对整体资源消耗不大，不会对当地的资源产生明显的影响。 2.4环境准入负面清单 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，对照洛阳市孟津区（原孟津县片区）环境管控单元生态环境准入清单，区域环境管控单元编码ZH41032220001，管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称为孟津县华阳产业集聚区。本项目与环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 - 华阳产业集聚区生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于在邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，在“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，不在3个重点保护区范围内，位于一般保护区。本项目对现有厂房进行改造，改造过程不深挖地基，无大型震动设备，对地下文物影响不大。 本项目属于石灰粉加工项目，不属于禁止新建的项目范围内。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/20878-2021）中的相关标准。; 本项目排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。 本项目排放的颗粒物总量为4.6796t/a，由孟津区2021年区域减排量中倍量替代。 本项目的废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂进行处理，该污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。; 相符. 环境风险防控; - 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 - 建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 - 做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直径进入地表水体。; 本项目运营期无危险化学品，项目建成后为防止火灾等事故发生，厂区内按要求安装消防设施。做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直径进入地表水体。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为石灰粉加工项目，清洁生产水平达到国内先进水平，生产过程中无工艺废水产生。; 相符. 由上述分析可知，本项目的建设符合孟津区华阳产业集聚区生态环境准入清单中管控要求。 - 项目与洛环委办〔2022〕12号文相符性分析 根据《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）中的要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 - 与洛环委办〔2022〕12号相符性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级 3.推进绿色低碳产业发展. （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。; 本项目的产品包括碳酸钙粉、氧化钙粉、氢氧化钙粉，主要用于工业脱硫，本项目不属于“两高”项目，不属于左侧禁止建设项目。; 相符. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 根据分析，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求，建设单位执行“三同时”管理。本项目为石灰粉加工项目，不属于国家、省绩效分级重点行业，本项目按照《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标要求进行建设。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）中相关要求。 - 项目与《洛阳市 2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》相符性分析 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）中《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》，本项目与“其他行业无组织排放治理标准”相关内容相符性分析见下表。 - 与《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 方案要求; 本项目; 相符性. 料场 密闭 治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目所有原料及成品全部入仓存放，无露天堆放。; 符合. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目所有原料及成品全部入仓存放。; 符合. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目生产车间弥补i，车间门为硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 车间地面硬化，加强管理，物料堆放区以外区域无明显积尘。; 符合. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目各卸料口均设置集气罩，将产生的粉尘引入1#袋式除尘器处理; 符合. 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 厂区内各车间功能区明确，本项目的原料及产品特殊，车间内应保持干燥，无法安装喷干雾抑尘装置。; 符合. 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目计划在厂区出口附近安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 符合. 物料 输送 环节 治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目采取密闭输送方式，各生产线所有受料点和卸料点均安装密闭集气罩，并配备除尘设施。; 符合. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目的输送机和提升机均在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 符合. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米。不在厂内露天转运散状物料。; 符合. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰时直接装袋，不落到地面。; 符合. 生产 环节 治理; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目生产线位于密闭车间内，破碎机安装在在地下，地面采用钢板封闭，各产尘点设集气设施，并配备除尘系统。; 符合. 在生产过程中的产生VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目无VOCS产生; 无VOCS产生. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目的原料全部存放在密闭料仓内，并配备废气收集和处理设施；生产设施均置于密闭车间内。; 符合. 厂区 、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 符合. 对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫。; 符合. 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区出口处设置车辆冲洗设施，采用高压水对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台旁设置洗车废水收集设施。; 符合. 建设完善 监测 系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 建设单位按要求安装视频、空气微站等监控设施。; 符合. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 建设单位按要求安装监控设施。; 符合. - 项目与绩效分级指标相符性分析 本项目不属于国家级39个重点行业、省级12个重点行业和市级6个重点行业，按照《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标要求进行建设，具体指标见下表。 - 与涉颗粒物排放工序差异化管控措施相符性分析 绩效先进性指标要求; 本项目. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目以电为能源. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）。; 破碎、磨粉、消化等过程产生的颗粒物采用覆膜袋式除尘器进行处理，除尘效率达99%。. 无组织管控要求; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目的原材料为块状，装卸、储存均在原料库内进行，装卸点设置集气罩并配备袋式除尘器。. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目的原材料为块状，储存于密闭原料库内。 本项目无危险废物产生。. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目块状原料采用封闭皮带输送，产尘点设置集气罩，并通过管道与袋式除尘器相连。. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目的卸料口设置集气罩并连接至袋式除尘器。配备吸扫机，卸料口地面及时清扫，地面无明显积尘。. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目所有设备均置于密闭车间内，破碎、磨粉、消化等工序均在车间内进行，采取局部收尘措施。所有产尘点均设置废气收集和处理设施。 车间内地面保持干净，无积料、积灰现象，无可见烟粉尘外逸。. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目的原辅材料全部存放于密闭原料库内，主要道路硬化，定期清扫洒水，保持清洁，路面无明显可见积尘；其他未利用地绿化或硬化，无成片裸露土地。. 排放限值; - PM排放浓度分别不高于10mg/m3； - 其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目颗粒物排放浓度为最大为9.38mg/m3，低于10mg/m3。. 监测监控要求; - 重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； - 有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； - 主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设施，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； - 未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 本项目不属于重点排污单位，无需安装烟气排放自动监控设施（CEMS）。 制定自行监测计划，按照要求开展自行监测。 主要生产设备按照生态环境部门要求安装用电监管设施，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 按要求在主要生产设备安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。. 环境管理水平; 环保档案; - 环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明； - 国家版排污许可证； - 环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； - 废气治理设施运行管理规程； - 一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 按要求管理环保档案. 台账记录; - 生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； - 废气污染治理设施运行管理信息； - 监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； - 主要原辅材料消耗记录； - 燃料消耗记录； - 固废、危废处理记录； - 运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 按要求记录台账信息. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按要求配备环保人员. 运输方式; - 物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； - 厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； - 厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目按照左侧要求使用运输车辆和非道路移动机械。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目日均进出货物量2933吨，大于150吨，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。. 根据以上分析内容，本项目建成后应急减排措施符合通用行业涉颗粒物排放工序绩效先进性指标要求。 - 饮用水源保护规划 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，租赁洛阳洛钢集团钢铁有限公司的闲置厂房，项目选址最近的集中式水源地为送庄镇水源地。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，孟津县送庄镇地下水井(共1眼井)一级保护区范围为取水井外围50米的区域，不设立二级保护区和准保护区。 本项目位于送庄镇水源地一级保护区边界外1.49km，不在该水源地划定的保护范围内，本项目的建设符合饮用水源地保护规划，项目与集中式饮用水水源地保护区位置关系见附图4。 - 文物古迹 本项目所在地主要文物保护单位为第五批全国重点文物保护单位-邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，地跨洛阳市区、孟津县和偃师市，陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，墓葬年代从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直到五代的后唐，大致呈东西长条形分布，可分成4段：西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。 本项目位于邙山陵墓群（中段）保护区范围内，本项目与文物保护区划位置关系见附图6。本项目租赁洛阳洛钢集团钢铁有限公司的现有厂房，洛阳洛钢集团钢铁有限公司建设前已进行了文物勘探，详见附件7孟津县文物管理局的证明。本项目与文物保护区划位置关系见附图6。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来及项目概况 洛阳恒泰环保科技有限公司（91410308MA9LCG503A）注册地址为河南省洛阳市孟津区送庄镇裴坡村十组，公司投资3000万元租用洛阳洛钢集团钢铁有限公司闲置厂房新建年产20万吨碳酸钙粉、6万吨氧化钙粉、18万吨氢氧化钙粉项目。该项目安装2条碳酸钙粉生产线、1条氧化钙粉生产线、2条氢氧化钙粉生产线，以石灰岩或生石灰为原料，经磨粉等工序生产碳酸钙粉和氧化钙粉，经消化等工序生产氢氧化钙粉。本项目的产品包括碳酸钙粉、氧化钙粉、氢氧化钙粉，主要用于工业脱硫、污水处理等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》相关规定和要求，本项目需要进行环境影响评价。经查阅生态保护部2020年11月30日第16号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“第二十七、非金属矿物制品业30”中“54水泥、石灰和石膏制造301”类，“水泥制造（水泥粉磨站除外）”应当编制环境影响报告书，“水泥粉磨站；石灰和石膏制造”应当编制环境影响报告表。本项目属于石灰和石膏制造，因此，环境影响评价的类别为环境影响报告表。 1.1建设场地 洛阳恒泰环保科技有限公司年产20万吨碳酸钙粉、6万吨氧化钙粉、18万吨氢氧化钙粉项目位于河南省洛阳市孟津区送庄镇裴坡村（孟津县华阳产业集聚区循环园区），租用洛阳洛钢集团钢铁有限公司闲置厂房，租赁协议见附件5（本项目租赁区域为洛阳昊卓保温材料有限公司转租）。本项目租赁面积为7659m2，厂房建筑面积为4000m2，本次环评以本项目租赁区域为项目评价厂界，项目中心坐标为东径112°35′3.420″，北纬34°47′56.020″，项目地理位置见附图1。 洛阳洛钢集团钢铁有限公司占地面积42330m2（约64亩），用地性质属于工业用地，详见附件4土地证。洛钢集团厂区北侧为农田，东北侧为焦枝铁路，东侧和西侧均为农田，东南角相邻为国家烟库，最近敏感目标为北侧59m处的裴坡村居民点（距离本项目435m）。项目在洛钢集团厂区位置关系见附图3，项目周边环境概况见附图4。 1.2工程内容 本项目利用现有厂房进行建设，供电、给排水等辅助设施均依托厂区内现有设施。本项目主要工程内容见下表。 - 主要工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 4000m2；内设原料区、加工区和成品区，其中加工区安装2条碳酸钙生产线、1条氧化钙生产线、2条氢氧化钙生产线. 辅助工程; 办公室; 2间，30m2；位于生产车间内西南角. 公用工程; 给水; 来自集中供水，依托厂区内现有供水设施. 供电; 2台800KVA变压器. 排水; 依托厂区内现有排水设施，雨污分流，雨水随雨水沟排出厂外，污水（主要为职工的生活污水）利用化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂. 环保工程; 废气; 卸料废气; 2个下料口上方分别安装集气罩，2个集气罩通过管道与1#袋式除尘器相连，处理后的尾气由1#排气筒排放. 破碎废气; 破碎机地下设置，出料口安装集气罩，将产生的粉尘引入1#袋式除尘器. 原料仓进出料废气; 原料全部入原料仓存放，各原料仓进料口附近设置废气收集管道，各原料仓出料口安装集气罩，4个石灰岩原料仓进料和出料过程产生的粉尘引入2#袋式除尘器，6个生石灰原料仓进料和出料过程产生的粉尘引入3#袋式除尘器，处理后的尾气共用2#排气筒排放. 磨粉废气; 3台雷蒙磨均分别配备袋式除尘器（4#~6#），磨粉过程产生的粉尘经处理后由3#排气筒排放. 氢氧化钙消化废气; 1#消化器上方废气出口用管道连接至7#袋式除尘器（耐高温、高湿）+1#水浴除尘器，处理后的尾气由4#排气筒排放；2#消化器上方废气出口用管道连接至8#袋式除尘器（耐高温、高湿）+1#水浴除尘器，处理后的尾气由5#排气筒排放. 氢氧化钙选粉废气; 2台选粉机分别配备袋式除尘器，1#选粉机配备9#袋式除尘器，处理后的尾气由4#排气筒排放；2#选粉机配备10#袋式除尘器，处理后的尾气由5#排气筒排放. 成品仓进料废气; 成品全部入成品仓存放，各成品仓进料口附近设置废气收集管道，将进料过程产生的粉尘引入11#~14#袋式除尘器，处理后的尾气共用6#排气筒排放. 包装、装车废气; 成品仓（3个碳酸钙成品仓、2个氧化钙成品仓、2个氢氧化钙成品仓）底部出料由密闭螺旋输送机输送，然后经布袋与罐车装车口软连接，出料口布袋外部设置套管，形成环形集气装置，出料口呈负压，出料粉尘引入11#~14#袋式除尘器处理；另1个氢氧化钙成品仓底部安装散装机，落料粉尘经散装机吸尘腔收集后引入14#袋式除尘器。. 运输扬尘; 车辆冲洗设施（1个2m3沉淀池），车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后全部回用. 废水; 生活污水; 利用现有化粪池（3m3）处理后，排入送庄镇污水处理厂. 噪声; 安装减震、隔声、降噪设施. 固废; 生活垃圾; 2个生活垃圾收集桶。生活垃圾经收集后定期送附件垃圾中转站。. 一般工业固体废物; 氢氧化钙排渣过程产生的消化渣通过提升机送至1个20m3渣仓存放，选粉机选出的重钙通过提升机送至1个20m3重钙仓存放。. 危险废物; 密闭收集桶收集后，暂存于危废暂存间（5m2），定期委托有资质单位处置. 1.3 主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表。 - 主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量; 用途. 1; 碳酸钙粉; 100目~325目; 20万吨/年; 电厂、钢厂烟气脱硫. 2; 氧化钙粉; 100目~325目; 6万吨/年; 电厂、钢厂烟气脱硫. 3; 氢氧化钙粉; 100目~325目; 18万吨/年; 污水处理. 1.4主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 - 主要生产设备一览表 主要生产单元; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 碳酸钙生产线; 原料仓; Φ4.77m; 4. 刮板输送机; 2. 雷蒙磨; HD-1700; 2. 斗式提升机; NE50X25M; 2. 成品仓; Φ6m; 3. 氧化钙生产线; 原料仓; Φ4.77m; 2. 刮板输送机; 1. 雷蒙磨; HD-1700; 1. 斗式提升机; NE50X25M; 1. 成品仓; Φ6m; 2. 氢氧化钙生产线; 进料仓; 2. 破碎机; 20-30t/h; 2. 斗式提升机; NE50X25M; 8. 原料仓; Φ4.77m; 4. 刮板输送机; 4. 三级塔式消化器; 15t/h; 2. 水泵; 2. 选粉机; 15t/h; 2. 排渣器; 2. 重钙仓; Φ4.77m; 1. 渣仓; Φ4.77m; 1. 成品仓; Φ6m; 3. 散装机; 1. 以上设备均不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 - 主要设备生产能力一览表 主要生产单元; 设备名称; 数量（台/套）; 生产能力（t/h）; 运行时间（h/a）; 年产量（t/a）. 碳酸钙生产线; 雷蒙磨; 2; 25; 4000; 200000. 氧化钙生产线; 雷蒙磨; 1; 25; 2400; 60000. 氢氧化钙生产线; 破碎机; 2; 25; 2250; 112500. 三级塔式消化器; 2; 15; 6000; 180000. 选粉机; 2; 15; 6000; 180000. 散装机; 1; 50; 1200; 60000. 1.5 原辅材料及能源 本项目的主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 项目原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 原料; 石灰岩（碳酸钙）; 万t/a; 20; 散装块状，粒径小于6cm，存放在原料仓内. 生石灰（氧化钙）; 万t/a; 17.25; 散装块状，粒径小于10cm，存放在原料仓内，其中6万t/a用于加工氧化钙粉，11.25万t/a用于加工氢氧化钙粉. 能源; 电; 万度/年; 400; 由送庄镇电网供应. 水; m3/a; 71368.9; 由送庄镇集中供水，包括生活用水、氢氧化钙消化用水、水浴除尘器补充用水、降尘用水、车辆冲洗用水. 1.6 水平衡分析 给水：本项目新鲜水用量为71368.9m3/a（237.893m3/d），包括职工生活用水120m3/a（0.4m3/d）、氢氧化钙消化用水67500m3/a（225m3/d）、水浴除尘器补充用水960.9m3/a（3.203m3/d）、车辆冲洗用水88m3/a（0.29m3/d）和降尘用水2700m3/a（9m3/d）。 排水：本项目的废水主要为车辆冲洗废水和职工生活污水，车辆冲洗废水利用沉淀池沉淀后全部回用，生活污水利用化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂。 - 本项目用水及排水情况一览表 类别; 用水单元; 用水系数; 使用单位; 用水量; 排水量; 排放去向. 生活用水; 职工生活; 40L/人·d; 10人; 120m3/a；0.4m3/d; 96m3/a；0.32m3/d; 化粪池处理后，排入送庄镇污水处理厂. 消化用水; 氢氧化钙消化工序; 60%; 112500t/a; 67500m3/a；225m3/d; 0; 全部进入产品，不外排. 除尘用水; 水浴除尘器; 0.2‰; 4000m2/h，20h/d; 4800m3/a(含循环水3839.1m3/a)；1.6m3/d(含循环水12.797m3/d); 3839.1m3/a；12.797m3/d; 除除尘渣带走外，全部蒸发，不外排. 降尘用水; 整个厂区 (包括车间); 3L/(m2d); 3000m2; 2700m3/a；9m3/d; 0; 全部蒸发. 车辆冲洗用水; 进出车辆; 0.1m3/车次; 8800车次/a; 880m3/a(含循环水792m3/a)；2.93m3/d(含循环水2.64m3/d); 792m3/a；2.64m3/d; 利用沉淀池沉淀后全部回用. 水平衡分析见下图： 职工生活 新鲜水 0.4 损耗0.08 化粪池 污水处理厂 0.32 0.32 氢氧化钙消化用水 进入产品 225 225 237.893 降尘用水 9 损耗9 车辆冲洗用水 0.29 损耗0.29 沉淀池 2.64 2.64 水浴除尘器用水 3.203 循环水池 蒸发3.2+除尘渣带走0.003 16 12.797 图1 工程水平衡分析示意图 单位：m3/d 1.7 劳动定员及劳动制度 项目劳动定员10人，工作制度为每天三班，每班8h，全年工作300天。 1.8 厂区平面布置 厂区内仅1个生产车间，车间东侧为卸料区，2个卸料口设置在卸料区南侧；原料全部料仓存放，原料储仓区位于生产车间南侧，设置10个原料仓；成品全部料仓存放，成品储仓区位于生产车间北侧，设置8个成品仓；装车区全封闭，位于成品仓下方；加工区位于中部，安装5条生产线，物料流向均为由南向北。项目厂区平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺及产污环节 2.1碳酸钙粉生产工艺 注：N噪声 G废气 雷蒙磨 石灰岩 成品仓 G 装车外售 原料仓 N、G G 图2 碳酸钙粉生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购的石灰岩进厂后直接卸入卸料口（2#），通过斗式提升机提升、刮板输送机输送至4个原料仓暂存，原料仓内的物料经刮板输送机送人雷蒙磨磨粉。物料在碾压力的作用下破碎成粉，在风机作用下成粉的物料进入雷蒙磨内分析机分选，细度过粗的物料落入研磨室重磨，达到细度要求的物料随风流进入旋风收料器分离收集，即为成品碳酸钙粉，经旋风收料器底部输送机输送、提升机提升后进入碳酸钙粉成品仓（3个），经净化后的风流由旋风收料器上端的回风管回入风机重新进入雷蒙磨，该过程风路是循环的，并且在负压状态下流动，循环风路的余风经管道引入袋式除尘器净化处理后经排气筒排放。 2.2氧化钙生产工艺 注：N噪声 G废气 雷蒙磨 生石灰 成品仓 G 装车外售 原料仓 N、G G 图3 氧化钙粉生产工艺流程图 工艺流程简述： 氧化钙粉生产工艺与碳酸钙粉基本一致，外购的生石灰经卸料口（2#）进入2个原料仓暂存，原料仓内的物料经刮板输送机送人雷蒙磨，磨粉成后经输送机输送、提升机提升后进入氧化钙成品仓（2个）。 2.3氢氧化钙粉生产工艺 注：N噪声 G废气 S固体废物 原料仓 生石灰 消化器 N、G 装车外售 破碎机 G N、G、S 成品仓 选粉机 N、G、S G 装车外售 散装机 N、G 图4 工艺流程图 工艺流程简述： 本项目拟安装2条氢氧化钙生产线，生产工艺及生产设备基本相同。外购的生石灰进厂后直接卸入卸料口（1#），卸料口下方设有破碎机，利用破碎机破碎后由输送机和提升机送至4个原料仓暂存。经进料系统通过破碎机破碎后，由斗式提升机提升、刮板输送机输送进入原料仓。原料仓内的物料经料仓底部称重下料机称量后，通过刮板输送机进入消化器，加入定量的水搅拌，在搅拌作用下使水和生石灰充分反应生成氢氧化钙。生石灰消化过程为放热过程，消化过程中随热汽排放的含尘废气引入专用袋式除尘器处理后进入水浴除尘器再次处理。 消化反应方程式如下： CaO + H 2O =Ca(OH) 2 消化器底部设置排渣器，为孔筛结构，消化完全后生成的氢氧化钙通过排渣器，排出消化渣，合格的氢氧化钙经提升机提升进入选粉机，物料在碾压力的作用下破碎成粉，在风机作用下达到细度要求的物料随风流进入旋风收料器分离收集，即为成品氢氧化钙粉，经旋风收料器底部螺旋输送机输送至二级排渣器，筛出不合格产品，合格的氢氧化钙粉利用斗式提升机提升进入成品仓（3个）。 2个成品仓底部出料由密闭螺旋输送机输送，然后经布袋与罐车装车口软连接，出料口布袋外部设置套管，形成环形集气装置，出料口呈负压，出料粉尘引入袋式除尘器净化处理后经排气筒排放。 另1个成品仓底部安装散装机，散装机配套装车的钢制伸缩节采用双层套管结构，由溜筒和防尘罩构成，防尘罩外套在溜筒上，其间形成吸尘腔。装车过程中，溜筒可伸缩，保持一定的物料落差，在引风机作用下，出料口呈负压，落料粉尘经吸尘腔收集后引入袋式除尘器净化处理后经排气筒排放。 2.2产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 - 本项目产污环节及污染因子一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 碳酸钙生产线废气; 进料、磨粉、装车等过程; 颗粒物. 氧化钙生产线废气; 进料、磨粉、装车等过程; 颗粒物. 氢氧化钙生产线废气; 进料、破碎、消化、选粉、包装、装车等过程; 颗粒物. 废水; 职工生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 高噪声设备运行过程; 等效声级. 固体废物; 职工生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 消化渣; 氢氧化钙消化过程; 一般工业固体废物. 重钙; 氢氧化钙选粉过程. 除尘渣; 水浴除尘器. 废润滑油; 设备维修过程; 危险废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 原有污染问题 洛阳洛钢集团钢铁有限公司（以下简称“洛钢集团”）是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业，成立于2003年8月28日。洛钢集团2005年建设“40万t/a生铁易地配套技改工程”，2017年建设“年产50万吨棒材轧钢生产线项目”、“电弧炉精品钢升级改造（产能置换）项目”和“年回收、处理、加工废钢、废铁20万吨项目”。洛阳昊卓保温材料有限公司主要生产挤塑泡沫板，主要污染物为发泡挤出过程产生的有机废气，本项目租赁区域为洛阳昊卓保温材料有限公司闲置未利用区域，原为洛钢集团的成品库，无原有污染问题，不会对本项目的建设产生影响。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1基本污染物环境质量现状 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021年，洛阳市城市环境空气质量优、良天数共246天，达标率为67.4%，细颗粒物(PM2.5)为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善。 - 区域环境空气质量现状评价表 由上表可知，2021年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 1.2区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台了《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），洛阳市空气质量改善目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在47微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，5-9月臭氧超标率控制在30.7%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.7%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标 类别; 保护目标; 方位; 与项目距离/m; 与厂界距离/m; 户数/户; 人数/人; 保护级别; 环境功能区划. 环境 空气; 裴坡村; NNW; 435; 59; 468; 1638; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 居住区. 护庄村; SSW; 1050; 328; 425; 1487; 居住区. 声环境; 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水 环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态 环境; 项目不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度; 表2二级标准; 无组织排放周界外浓度最高点浓度限值. 排气筒高度; 排放速率. 颗粒物; 120mg/m3; 20m; 5.9kg/h; 1.0mg/m3. 30m; 23kg/h. 2、《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标 颗粒物10mg/m3 3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 污染物类别; COD; SS; 氨氮. 三级标准限值; 500mg/L; 400mg/L; /. 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类 类别; 昼间标准值; 夜间标准值. 3类; 65dB(A); 55dB(A). |
| 总量 控制 指标 | 废气污染物总量控制指标： 本项目颗粒物排放量为4.6796t/a，由孟津区2021年区域减排量中倍量替代，替代量为9.3592t/a。 废水污染物总量控制指标： 厂区总排口控制污染物排放量为：COD0.0269t/a、氨氮0.0028t/a。 本项目废水进入送庄镇污水处理厂处理达标后最终新增污染物排放总量为：COD0.0048t/a、氨氮0.0005t/a。 本项目的COD和氨氮排放指标纳入送庄镇污水处理厂进行消减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 企业租用洛阳洛钢集团钢铁有限公司闲置车间，对现有车间进行改造，购置设备安装后进行生产。施工期主要影响为车间改造和设备安装过程产生的噪声，因在现有厂区内进行，且距离敏感目标较远，加强施工期管理，施工噪声对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | - 运营期环境影响 2.1 废气 2.1.1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 - 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 污染源; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 核算排放时间（h）; GB16297-1996及绩效先进性指标. 核算 方法; 废气量(m3/h); 浓度(mg/m3); 总量(t/a); 污染治理设施名称; 去除率（%）; 浓度(mg/m3); 总量(t/a); 速率(kg/h); 标准限值; 达标分析. 1#排气筒（卸料、破碎废气）; 颗粒物; 有组织; 产污 系数; 43000; 4448; 92.3625; 袋式除尘器（1#）; 99.8; 8.9; 0.1847; 0.3825; 2250; 10mg/m3；3.5kg/h; 达标. 2#排气筒（原料仓进出料废气）; 颗粒物; 有组织; 产污 系数; 10000; 1900; 13.41; 袋式除尘器 （2#和3#）; 99.8; 3.8; 0.0282; 0.038; 2000; 10mg/m3；3.5kg/h; 达标. 3#排气筒（磨粉废气）; 颗粒物; 有组织; 产污 系数; 15000; 3750; 195; 袋式除尘器（4#~6#）; 99.8; 7.5; 0.39; 0.1125; 4000; 10mg/m3；3.5kg/h; 达标. 4#排气筒（1#氢氧化钙线消化、选粉废气）; 颗粒物; 有组织; 产污 系数; 7500; 2000; 90; 7#袋式除尘器+1#水浴除尘器和9#袋式除尘器; 99.5和99.8; 5.5; 0.2475; 0.0413; 6000; 10mg/m3；3.5kg/h; 达标. 5#排气筒（2#氢氧化钙线消化、选粉废气）; 颗粒物; 有组织; 产污 系数; 7500; 2000; 90; 8#袋式除尘器+2#水浴除尘器和10#袋式除尘器; 99.5和99.8; 5.5; 0.2475; 0.0413; 6000; 10mg/m3；3.5kg/h; 达标. 6#排气筒（成品仓进出料、包装、装车废气）; 颗粒物; 有组织; 产污 系数; 15000; 3277; 65.05; 袋式除尘器（11#~14#）; 99.8; 6.56; 0.1302; 0.0983; 2400; 10mg/m3；3.5kg/h; 达标. 生产车间; 颗粒物; 无组织; 产污 系数; /; /; 17.2575; 封闭; 80; /; 3.4515; 5.325; 4000; /; /. 由上表可知，各排气筒排放的颗粒物浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，21m高排气筒排放速率7.61kg/h”，同时满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标“颗粒物排放浓度限值10mg/m3”。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目生产车间的高度为16m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“排气筒高度应高出周边200米半径范围的建筑5米以上”以及本项目的实际情况，排气筒高度为21m。利用内插法计算出21m高排气筒颗粒物排放速率限值为7.61kg/h。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关规定“两个排放相同污染物（不论其是否由同一生产工艺过程产生）的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒”，本项目各排气筒位置及其之间的距离如下图： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 35m 15m 20m 35m 25m 30m 30m 30m 55m 40m 图5 各排气筒位置关系图 由上图可知，本项目需合并等效排气筒计算排放情况，具体如下： - 等效排气筒计算结果一览表 等效排气筒; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 1#、2#、4#排气筒等效; 7.6; 0.4618. 2#、3#、4#排气筒等效; 5.9; 0.1918. 3#、4#、6#排气筒等效; 6.7; 0.2521. 3#、5#、6#排气筒等效; 6.7; 0.2521. 由上表可知，各等效排气筒排放的颗粒物浓度和速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，21m高排气筒排放速率7.61kg/h”，同时满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标“颗粒物排放浓度限值10mg/m3”。 2.1.2污染源源强核算 本项目营运期废气污染源包括原料卸料过程产生的粉尘，破碎过程产生的粉尘，料仓进出料过程产生的粉尘，磨粉过程产生的粉尘，氢氧化钙消化过程产生的粉尘，氢氧化钙选粉过程产生的粉尘，成品包装、装车过程产生的粉尘。各环节污染物产生量及采取措施如下： - 原料卸料过程产生的粉尘 本项目配备2个卸料口，1#卸料口下方安装有破碎机，主要卸生产氢氧化钙粉用的生石灰，卸料量为11.25万t/a；1#卸料口直接与原料仓相连，未连接破碎机，主要卸石灰岩和生产氧化钙粉用的生石灰，卸料量为26万t/a。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》第三章石灰厂表3-1产污系数表，卸料过程的粉尘产生系数分别为0.2kg/t物料，本项目2个卸料口粉尘产生情况见下表。 - 卸料过程废气产生情况一览表 产尘点; 产污系数(kg/t-物料); 物料用量(t/a); 颗粒物产生量(t/a). 1#卸料口; 0.2kg/t物料; 112500; 22.5. 2#卸料口; 260000; 52. 2个卸料口上方分别安装集气罩，各集气罩通过管道与1#袋式除尘器相连。集气罩收集效率取90%，袋式除尘器处理效率为99.8%。则卸料过程的粉尘产排情况见下表。 - 卸料过程废气产排情况一览表 产尘点; 运行时间（h/a）; 颗粒物产生量(t/a); 处理设施及效率; 有组织排放情况; 无组织产生量（t/a）. 排风量(m3/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 总量(t/a). 1#卸料口; 225; 22.5; 集气罩（90%）+1#袋式除尘器（99.8%）; 20000; 9.0; 0.18; 0.0405; 2.25. 2#卸料口; 520; 52; 20000; 9.0; 0.18; 0.0936; 5.2. 由上表可知，各卸料口单独运行时排放的颗粒物浓度和速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，21m高排气筒排放速率7.61kg/h”，同时满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标“颗粒物排放浓度限值10mg/m3”。 - 原料破碎过程产生的粉尘 氢氧化钙粉用的生石灰进原料仓前需进行破碎，破碎量为11.25万t/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》第三章石灰厂表3-1产污系数表，破碎过程的粉尘产生系数为0.25kg/t物料，则破碎过程粉尘产生情况见下表。 - 破碎过程废气产生情况一览表 产尘点; 产污系数(kg/t-物料); 物料用量(t/a); 颗粒物产生量(t/a). 破碎机; 0.25kg/t物料; 112500; 28.125. 破碎机地下安装，进料口与卸料仓直接相连，出料口安装密闭式集气罩，将产生的粉尘引入1#袋式除尘器处理。集气罩收集效率取90%，袋式除尘器处理效率为99.8%。则卸料过程的粉尘产排情况见下表。 - 破碎过程废气产排情况一览表 产尘点; 运行时间（h/a）; 颗粒物产生量(t/a); 处理设施及效率; 有组织排放情况; 无组织产生量（t/a）. 排风量(m3/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 总量(t/a). 破碎机; 2250; 28.125; 集气罩（90%）+1#袋式除尘器（99.8%）; 3000; 7.5; 0.0225; 0.0506; 2.8125. 由上表可知，破碎过程产生的粉尘经处理后排放的颗粒物浓度和速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，21m高排气筒排放速率7.61kg/h”，同时满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标“颗粒物排放浓度限值10mg/m3”。 - 料仓进出料过程产生的粉尘 项目生产装置区共设置10个原料仓和8个成品仓，包括6个生石灰原料仓（物料粒径0~10cm）、4个石灰岩原料仓（物料粒径0~6cm）、3个碳酸钙粉成品仓（物料粒径100目~325目）、2个氧化钙粉成品仓（物料粒径100目~325目）、3个氢氧化钙粉成品仓（物料粒径100目~325目）。 物料在进出料仓过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》第三章石灰厂表3-1产污系数表，进料粉尘产生系数以0.02kg/t物料计，各料仓进出料过程粉尘产生情况见下表。 - 料仓进出料过程废气产生情况一览表 生产线; 产尘点; 产污系数(kg/t物料); 物料用量(t/a); 颗粒物产生量(t/a). 2条碳酸钙生产线; 4个原料仓进口; 0.02; 200000; 4. 4个原料仓出口; 4. 3个成品仓进口; 200000; 4. 氧化钙生产线; 2个原料仓进口; 60000; 1.2. 2个原料仓出口; 1.2. 2个成品仓进口; 60000; 1.2. 2条氢氧化钙生产线; 4个原料仓进口; 112500; 2.25. 4个原料仓出口; 2.25. 3个成品仓进口; 180000; 3.6. 料仓进料粉尘通过仓顶呼吸孔排出，各料仓顶部呼吸孔均由管道与袋式除尘器连接；料仓出料口安装密闭式集气罩，将产生的粉尘引入袋式除尘器处理。集气罩收集效率取90%，袋式除尘器处理效率为99.8%。则卸料过程的粉尘产排情况见下表。 - 料仓进出料过程废气产排情况一览表 生产线; 产尘点; 运行时间（h/a）; 处理设施及效率; 有组织排放情况; 无组织产生量（t/a）. 排风量(m3/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 总量(t/a). 2条碳酸钙生产线; 4个原料仓进口; 1000×4; 集气罩（90%）+2#袋式除尘器（99.8%）; 500×4; 4.0; 0.002×4; 0.002×4; /. 4个原料仓出口; 1000×4; 500×4; 3.6; 0.0018×4; 0.0018×4; 0.4. 3个成品仓进口; 1333×3; 集气罩（90%）+12#袋式除尘器（99.8%）; 500×3; 4.0; 0.002×3; 0.0027×3; /. 氧化钙生产线; 2个原料仓进口; 600×2; 集气罩（90%）+3#袋式除尘器（99.8%）; 500×2; 4.0; 0.002×2; 0.0012×2; /. 2个原料仓出口; 600×2; 500×2; 3.6; 0.0018×2; 0.0011×2; 0.12. 2个成品仓进口; 600×2; 集气罩（90%）+13#袋式除尘器（99.8%）; 500×2; 4.0; 0.002×2; 0.0012×2; /. 2条氢氧化钙生产线; 4个原料仓进口; 562.5×4; 集气罩（90%）+3#袋式除尘器（99.8%）; 500×4; 4.0; 0.002×4; 0.0011×4; /. 4个原料仓出口; 562.5×4; 500×4; 3.6; 0.0018×4; 0.0010×4; 0.225. 2个成品仓进口; 750×2; 集气罩（90%）+11#袋式除尘器（99.8%）; 500×2; 6.4; 0.0032×2; 0.0024×2; /. 1个成品仓进口; 750; 集气罩（90%）+14#袋式除尘器（99.8%）; 500; 6.4; 0.0032; 0.0024; /. 由上表可知，各料仓单独进料或出料过程产生的粉尘经处理后，排放的颗粒物浓度和速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，21m高排气筒排放速率7.61kg/h”，同时满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标“颗粒物排放浓度限值10mg/m3”。 - 磨粉过程产生的粉尘 碳酸钙和氧化钙利用雷蒙磨磨粉，参考《逸散性工业粉尘控制技术》第三章石灰厂表3-1产污系数表，雷蒙磨磨粉过程粉尘产生系数取0.75kg/t物料，则各雷蒙磨颗粒物产生情况见下表。 - 磨粉过程废气产生情况一览表 生产线; 产尘点; 产污系数(kg/t物料); 物料用量(t/a); 颗粒物产生量(t/a). 2条碳酸钙生产线; 2台雷蒙磨; 0.75; 200000; 150. 氧化钙生产线; 雷蒙磨; 60000; 45. 雷蒙磨密闭运行，循环风路的含尘余风在引风机的作用下，通过管道引入各自的袋式除尘器进行处理。袋式除尘器处理效率为99.8%，则磨粉过程的粉尘产排情况见下表。 - 磨粉过程废气产排情况一览表 产污设备; 运行时间（h/a）; 颗粒物产生量(t/a); 处理设施及效率; 排风量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 1#碳酸钙雷蒙磨; 4000; 75; 4#袋式除尘器（99.8%）; 5000; 7.5; 0.0375; 0.15. 2#碳酸钙雷蒙磨; 4000; 75; 5#袋式除尘器（99.8%）; 5000; 7.5; 0.0375; 0.15. 氧化钙雷蒙磨; 2400; 45; 6#袋式除尘器（99.8%）; 5000; 7.5; 0.0375; 0.09. 由上表可知，各雷蒙磨单独运行时排放的颗粒物浓度和速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，21m高排气筒排放速率7.61kg/h”，同时满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标“颗粒物排放浓度限值10mg/m3”。 - 氢氧化钙消化过程产生的粉尘 参考《逸散性工业粉尘控制技术》第三章石灰厂表3-1产污系数表，该工序粉尘产生系数为0.25kg/t物料，本项目氢氧化钙产生量为18万t/a，则消化过程粉尘产生量为45t/a。 生石灰消化过程为放热过程，采用密闭式三级消化器，上方设置管道将产生的废气引入专用袋式除尘器进行处理，该除尘器内的布袋耐高温、耐高湿、耐腐蚀，处理效率为99%。袋式除尘器处理后的废气经水浴除尘器再次处理后由排气筒排放，水浴除尘器去除剩余颗粒物的同时降低废气温度。则消料过程的粉尘产排情况见下表。 - 消化过程废气产排情况一览表 产污设备; 运行时间（h/a）; 颗粒物产生量(t/a); 处理设施及效率; 排风量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 1#消化器; 6000; 22.5; 7#袋式除尘器（99%）+1#水浴除尘器（50%）; 2500; 7.5; 0.0188; 0.1125. 2#消化器; 6000; 22.5; 8#袋式除尘器（99%）+2#水浴除尘器（50%）; 2500; 7.5; 0.0188; 0.1125. 由上表可知，消化过程产生的粉尘经处理后排放的颗粒物浓度和速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，21m高排气筒排放速率7.61kg/h”，同时满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标“颗粒物排放浓度限值10mg/m3”。 - 氢氧化钙选粉过程产生的粉尘 消化后的氢氧化钙利用选粉机选粉，工作原理类似雷蒙磨，参考《逸散性工业粉尘控制技术》第三章石灰厂表3-1产污系数表，该工序粉尘产生系数为0.75kg/t物料，本项目氢氧化钙产生量为18万t/a，则选粉过程粉尘产生量为135t/a。 选粉机密闭运行，循环风路的含尘余风在引风机的作用下，通过管道引入各自的袋式除尘器进行处理。袋式除尘器处理效率为99.8%，则选粉过程的粉尘产排情况见下表。 - 选粉过程废气产排情况一览表 产污设备; 运行时间（h/a）; 颗粒物产生量(t/a); 处理设施及效率; 排风量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 1#选粉机; 6000; 67.5; 9#袋式除尘器（99.8%）; 5000; 4.5; 0.0225; 0.135. 2#选粉机; 6000; 67.5; 10#袋式除尘器（99.8%）; 5000; 4.5; 0.0225; 0.135. 由上表可知，选粉过程产生的粉尘经处理后排放的颗粒物浓度和速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，21m高排气筒排放速率7.61kg/h”，同时满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标“颗粒物排放浓度限值10mg/m3”。 - 成品包装、装车过程产生的粉尘 参考《逸散性工业粉尘控制技术》第三章石灰厂表3-1产污系数表，成品装车过程粉尘产生系数以0.125kg/t物料计，各生产线成品装车、包装过程的粉尘产排情况见下表。 - 包装、装车过程废气产生情况一览表 产尘点; 产污系数(kg/t-物料); 物料用量(t/a); 颗粒物产生量(t/a). 碳酸钙粉装车; 0.125kg/t物料; 200000; 25. 氧化钙粉装车; 60000; 7.5. 氢氧化钙粉装车; 180000; 22.5. 散装机; 60000; 7.5. 成品仓（3个碳酸钙粉成品仓、2个氧化钙粉成品仓、2个氢氧化钙粉成品仓）底部出料由密闭螺旋输送机输送，然后经布袋与罐车装车口软连接，出料口布袋外部设置套管，形成环形集气装置，出料口呈负压，出料粉尘引入袋式除尘器处理。另1个氢氧化钙成品仓底部安装散装机，落料粉尘经散装机吸尘腔收集后引入袋式除尘器。集气罩收集效率取90%，袋式除尘器处理效率为99.8%。则包装、装车过程的粉尘产排情况见下表。 - 包装、装车过程废气产排情况一览表 产尘点; 运行时间（h/a）; 颗粒物产生量(t/a); 处理设施及效率; 有组织排放情况; 无组织产生量（t/a）. 排风量(m3/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 总量(t/a). 碳酸钙装车; 2000; 25; 集气罩（90%）+12#袋式除尘器（99.8%）; 3000; 7.5; 0.0225; 0.045; 2.5. 氧化钙装车; 600; 7.5; 集气罩（90%）+13#袋式除尘器（99.8%）; 3000; 7.5; 0.0225; 0.0135; 0.75. 氢氧化钙装车; 1800; 22.5; 集气罩（90%）+11#袋式除尘器（99.8%）; 3000; 7.5; 0.0225; 0.0405; 2.25. 散装机; 1200; 7.5; 集气罩（90%）+14#袋式除尘器（99.8%）; 2000; 5.62; 0.0112; 0.0135; 0.75. 由上表可知，包装、装车过程产生的粉尘经处理后，排放的颗粒物浓度和速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，21m高排气筒排放速率7.61kg/h”，同时满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标“颗粒物排放浓度限值10mg/m3”。 2.1.3废气治理设施 本项目的废气收集及治理设施见下表。 - 废气收集及治理设施一览表 产污环节; 收集设施; 处理设施; 排放方式. 2个卸料口卸料过程; 卸料口与地面持平，上方安装集气罩; 1#袋式除尘器; 1#排气筒（DA001）. 破碎机破碎过程; 破碎机地下安装，进料口与卸料仓直接相连，出料口安装密闭式集气罩. 6个氧化钙原料仓进出料过程; 密闭料仓存放，料仓顶呼吸孔用管道与除尘器连接，出料口安装密闭式集气罩; 2#袋式除尘器; 2#排气筒（DA002）. 4个碳酸钙原料仓进出料过程; 3#袋式除尘器. 1#碳酸钙雷蒙磨磨粉过程; 雷蒙磨密闭运行，循环风路的含尘余风在引风机的作用下，通过管道引入各自的除尘器; 4#袋式除尘器; 3#排气筒（DA003）. 2#碳酸钙雷蒙磨磨粉过程; 5#袋式除尘器. 氧化钙雷蒙磨磨粉过程; 6#袋式除尘器. 1#消化器消化过程; 采用密闭式三级消化器，上方设置管道将产生的废气引入除尘器; 7#袋式除尘器+1#水浴除尘器; 4#排气筒（DA004）. 1#选粉机选粉过程; 选粉机密闭运行，循环风路的含尘余风在引风机的作用下，通过管道引入除尘器; 9#袋式除尘器. 2#消化器消化过程; 采用密闭式三级消化器，上方设置管道将产生的废气引入除尘器; 8#袋式除尘器+2#水浴除尘器; 5#排气筒（DA005）. 2#选粉机选粉过程; 选粉机密闭运行，循环风路的含尘余风在引风机的作用下，通过管道引入除尘器; 10#袋式除尘器. 2个氢氧化钙粉成品仓装车过程; 密闭料仓存放，料仓顶呼吸孔用管道与除尘器连接，底部出料由密闭螺旋输送机输送，然后经布袋与罐车装车口软连接，出料口布袋外部设置套管，形成环形集气装置，出料口呈负压，出料粉尘引入各自的除尘器; 11#袋式除尘器; 6#排气筒（DA006）. 碳酸钙粉成品仓装车过程; 12#袋式除尘器. 氧化钙粉成品仓装车过程; 13#袋式除尘器. 1个氢氧化钙粉成品仓装车过程和散装机包装过程; 成品仓出料口与散装机密闭连接，散装机吸尘腔与除尘器连接; 14#袋式除尘器. 2.1.4大气排放口 大气排放口信息见下表。 - 大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒 高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 1#排气筒; 颗粒物; 112°35′2.42″; 34°47′55.62″; 15; 0.9; 常温. DA002; 2#排气筒; 颗粒物; 112°35′3.48″; 34°47′55.52″; 15; 0.6; 常温. DA003; 3#排气筒; 颗粒物; 112°35′4.83″; 34°47′55.48″; 15; 0.6; 常温. DA004; 4#排气筒; 颗粒物; 112°35′4.83″; 34°47′55.48″; 15; 0.4; 常温. DA005; 5#排气筒; 颗粒物; 112°35′4.83″; 34°47′55.48″; 15; 0.4; 常温. DA006; 6#排气筒; 颗粒物; 112°35′4.83″; 34°47′55.48″; 15; 0.6; 常温. 2.1.5环境影响分析 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，该区域环境空气属于二类。根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，项目所在区域为不达标区。距离本项目最近的环境保护目标为西北侧435m的裴坡村。 本项目营运期针对废气采取的措施为：14台袋式除尘器、2台水浴除尘器和6根21m高排气筒，各生产线中卸料、破碎、磨粉、消化、选粉、包装、装车等过程产生的粉尘经各袋式除尘器处理后由21m排气筒排放，各排气筒排放的颗粒物浓度和速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，21m高排气筒排放速率7.61kg/h”，同时满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标“颗粒物排放浓度限值10mg/m3”。 因此，本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2.2. 废水 2.2.1水污染源 本项目运营期间无生产废水产生，项目废水主要是职工生活所产生的生活污水。根据污染源分析，生活污水产生量为0.32m3/d（89.6m3/a），利用现有化粪池（3m3）处理后通过污水管网排入送庄镇污水处理厂。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水 类别; 废水量m3/a; 污染物 种类; 污染物产生; 污染治理设施; 治理效率; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 职工 生活; 生活污水; 96; COD; 350; 0.0336; 化粪池; 20%; 280; 0.0269; 排入送庄镇污水处理厂. SS; 200; 0.0192; 40%; 120; 0.0115. 氨氮; 30; 0.0029; 3%; 29.1; 0.0028. 2.2.2化粪池依托合理性分析 本项目的废水依托厂区内现有化粪池，该化粪池同时处理本项目和洛阳昊卓保温材料有限公司的生活污水，根据《洛阳昊卓保温材料有限公司年产10万立方米挤塑泡沫板项目环境影响报告表》，洛阳昊卓保温材料有限公司生活污水产生量为0.96m3/d，废水中总量指标为COD0.0672t/a、氨氮0.0070t/a；根据工程分析，本项目生活污水产生量为0.32m3/d，COD排放量为0.0269t/a，氨氮排放量为0.0028t/a。 根据《建筑给水排水设计规范》要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h。化粪池需处理的生活污水量为1.28m3/d，化粪池容积为3m3，废水在化粪池内的停留时间超过24小时，因此化粪池能够满足本项目生活污水处理要求。 - 项目建成后总排口排放情况 企业名称; 废水量; COD排放总量; 氨氮排放总量. 洛阳昊卓保温材料有限公司; 0.96m3/d; 0.0672t/a; 0.0070t/a. 本项目; 0.32m3/d; 0.0269t/a; 0.0028t/a. 总计; 1.28m3/d; 0.0941t/a; 0.0098t/a. 2.3污水处理厂接管可行性分析 送庄镇污水处理厂位于送庄镇区东北部与焦枝铁路东南角，处理规模为3000m³/d，污水处理工艺采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺。进水水质要求为：COD300mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，出水经排污渠排入黄河渠。送庄镇污水处理厂收水范围为送庄镇区和洛阳循环经济园区（南园），洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到南梁路，北至焦枝铁路。本项目位于循环经济园区（南园）在其收水范围之内，化粪池出水COD、SS和氨氮浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准以及送庄镇污水处理厂进水水质要求。 综上所述，本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂，不会对当地的地表水环境产生影响。 2.3噪声 2.3.1噪声源强及污染防治措施 本项目营运期噪声主要为破碎机、雷蒙磨、消化器、选粉机、除尘器风机等设备运行时产生的噪声，声源声级值在75～85dB（A）之间。根据同类型企业的类比调查，主要设备噪声源强见下表。 - 噪声源强调查清单（室内声源） 声源名称; 声源源强dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行 时段; 建筑物 插入损失 dB（A）; 建筑物外声压级 dB（A）. X; Y; Z. 破碎机（1#）; 85; 地下设置，基础减震，厂房隔声; 134; 1; -2; N; 31; 45; 昼间; 20; 25. E; 10; 55; 35. S; 16; 51; 31. W; 7; 58; 38. 破碎机（2#）; 85; 地下设置，基础减震，厂房隔声; 134; -1; -2; N; 33; 45; 昼间; 20; 25. E; 10; 55; 35. S; 14; 52; 32. W; 7; 58; 38. 雷蒙磨（1#）; 80; 基础减震，厂房隔声; 100; 15; 2; N; 7; 63; 昼间; 20; 43. E; 28; 51; 31. S; 19; 54; 34. W; 62; 44; 24. 雷蒙磨（2#）; 80; 基础减震，厂房隔声; 82; 15; 2; N; 7; 63; 昼夜; 20; 43. E; 46; 47; 27. S; 19; 54; 34. W; 44; 47; 27. 雷蒙磨（3#）; 80; 基础减震，厂房隔声; 65; 15; 2; N; 7; 63; 昼夜; 20; 43. E; 63; 44; 24. S; 19; 54; 34. W; 27; 51; 31. 消化器（1#）; 80; 基础减震，厂房隔声; 123; 12; 5; N; 10; 60; 昼夜; 20; 40. E; 5; 66; 46. S; 16; 56; 36. W; 85; 41; 21. 消化器（2#）; 80; 基础减震，厂房隔声; 50; 12; 5; N; 10; 60; 昼夜; 20; 40. E; 78; 42; 22. S; 16; 56; 36. W; 12; 58; 38. 选粉机（1#）; 75; 基础减震，厂房隔声; 123; 19; 2; N; 3; 65; 昼夜; 20; 45. E; 5; 61; 41. S; 23; 48; 28. W; 85; 36; 16. 选粉机（2#）; 75; 基础减震，厂房隔声; 50; 19; 2; N; 3; 65; 昼夜; 20; 45. E; 78; 37; 17. S; 25; 47; 27. W; 12; 53; 33. 袋式除尘器风机（1#）; 80; 消声器，厂房隔声; 134; -5; 1; N; 27; 41; 昼间; 20; 21. E; 10; 50; 30. S; 10; 50; 30. W; 7; 53; 33. 袋式除尘器风机（2#）; 80; 消声器，厂房隔声; 109; -4; 5; N; 25; 42; 昼间; 20; 22. E; 19; 44; 24. S; 1; 70; 50. W; 71; 33; 13. 袋式除尘器风机（3#）; 80; 消声器，厂房隔声; 73; -4; 5; N; 25; 42; 昼间; 20; 22. E; 55; 35; 15. S; 1; 70; 50. W; 35; 39; 19. 袋式除尘器风机（4#）; 80; 消声器，厂房隔声; 96; 18; 1; N; 4; 58; 昼间; 20; 38. E; 32; 40; 20. S; 22; 43; 23. W; 58; 35; 15. 袋式除尘器风机（5#）; 80; 消声器，厂房隔声; 85; 18; 1; N; 4; 58; 昼夜; 20; 38. E; 43; 37; 17. S; 22; 43; 23. W; 47; 37; 17. 袋式除尘器风机（6#）; 80; 消声器，厂房隔声; 66; 18; 1; N; 4; 58; 昼夜; 20; 38. E; 62; 34; 14. S; 22; 43; 23. W; 28; 41; 21. 袋式除尘器风机（7#）; 80; 消声器，厂房隔声; 117; 9; 1; N; 13; 48; 昼夜; 20; 28. E; 11; 49; 29. S; 13; 48; 28. W; 79; 32; 12. 袋式除尘器风机（8#）; 80; 消声器，厂房隔声; 55; 9; 1; N; 13; 48; 昼夜; 20; 28. E; 73; 33; 13. S; 13; 48; 28. W; 17; 45; 25. 袋式除尘器风机（9#）; 80; 消声器，厂房隔声; 117; 14; 1; N; 8; 52; 昼夜; 20; 32. E; 11; 49; 29. S; 18; 45; 25. W; 79; 32; 12. 袋式除尘器风机（10#）; 80; 消声器，厂房隔声; 55; 14; 1; N; 8; 52; 昼夜; 20; 32. E; 123; 28; 8. S; 18; 45; 25. W; 17; 45; 25. - 噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 袋式除尘器风机（11#）; 116; 29; 10; 80; 消声器; 昼间. 袋式除尘器风机（12#）; 94; 29; 10; 80; 消声器; 昼间. 袋式除尘器风机（13#）; 70; 29; 10; 80; 消声器; 昼间. 袋式除尘器风机（14#）; 48; 29; 10; 80; 消声器; 昼间. 2.3.2 预测模式 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）， 点声源几何发散模式： TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； L(r)——受声点距离声源r米处的声级，dB(A)； L(ro)——离声源距离ro米处的声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r(o)——参考位置距声源的距离，m； 面源预测模式：设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，b>a。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 2.3.3噪声影响分析 - 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 47.2; 44.0; 53.0; 53.5. 标准值; 昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目高噪声设备对厂界昼间和夜间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。 2.4固体废物 2.4.1固体废物产排情况 本项目的固体废物主要为氢氧化钙消化过程产生的消化渣、选粉过程产生的重钙、水浴除尘器循环水池的沉淀的灰渣以及职工生活垃圾。袋式除尘器收集的除尘灰全部回用，不属于固体废物。本项目的固体废物产生情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 年产生量t/a; # 利用处置方式和去向. 职工生活; 生活垃圾; # 生活垃圾; # 1.5; 垃圾桶收集后，定期由当地环卫部门清运. 氢氧化钙消化过程; 消化渣; # 一般工业固体废物; # 36; # 暂存于渣仓（20m3），定期外卖. 氢氧化钙选粉过程; 重钙; # 18; # 暂存于重钙仓（20m3），定期外卖. 水浴除尘器; 除尘渣; # 1.125; # 定期清掏，及时外卖. 设备维修; 废润滑油; # 危险废物; # 0.1; # 密闭收集桶收集后，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. - 生活垃圾 职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目职工10人，年工作300天，则本项目生活垃圾产生量为1.5t/a，经垃圾桶收集暂存后定期由环卫部门统一处理。 - 一般工业固体废物 本项目的一般工业固体废物主要为氢氧化钙消化过程产生的消化渣、选粉过程产生的重钙和水浴除尘器循环水池的沉淀的灰渣。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目产生的一般固体废物分类与代码如下。 - 一般固体废物分类与代码 名称; 行业来源; 类别; 类别代码; 代码; 名称. 消化渣; 非特定行业生产过程中产生的一般固体废物; 其他废物; 99; # 900-999-99; 非特定行业生产过程中产生的其他废物. 重钙. 除尘渣. （3）危险废物 机修过程产生的废润滑油属于危险废物，利用密闭收集桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 - 危险废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 编码; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向. 设备维修; 废润滑油; # 危险废物; # 900-214-08; 高分子烃类化合物; 液态; 毒性; 密闭收集箱+危废暂存间; 委托有资质单位处置. 2.4.2 环境管理要求 （1）一般工业固体废物 生产车间内设置1个渣仓和1个重钙仓，容积均为20m3，2条氢氧化钙生产线共用。消化渣和重钙经暂存后，定期外卖。项目建成运营后，需建立工业固体废物管理台账，记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 （2）危险废物 生产车间内设置1个5m2危废暂存间，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗、防溢流功能，地面及裙角采取防渗措施，盛装液体危险废物的桶加盖密闭，设置危险废物识别标志。危险废物在厂区内暂存时间不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 2.5地下水、土壤 本项目不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 2.6环保投资估算 本项目总投资为3000万元，环保投资为133.1万元，占总投资的4.44%，环保投资估算见下表。 - 环保投资估算一览表 项目; 处理措施; 投资(万元). 废气; 工艺粉尘; 封闭/集气罩+14台袋式除尘器+2台水浴除尘器+6根21m高排气筒; 100. 运输扬尘; 车辆冲洗设施（含1个2m3沉淀池）; 2. 废水; 生活污水; 1个3m3化粪池; /（依托现有）. 噪声; 安装减震、隔声、降噪设施; 2. 固废; 生活垃圾; 2个生活垃圾收集桶; 0.1. 一般工业固体废物; 1个20m3渣仓和1个20m3重钙仓; 7. 危险废物; 收集桶+5m2危废暂存间; 2. 其他; 门禁视频监控系统和电子台账; 20. 合计; /; 133.1. 2.7自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定本项目各污染物的监测频次，具体见下表。 - 监测指标及频次一览表 监测类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 标准限值; 标准名称. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 10mg/m3；3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级；绩效先进性指标. DA002; 颗粒物; 1次/年; 10mg/m3；3.5kg/h. DA003; 颗粒物; 1次/年; 10mg/m3；3.5kg/h. DA004; 颗粒物; 1次/年; 10mg/m3；3.5kg/h. DA005; 颗粒物; 1次/年; 10mg/m3；3.5kg/h. DA006; 颗粒物; 1次/年; 10mg/m3；3.5kg/h. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 生活污水排放口; 化学需氧量; /; 500mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级. 氨氮; /. 悬浮物; 400mg/L. 噪声; 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1次/季; 昼间65dB(A)，夜间55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 2.8排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》：“第二十五项非金属矿物制品业30—第63水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造302—“水泥（熟料）制造”为重点管理，“水泥粉磨站、石灰和石膏制造3012”为简化管理，“水泥制品制造3021，砼结构构件制造3022，石棉水泥制品制造3023，轻质建筑材料制造3024，其他水泥类似制品制造3029”为登记管理”。本项目属于石灰和石膏制造3012，因此固定污染源排污许可管理类别为简化管理，本项目建成排污前按照要求申请取得排污许可证。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 1#排气筒（卸料、破碎废气） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器（1#）+21m高排气筒（1#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级和绩效先进性指标“颗粒物10mg/m3，7.61kg/h” |
|  | 2#排气筒（原料仓进出料废气） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 （2#和3#）+21m高排气筒（2#） |  |
|  | 3#排气筒（磨粉废气） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器（4#~6#）+21m高排气筒（3#） |  |
|  | 4#排气筒（1#氢氧化钙线消化、选粉废气） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 （7#和9#）+1#水浴除尘器+21m高排气筒（4#） |  |
|  | 5#排气筒（2#氢氧化钙线消化、选粉废气） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 （8#和10#）+2#水浴除尘器+21m高排气筒（5#） |  |
|  | 6#排气筒（成品仓进出料、包装、装车废气） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器（11#~14#）+21m高排气筒（6#） |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 封闭，降尘、车辆冲洗设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“颗粒物1.0mg/m3” |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 1个3m3化粪池（依托现有） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级“COD500mg/L、SS400mg/L” |
| 声环境 | 四周厂界 | 噪声 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类“昼间65dB(A)，夜间55dB(A)” |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 职工生活垃圾 | 职工生活 | 垃圾桶收集后，定期由当地环卫部门清运 | 合理处置 |
|  | 氢氧化钙消化过程 | 消化渣 | # 暂存于渣仓（20m3），定期外卖 |  |
|  | 氢氧化钙选粉过程 | 重钙 | # 暂存于重钙仓（20m3），定期外卖 |  |
|  | 水浴除尘器 | 除尘渣 | 定期清掏，及时外卖 |  |
|  | 设备维修 | 废润滑油 | 密闭收集桶收集后，暂存于危废暂存间（5m2），定期委托有资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照《洛阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标相关要求： 按要求存档环保档案、记录台账、配备专职环保人员，采用符合要求的运输车辆等。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳恒泰环保科技有限公司年产20万吨碳酸钙粉、6万吨氧化钙粉、18万吨氢氧化钙粉项目位于洛阳市孟津县送庄镇，属于孟津县华阳产业集聚区循环园区范围内，租用洛阳洛钢集团钢铁有限公司闲置厂房进行建设。项目占地面积为7659m2，厂房建筑面积为4000m2，所占土地属于工业用地。本项目符合国家相关产业政策。项目选址位于洛钢集团现有厂区内，不存在环境制约因素，选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 4.6796t/a | / | 4.6796t/a | +4.6796t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0269t/a | / | 0.0269t/a | +0.0269t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0115t/a | / | 0.0115t/a | +0.0115t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0028t/a | / | 0.0028t/a | +0.0028t/a |
| 一般工业 固体废物 | 消化渣 | / | / | / | # 36t/a | / | # 36t/a | # +36t/a |
|  | 重钙 | / | / | / | # 18t/a | / | # 18t/a | # +18t/a |
|  | 除尘渣 | / | / | / | # 1.125t/a | / | # 1.125t/a | # +1.125t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | # 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①