报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工2万吨成品钢筋项目

建设单位（盖章）：河南耿力建材科技有限公司

编制日期：2022年08月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南耿力建材科技有限公司年加工2万吨成品钢筋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-410322-04-01-598410 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 刘振东 | 联系方式 | 136****7506 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津区朝阳镇环镇路1号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：112°28'16.310"，纬度：34°45'54.450" |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3359 其他建筑、安全用金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 66：建筑、安全用金属制品 制造 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 21.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.72% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 ### 项目选址位于洛阳市孟津区朝阳镇环镇路1号（中心坐标E112°28'16.310"，N34°45'54.450"），租用河南维恩钢构有限公司闲置车间及办公用房10000m2新建年加工2万吨成品钢筋项目，根据孟津县国土资源局出具的土地证（土地证号：孟国用（2015）第014号），项目用地性质为工业用地。项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据孟津区环境监测站2020年连续一年的常规监测数据结果表明，项目所在区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 本项目无生产废水产生，生活废水经厂区化粪池处理后，经市政污水管网排入朝阳镇污水处理厂进行深度处理，对水环境影响较小。 本项目所在区域为2类声环境功能区，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自朝阳镇自来水管网，用电来自市政供电，不涉及燃煤。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入清单 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇环镇路1号，依据洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单进行分析。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），洛阳市孟津区属于重点管控单元。对照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）中洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单，孟津区朝阳镇环境管控单元编码为ZH41032220003，其相关管控要求相关规定如下。 表1-1 本项目生态环境准入清单管控要求情况一览表 环境管控单元编码及名称; 环境管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41032220003城镇重点单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目，及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 1、本项目为金属制品制造，本项目废气污染物为颗粒物，不产生恶臭气体； 2、本项目不属于高排放、高污染项目，不涉及重金属、持久性有机污染物； 3、本项目为金属制品业，不属于畜禽养殖场、养殖小区。; 符合. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目货物运输采用的为国五及以上标准车辆进行运输。本项目不设置食堂。; 符合. 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目废气污染物为焊接过程产生的颗粒物，颗粒物经袋式除尘器处理后达标排放。项目颗粒物实施区域替代，满足总量减排要求。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 综上所述，该项目符合“三线一单”相关规定。 2、项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的目录范围内，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2022年7月7日在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2207-410322-04-01-598410。 3、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）符合性分析 洛阳市生态环境保护委员会办公室于2022年4月26日印发了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），本项目与该方案的符合性分析见下表。 表1-2 项目与洛环委办〔2022〕12号符合性分析 洛环委办〔2022〕12号; 本项目情况; 符合性. （一）调整优化产业结构，推动低碳转型发展. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 项目实施符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单，项目生产过程中产生的颗粒物在孟津区域内进行等量替代。本项目属于金属制品制造项目，不属于重点行业企业。 强化项目环评及“三同时”管理。本项目所属行业不属于国家、省绩效分级重点行业; 相符. （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理. 17.加强扬尘综合治理。开展扬尘治理智慧化提升工程和专项治理行动，持续推进扬少治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源买行清单化动态管理，施工工地严格落实“一个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等扬尘防治要求，积极有效应对重污染天气。严格落实城市建成区内“两个禁止”(禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆)要求，加快两个禁止综合信息监管平台建设、联网，完善降尘监测和考评体系。对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目不涉及。; 相符. 19.严格渣土运输监管。全面加强渣土运输车辆监管，严格执行渣土运输联审联批制度，优化运输线路，确保建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程闭环监管。持续开展渣土车辆专项执法行动，规范渣土运输市场，严查黑渣土车，严禁不按规定路线行驶、不按规定时间行驶、带泥上路等违规运输行为，对发现的违规运输车辆追根溯源，严肃追究运输企业和施工工地责任。; 本项目不涉及。; 相符. （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理. 28.开展低效治理设施全面“提升工程”。支持高效治理技术研发和示范应用，提升污染治理效能。各县区组织对采用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的工业企业进行全面排查，2022年5月底前建立低效治理设施清单台账。对采用低效治理技术且无法稳定达标排放的企业，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、清洁能源替代、依法关停等方式实施分类整治:对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺，2022年10月底前完成低效治理设施的提升改造。督促有色金属冶炼(含再生冶炼)、石灰窑、耐火材料、玻璃(平板玻璃、日用玻璃、电子玻璃、玻璃纤维、玻璃棉)等行业企业安装分布式控制系统(DCS)，将生产参数和污染治理设施运行参数接入DCS，实时记录企业生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，相关数据至少保存一年以上。; 本项目焊接工序产生的粉尘，经袋式除尘器处理后，经15m排气筒排放。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）的相关要求。 4、与《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相符性分析 河南省生态环境厅于2021年7月19日发布《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》，文件要求如下：严格“两高”项目环评审批。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》确定的建设项目环境影响评价等级，不得随意更改。经省政府同意，上收“两高”项目环评文件审批权限至省厅，郑州市、洛阳市、郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区享有除“两高”项目以外的省级环评审批权限。省厅“两高”项目环评文件审批须经厅务会集体研究决定。“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。 本项目为新建项目，行业属于金属制品制造业，不属于“两高”项目范围内22个行业，项目使用能源为电，总量进行区域替代，且符合洛阳市“三线一单”相关要求。 5、与《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知（洛市环[2021]47号）》相符性分析 表1-3 通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; - 本项目. - 能源类型; - 以电、天然气为能源。; - 本项目以电为能源. - 生产工艺; - 不属于《产业结构调整指导目录（2019）年版》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; - 本项目属于允许建设类. - 污染治理技术; - 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）。; - 本项目配备袋式除尘器，设计处理效率99%以上. - 无组织管控要求; - 符合河南省通用行业基本要求。; - 本项目打磨、焊接等都在密闭车间内进行，产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后排气筒排放，减少无组织的排放量. - 厂容厂貌：厂区道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成品裸露土地。; - 厂区内均进行了硬化，定期洒水. - 排放限值; - 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; - 本项目无行业标准，PM排放浓度均小于10mg/m3. - 监测监控要求; - 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行检测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; - 本项目不属于重点排污单位，无需安装安装烟气排放自动监控设施（CEMS）。本项目根据要求制定监测计划，并按要求开展自行监测。主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网。. - 环境管理水平; - 环保档案：1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; - 本项目运营后环保档案应齐全，环评批复文件、竣工验收文件、环境管理制度、废气治理设施运行管理规程及废气监测报告均存档. - 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料；5、燃料消耗记录；6、固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; - 本项目按要求记录台账，包括1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料；5、燃料消耗记录；6、固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。. - 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）。; - 本项目运营后设置完善的管理制度，包括设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力等. - 运输方式; ①物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； ②厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； ③厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; ①物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆； ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上；. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目日均进出货物低于150吨，建立了电子台账. 6、与饮用水源保护规划的相符性分析 依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号），距本项目最近的集中式饮用水源保护区为孟津区朝阳镇地下水井(共1眼井)，其保护区划如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米的区域；不划定二级保护区和准保护区。 水源保护区管理要求： 各级政府要切实加强饮用水水源环境保护，在饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目厂址位于朝阳镇供水厂一级保护区边界东南415m处，不在朝阳镇饮用水源保护区范围内，本项目与朝阳镇饮用水水源保护区位置关系见附图4。 7、文物古迹 邙山陵墓群位于洛阳市的北部、东部和东北部的邙山地区，地跨洛阳市区的西工区、老城区、涧西区、瀍河区、洛龙区、孟津区和偃师区等7个县（市、区），涵盖20多个乡镇、360多个自然村。陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，占地面积756km2，年代上从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直延续到五代的后唐。陵墓群大致呈东西向长条形分布，可分成4个区段，即西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。2001年6月25日，国务院批准“邙山陵墓群”为第五批全国重点文物保护单位。2004年7月河南省文物局公布了邙山陵墓群的保护范围和建设控制地带。为加强对邙山陵墓群的有效保护和合理利用，2012年3月1日起施行《洛阳市邙山陵墓群保护条例》。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中内容，邙山陵墓群保护范围及建设控制地带分为西段、中段和东段。本项目厂址位于邙山陵墓群的西段建设控制地带内。 （1）西段保护范围和建设控制地带范围 邙山陵墓群西段保护范围：洛阳市北郊、孟津区境内，北魏陵区。北界孟津区朝阳镇游王村至孟津区朝阳镇崔沟村北；西界孟津去朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津区朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 建设控制地带西段：北界孟津区常袋镇酒流凹村－孟津区长华乡缠阳村－长华乡水泉沟村；西界孟津常袋镇酒流凹村－洛阳市红山乡杨冢村南；南界洛阳市红山乡杨冢村南－邙山乡苗南村－瀍河区小李村南。 （2）《洛阳市邙山陵墓群保护条例》保护要求 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群的保护要求为：第十五条：在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 第十五条在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 第十六条在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇环镇路1号，位于邙山陵墓群(汉魏洛阳故城)保护范围内。本项目租用现有车间进行生产，不进行土建工程，对地下文物基本无影响，且根据孟津县文物局于2012年3月15日出具的地下文物处理证明书，本项目原厂址经文物勘探未发现文物遗迹，因此不会对文物保护产生影响。本项目与洛阳市孟津区重点文物分布图关系见附图5。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南耿力建材科技有限公司（统一社会信用代码：91410308MA9LBB6E5Q）拟投资3000万元在洛阳市孟津区朝阳镇环镇路1号新建年加工2万吨成品钢筋项目，为各类工程项目及民建提供全方位的钢筋集中加工供应服务。项目租用河南维恩钢构有限公司闲置车间及办公用房10000m2，新上滚笼机、数控钢筋锯切套丝生产线、数控钢筋笼成型机、数控五机头弯曲中心、数控调直切断机等生产设备，经调直切断、套丝、弯曲、焊接等成为成品钢筋。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“第三十、金属制品业33-建筑、安全用金属制品制造335”。在该类别中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”环评类别为报告书，其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）全部编制报告表；本项目除分割、焊接、组装外还有数控钢筋锯切套丝生产线、数控弯箍机等，环评类别属于报告表。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2、建设地点及周围环境概况 本项目建设地点为洛阳市孟津区朝阳镇环镇路1号，项目占地属于工业用地，所在厂区北侧为环镇东路，南侧为华冠齿轮厂，西侧为朝阳镇开心幼儿园和君悦顺天国际大酒店，东侧为洛阳震宇公司。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况图见附图3。根据孟津县文物管理局出具的孟津县地下文物处理证明书，勘探面积为12628m2；根据孟津县国土资源局出具的土地证（土地证号：孟国用（2015）第014号），厂区占地17770.8m2；文物勘探覆盖了整个厂区，勘探面积小于土地证使用面积是因为其中的5142.8m2占地为道路中心红线和厂区外绿化用地。 3、项目主要建设内容 本项目租赁现有厂区内的厂房和办公设施，供电、给排水等公辅设施均利用厂区内已有设施。项目主要工程内容见表2-1。厂区平面布置图见附图2。 表2-1 主要工程内容一览表 项目组成; 项目名称; 规格; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 60m×34m×10m; 租用已建成的，布设五机头弯箍机、数控弯箍机、调直机、成品区等. 2#生产车间; 88m×60m×10m; 租用已建成的，布设原料堆放区、成品堆放区、半成品堆放区、弯箍机、锯切套丝生产线、滚笼焊等. 公辅工程; 办公楼; 25m×13m，3层; 租用已建成的，用于办公. 生产办公区; 30m×7m，1层; 租用已建成的，用于职工休息、办公. 供电; /; 由/朝阳镇电网统一供应. 供水; /; 由朝阳镇自来水统一供应. 储运工程; 钢筋仓库; 45m×20m，1层; 租用已建成的，存放原料钢筋. 1#仓库; 15m×7m，1层; 租用已建成的. 2#仓库; 22m×5m，1层; 租用已建成的. 杂物库; 60m2; 租用已建成的. 环保工程; 废气; 焊接烟尘; 袋式除尘器+15m高排气筒; /. 废水; 生活污水; 1个15m3化粪池，位于办公楼西侧；1个5m3化粪池，位于职工卫生间东侧; 生活污水经化粪池收集处理后，经市政污水管网进入朝阳镇污水处理厂深度处理. 噪声; 生产设备; /; 基础减震，厂房隔音. 固体废物; 生活垃圾; 1个垃圾池、若干垃圾桶; 生活垃圾经收集后定期由环卫部分送至附近垃圾中转站. 废金属边角料; 1个10m2的一般固废暂存区; 暂存于一般固废暂存区，定期外售. 废切削液、废机油、废含油抹布手套; 1个2m2的危废暂存间; 暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置. 4、主要产品及产能 本项目建成后年加工成品钢筋2万吨，具体生产规模和产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 产量（吨/年）; 备注. 钢筋笼; 10000; /. 箍筋; 10000; /. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 主要生产设备一览表 生产单元; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/辆）; 备注. 1#生产车间; 数控弯箍机; SWG12; 2; 用于直径为5-12毫米钢筋进行矫直、弯曲及剪切. 钢筋调直切断机; GT6-14; 2; 用于钢筋调直、切断. 数控五机头弯曲中心; /; 2; 用于箍筋、板筋、墙筋、细部节点筋的下料弯制. 2#生产车间; 数控钢筋笼滚焊机; GL-2000; 2; 用于钢筋笼制作. 数控钢筋锯切套丝生产线; GL-450; 2; 用于螺纹钢直径14-50毫米的直螺纹连结的丝头锯切套丝打磨. 数控钢筋弯曲中心; GL-G2L32; 1; 用于复杂角度大直径钢筋的弯制成型. 数控车床; CK63135; 1; 用于钢筋笼的局部加工. 钢筋弯曲机; GQ50; 4; 用于钢筋的弯制成型. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 6、主要原辅材料、能源及动力消耗 本项目主要原辅材料、能源及动力消耗情况见下表。 表2-4 主要原辅材料、能源及动力消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 年使用量; 备注. 原辅料; 螺纹钢; t/a; 20000; 加工成品钢筋. 焊丝; t/a; 4; 用于滚笼焊焊接. 切削液; t/a; 0.05（原液）; 使用时与自来水以1׃10配制，配制好的切削液年使用量为0.55t/a. 动力及能源消耗; 电; 万度/a; 2; 朝阳镇电网. 水; m3/a; 360.5; 朝阳镇供水管网. 7、劳动定员及生产制度 本项目职工人数30人，实行单班8小时工作制（8:00~12:00,14:00~18:00），全年工作300天。 8、公用工程 （1） 给排水 本项目用水由朝阳镇自来水管网供给，主要为生产用水和生活用水。 生产用水：生产用水主要为切削液配置用水。配置切削液水量为0.5t/a（配置好的切削液使用量为0.55t/a，磨切削液与自来水1׃10配制，切削液循环使用，定期更换）。 生活用水：本项目劳动定员30人，均不在厂内食宿。根据《河南省工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）用水定额要求，本次评价按40L/d•人计算，用水量为1.2t/d，全年工作300天，则年用水量360t/a。 排水体制采取雨污分流的形式，雨水经厂区雨水管道进入市政雨水管网。本项目投入使用后，无生产废水产生，产生废水主要为职工生活污水。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.96t/d，年产生量为288t/a。生活污水经厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网，进朝阳镇污水处理厂进一步深度处理。 项目水平衡情况见图2-1。 生活用水 市政污水管网 1.2 新鲜水 0.96 切削液配制用水 0.1 化粪池 0.24 0.45 定期更换，作为危废处置 0.5 1.74 0.96 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a）（注： 为散失） - 供电 厂区用电来自朝阳镇供电电网。 9、厂区平面布置 本项目位于孟津区朝阳镇环镇路1号，租赁现有厂房进行建设。项目1#车间和2#车间布设在厂区东侧，远离西侧的朝阳镇开心幼儿园，办公楼和仓库布设在厂区西侧；车间内各生产线分区分工明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。生产过程排放的污染物采取集中收集处理的污染防治措施，节省环保投资，总体布局较合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程 切断 成品 螺纹钢 焊接 机械加工 噪声 噪声 噪声、废气 钢筋笼生产工艺： 图2-2 本项目钢筋笼生产工艺流程图 工艺流程简述：外购螺纹钢经切断机切断，数控钢筋弯曲中心（加工复杂角度大直径钢筋）或弯曲机（加工小直径钢筋）或车床加工，再通过钢筋笼滚焊机焊接成型即为钢筋笼产品。 调直 成品 螺纹钢 弯折 切断 噪声、 噪声 噪声 套丝打磨 噪声、固废 箍筋生产工艺： 图2-3 本项目箍筋生产工艺流程图 工艺流程简述：外购螺纹钢经调直机调直、切断机切断、数控钢筋弯曲中心（加工复杂角度大直径钢筋）或弯曲机（加工小直径钢筋）折弯，再通过锯切套丝打磨生产线对与螺纹连结的丝头锯切套丝打磨即为箍筋产品。 2、产排污环节 （1）废气：本项目营运过程中产生的废气主要为焊接烟尘。 （2）废水：本项目营运过程中产生的废水主要为项目区工作人员生活污水，经厂区化粪池预处理后，经市政污水管网进入朝阳镇污水处理厂深度处理后排放。 （3）噪声：本项目营运期噪声主要为生产设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物：本项目的固体废物主要为生产过程产生的废金属边角料、废切削液、废机油、废含油抹布手套，除尘器收集的除尘灰及职工生活垃圾。 本项目产污环节及污染防治措施见下表。 表2-5 本项目产污环节、主要污染物及治理措施一览表 产污环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; 焊接工序; 颗粒物; 袋式除尘器+15m排气筒. 废水; 生活废水; COD、氨氮; 经化粪池预处理后，排至污水管网，最终进入朝阳镇污水处理厂深度处理. 固废; 废气处理; 除尘器收尘灰; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 职工生活; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 加工过程; 废金属边角料; 一般固废暂存区暂存后定期外售. 废切削液; 危废暂存间暂存后，定期委托有资质单位处置. 设备维护; 废机油. 废含油抹布、手套. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、建筑物隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用河南维恩钢构有限公司闲置车间及办公用房进行建设，河南维恩钢构有限公司不再有生产活动。现场调查期间，本项目租用场地现状为洛阳艮通智能装备有限公司年组装空压机1500台及建筑工程智能钢筋加工设备500台项目占地。洛阳艮通智能装备有限公司主要从事数控机床制造、建筑专用设备制造与销售、气体压缩机械制造等，该公司于2019年3月29日取得了孟津县环境保护局出具的关于洛阳艮通智能装备有限公司年组装空压机1500台及建筑工程智能钢筋加工设备500台项目环境影响报告表的审批意见，审批文号：孟环审[2019]59号；2019年6月企业自主进行了建设项目竣工环境保护验收，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。 洛阳艮通智能装备有限公司主要污染源有：焊接烟尘，经袋式除尘器处理达标后排放；生活污水，经化粪池预处理后排至市政污水管网进而进入朝阳镇污水处理厂深度处理；固体废物，为加工过程产生的边角料和金属屑、废机油、包装垃圾和回收的金属粉尘，其中边角料和金属屑、回收的金属粉尘、包装垃圾定期外售，废机油委托有资质单位处置；生产过程中无有毒有害物质。 因公司发展需要，拟将年组装空压机1500台及建筑工程智能钢筋加工设备500台项目全部外迁，拟在3个月内搬出厂区并清理遗留生产设备及污染物，以便本项目建设。调查期间，厂区还遗留一间河南维恩钢构有限公司喷漆房，处于停用状态。故不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1环境空气质量达标区域判定 本次评价以2021年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Department?cateID=65）的数据进行评价，具体情况见下表。 表3-1 洛阳市2020年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 77; 70; 110.0; 不达标. SO2; 6; 60; 10; 达标. NO2; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，各监测点均未满足六项因子全部达标，2021年度洛阳市属于不达标区。 针对区域环境质量现状超标的情况，根据《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》的通知（洛环委办〔2022〕12号））等相关大气治理文件，提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施，以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 1.2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表3-2 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 125; 160; 78.1; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境质量现状 本项目周围50m范围内敏感目标为西侧20m的朝阳镇开心幼儿园，为了解本项目所在区域声环境质量现状，于2022年7月15日对西侧20m的朝阳镇开心幼儿园进行声环境质量现状监测，噪声监测结果如下： 表3-3 敏感点噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测地点; 昼间Leq[dB（A）]. 西侧20m的朝阳镇开心幼儿园; 46.2. 由监测结果可知，敏感点昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 主要环境保护目标一览表 项目; 环境保护目标; 方位、距离; 人数; 保护标准. 大气环境; 南陈庄村; 东400m; 3200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 朝阳镇人民政府; 西南290m; 150人. 朝阳镇初级中学; 西北220m; 1050人. 朝阳镇中心小学; 西南430m; 800人. 朝阳镇开心幼儿园; 西20m; 235人. 朝阳村; 南420m; 7000人. 声环境; 朝阳镇开心幼儿园; 西20m; 235人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 颗粒物15m高排气筒：排放浓度120mg/m3 排放速率3.5kg/h 厂界无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3 2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD：500mg/L，氨氮 / 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类： 昼间60dB（A），夜间50dB（A） 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入朝阳镇污水处理厂，COD排放量为0.0562t/a，氨氮排放量为0.0056t/a。根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 需替代的大气总量控制指标为颗粒物0.0119t/a，从已经关停的河南化肥科技有限公司排放量（颗粒物32.2311t/a）中进行替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目建设内容主要为：租赁现有厂房进行设备安装，项目施工期不涉及土建工程；企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响为生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在项目区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，利用现有化粪池降解处理。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在项目区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 营期环境影响和保护措施 | 1 废气 本项目营运过程中产生的废气主要为焊接过程中产生的颗粒物。经集气设施收集后，进入1套袋式除尘器进行处理，后随1根15m高排气筒（DA001）排放。工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 核算排放时间h; 执行标准. 核算方法; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 焊接; DA001; 滚焊机; 焊接; 颗粒物（焊接烟尘）; 产污系数法; 0.0738; 26.36; 有组织; 袋式除尘器处理风量3500m3/h； 粉尘去除效率95%。; 可行; 1.32; 0.0046; 0.0037; 800; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996. 无组织; 0.0082; /; 无组织; 车间密闭; 可行; /; 0.0103; 0.0082; 800. 根据上表分析统计数据，项目焊接过程中产生的颗粒物经处理后，通过DA001排气筒排放的颗粒物排放浓度为1.325mg/m3，排放速率为0.0046kg/h，其排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，同时满足《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知（洛市环[2021]47号）》文件中相关要求。 |
| --- | --- |

| 营期环境影响和保护措施 | 1.1 废气污染物源强核算 - 本项目钢筋笼滚焊机焊接过程中产生少量焊接烟尘，参考《第二次全国污染源普查工作污染源产排污系数手册》“C33-C37 行业核算环节”-焊接环节-焊接工艺的产尘系数：20.5kg/t-原料，焊接过程中烟尘产生量见下表。 - 表4-2 焊接过程烟尘产生量计算表 原料名称; 产污系数）; 焊丝年用量 （t/a）; 烟尘产生量 （t/a）. 焊丝; 20.5kg/t-原料; 4; 0.082. - 本项目设有2台滚焊机，主要在钢筋笼的生产过程中使用，固定焊接工位，本项目焊接工序工作时间为800h/a，在滚焊机的上方设置集气罩，焊接过程中产生的焊接烟尘经集气罩收集（收集效率为90％），进入袋式除尘器进行处理（风机量为3500m3/h，处理效率为95％）。焊机烟尘进入袋式除尘器前的为0.0738t/a，浓度为26.36mg/m3，经袋式除尘器处理后焊接烟尘排放量为0.0037t/a。 - 未被收集到的焊接烟尘量为0.0082t/a，以无组织形式散失。 - 1.2 项目风机风量设置合理性分析 - 本项目焊接工序固定工位，位于密闭车间内。焊接工位至集气罩的距离X按0.5m设计，集气罩口面积A按0.4m×0.8m设计，气体收集速率Vx按0.4m/s选取（《大气污染控制工程第三版》最小控制风俗0.25~0.5m/s），则焊接、打磨工序排气量Q=0.75（10X2+A）×Vx=0.75×（10×0.5×0.5+0.32）×0.4=0.846m3/s，即3045.6m3/h，本项目设计集气罩风机风量为3500m3/h，因此，项目焊接工序风机风量满足要求。 - 1.3 排放口基本情况 - 本项目生产过程中产生的颗粒物，经袋式除尘器除尘器处理后，随车间外15m高排气筒排放，对应的废气排放口编号为DA001，排放口基本情况见下表。 表4-3 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 袋式除尘器排气筒; 112.464776 34.766103; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 1.4 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目监测计划见下表。 表4-4 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001 袋式除尘器排气筒出口; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. - 1.5 环境影响分析 本项目营运过程中产生的废气主要为焊接过程中产生的焊接烟尘，经袋式除尘器处理后，随车间外排气筒（DA001）排放，其排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，同时满足《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知（洛市环[2021]47号）》文件中相关要求。 2、废水 本项目无生产废水，项目营运过程中产生的废水主要为工作人员生活污水。 本项目劳动定员30人，无食宿，年工作300d，生活用水量按40L/人·d，生活用水量为1.2m3/d（即360m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.96m3/d（即288m3/a）。类别《洛阳艮通智能装备有限公司年组装空压机1500台及建筑工程智能钢筋加工设备500台项目竣工环境保护验收报告》中的监测数据，化粪池出口生活污水水质：COD195mg/L、NH3-N 19.4mg/L，则COD、氨氮产生量分别为0.0562t/a、0.0056t/a。生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网进入朝阳镇污水处理厂深度处理。 根据现场调查，朝阳镇污水处理厂收水范围为北至连霍高速公路南界、南至向阳村界、东至南石山村界、西至连霍高速公路引线，本项目厂区所在位置在孟津区朝阳镇污水处理厂收水范围内，项目污水可经排污管网进入孟津区朝阳镇污水处理厂。孟津区朝阳镇污水处理厂进水水质要求为COD：380mg/L、氨氮：32mg/L、BOD5：190mg/L、SS：220mg/L，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目外排废水水质为COD：280mg/L、NH3-N：29.1mg/L，浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时也可以满足孟津区朝阳镇污水处理厂进水水质要求。因此，本项目废水排入孟津区朝阳镇污水处理厂进一步处理的方案可行。 本项目废水产排情况见下表。 表4-5 本项目废水水质产排情况一览表 项目; 废水种类; 排放量m3/a; COD; NH3-N. 生活污水; 生活污水化粪池出口; 浓度mg/L; 288; 195; 19.4. 产生量t/a; 0.0562; 0.0056. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /; 500; --. 朝阳镇污水处理厂进水标准; 浓度（mg/L）; 288; 380; 32. 总量（t/a）; 0.1094; 0.0092. 朝阳镇污水处理厂出水标准; 浓度（mg/L）; 50; 5. 总量（t/a）; 0.0144; 0.0014. 综上，本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 3、噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自弯箍机、调直切断机、五机头弯曲中心、弯曲机、数控钢筋笼滚焊机、空压机等设备运行时产生的机械噪声。噪声源强范围为70~80dB（A），设备噪声主要集中在生产车间内。主要生产设备声源参数见下表。 表4-6 噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 3.2噪声影响分析 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级 dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外声压级 dB（A）. X; Y; Z. 1; 生产车间; 数控弯箍机; 75; 厂房隔声; 30; 13; 1; 北2; 66; 昼夜; 20; 40. 75; 厂房隔声; 35; 13; 1; 北10; 66; 昼夜; 20; 40. 2; 钢筋调直切断机; 75; 厂房隔声; 14; 3; 1; 南3; 66; 昼夜; 20; 40. 75; 厂房隔声; 16; 3; 1; 南3; 66; 昼夜; 20; 40. 3; 数控五机头弯曲中心; 70; 厂房隔声; 3; 4; 1; 西2; 60; 昼间; 20; 34. 70; 厂房隔声; 5; 10; 1; 北5; 60; 昼间; 20; 34. 4; 数控钢筋笼滚焊机; 75; 厂房隔声; 2; 17; 1; 西3; 66; 昼夜; 20; 40. 75; 厂房隔声; 8; 35; 1; 北1; 66; 昼夜; 20; 40. 5; 数控钢筋锯切套丝生产线; 70; 厂房隔声; 5; 5; 1; 西5; 60; 昼间; 20; 34. 70; 厂房隔声; 45; 45; 1; 北10; 60; 昼间; 20; 34. 数控钢筋弯曲中心; 75; 厂房隔声; 3; 18; 1; 东5; 66; 昼夜; 20; 40. 钢筋弯曲机; 75; 厂房隔声; 2; 35; 1; 西2; 66; 昼夜; 20; 40. 75; 厂房隔声; 2; 45; 1; 西2; 66; 昼夜; 20; 40. 75; 厂房隔声; 10; 20; 1; 西2; 66; 昼夜; 20; 40. 75; 厂房隔声; 5; 25; 1; 西2; 66; 昼夜; 20; 40. 6; 空压机; 80; 厂房隔声; 1; 1; 0.5; 南2; 74; 昼间; 20; 48. 注：上表中空间相对位置坐标为生产车间西南角位置；. 本项目预测点选取所在厂区的四周厂界及西侧的朝阳镇开心幼儿园。预测模式采用点声源合并为多声源，再由面源进行衰减计算。 点源衰减模式：LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L dB(A) 多声源合成模式：LA=10lg（Σ100.1Lai） dB(A) 式中：LA（r）——距离声源r 米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； △L ——墙体隔声，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m。 面源衰减模式：根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的b>a。根据以上衰减模式，经计算，本项目环境噪声预测结果见下表。 表4-7 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值 （昼间）; 达标情况. 厂界; 东厂界; 42.7; 60; 达标. 西厂界; 35.6; 达标. 南厂界; 42.1; 达标. 北厂界; 41.8; 达标. 表4-8 建成后敏感点噪声结果 单位：dB(A) 敏感点; # 背景值; # 贡献值; # 预测值; # 是否达标. 朝阳镇开心幼儿园; # 46.2; # 35.6; # 46.6; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.3噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划见下表。 表4-9 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 西厂界. 南厂界. 北厂界. 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为生产过程中产生的废金属边角料、除尘器收集的除尘灰、生产设备定期更换下来的废机油、废切削液，废含油抹布手套以及职工生活垃圾。 4.1一般固废 ①废金属边角料：生产过程中产生的废金属边角料约2.5t/a，经收集后置于本项目一般固废暂存区（面积10m2）暂存，定期外售给废品回收公司。 ②除尘灰：项目除尘灰主要是袋式除尘器收集的粉尘，产生量为0.0701t/a，集尘灰主要成分是粉尘，属于一般工业固废，收集后于本项目一般固废暂存区内暂存，定期外售给废品回收公司。 ③生活垃圾：本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量取0.5kg/（d·人），则产生量为1.5kg/d（4.5t/a），定期由环卫部门收集，运至垃圾填埋场处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目产生的一般固体废物分类与代码如下。 - 表4-10 一般固体废物分类与代码 名称; 行业来源; 类别代码; 分类代码. 废金属边角料; 废弃资源; 09; 213-001-09. 除尘灰; 非特定行业; 66; 900-999-66. 4.2危险废物 ①废切削液：本项目设备定期更换的废切削液产生量约为0.5t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废切削液属于危险废物（HW09），危废代码为：900-006-09，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 ②废机油：本项目设备维护定期更换的废机油产生量约为0.05t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废机油属于危险废物（HW08），危废代码为：900-214-08，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 ③含油废抹布及手套：本项目设备维护产生的废含油抹布及手套产生量约0.02 t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废含油抹布及手套属于危险废物（HW49），危废代码为：900-041-49，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 4.3本项目固废产生情况汇总 表4-11 本项目固废产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特征; 年度 产生量; 贮存方式; 最终 去向; 利用或处置量. 机械加工; 废金属边角料; 一般固废; /; 固态; /; 2.5t/a; 一般固废暂存区; 外售综合利用; 2.5t/a. 环保设备; 除尘灰; 一般固废; /; 固态; /; 0.0701t/a; 0.0701t/a. 职工生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 固态; /; 4.5t/a; 垃圾桶; 环卫部门定期清运; 1.5t/a. 生产设备; 废机油; # 危险废物HW08 # 900-214-08; 废矿物油; 液态; T、I; 0.05t/a; 专用容器; 交由有资质单位处置; 0.05t/a. 废切削液; # 危险废物HW09 # 900-006-09; 烃/水混合物; 液态; T; 0.5t/a; 专用容器; 交由有资质单位处置; 0.5t/a. 含油废抹布及手套; # 危险废物HW08 900-041-49; 沾染废矿物油; 固态; T; 0.02t/a; 专用容器; 交由有资质单位处置; 0.02t/a. 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-12 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂区西南侧; 2m2; 专用储存桶; 0.05t/a; 6个月. 废切削液; HW09; 900-006-09; 专用储存桶; 0.1t/a; 3个月. 含油废抹布及手套; HW08; 900-041-49; 专用储存桶; 0.02t/a; 6个月. 在生产过程中产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存间应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒、防渗，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。危废暂存场所设置可行，危废污染防治措施可行。 由上表可知，本项目危险废物贮存在一座2m2的危废暂存间内，危险废物均使用容积约为0.25m3的容器密封储存。根据上表可知本项目危废暂存间满足贮存周期为一年的要求。因此，本项目危废暂存间可以满足危废的贮存需求。 4.4 环境管理要求 （1）一般固废暂存区 要求在本项目区内设置一个10m2的一般固废暂存区，设置分区，不同的固废分区放置，做好台账记录。 （2）危险危废暂存间 要求在项目区内设置一个2m2的危废暂存间，危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由有资质单位进行处理，危险废物在本项目区内暂存时间不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废暂存间进行检查，危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危废暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒、防渗功能，且本次环评要求危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5、地下水及土壤 本项目为金属制品制造项目，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为焊接工序产生的粉尘，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放，因此项目不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能。本项目生活污水经市政污水管网排入朝阳镇污水处理厂深度处理，主要污染物为COD、SS和氨氮，可达标排放。本项目设置1座2m2的危险废物暂存间，危险废物暂存过程可能会泄漏污染区域地下水及土壤。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：危险废物暂存间在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。本项目拟于危废暂存间内设200mm高砖混围堰，用于存放项目危险废物，以免危废容器破裂，导致危废泄漏蔓延污染地表水、地下水以及土壤。危废暂存间内围堰、内墙和墙角均应采取防渗措施：采用混凝土砌成，表面涂5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数不大于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。 本项目危废暂存间采取上述措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、环境风险 本次新建项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，故本项目无需进行环境风险分析。 7、环保投资估算 本项目总投资为3000万元，其中环保投资为21.5万元，占总投资的0.72%，具体环保投资估算见下表。 表4-13 环保措施与投资一览表 产污工序; 环保设施名称; 投资额 （万元）. 废气; 焊接工序; 集气罩/抽风装置+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; 15. 废水; - 生活污水; - 1个15m3化粪池，1个5m3化粪池（利用厂区现有）; /. 噪声; 产生噪声各设备; 基础减震和厂房隔声; 1. 一般固体废物; 废金属边角料; 一般固废暂存区10m2; 2. 除尘灰. 生活垃圾; 垃圾桶若干、垃圾池; 0.5. 危险废物; 废机油; 危废暂存间2m2; 3. 废切削液. 废含油抹布、手套. 合 计; 21.5. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩/抽风装置+袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求；同时满足《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知（洛市环[2021]47号）》文件中相关要求 |
|  | 车间无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求；同时满足《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知（洛市环[2021]47号）》文件中相关要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 1个15m3化粪池，1个5m3化粪池 （利用厂区现有） | 《污水综合排放标准》（8978-1996）表4 三级标准 |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效连续 声压级 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一个10m2的一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）一个2m2的危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 拟于危废暂存间内危险废物均设200mm高砖混围堰，用于存放项目危险废物，以免危废容器破裂，导致危废泄漏蔓延污染地表水、地下水以及土壤。危废暂存间内围堰、内墙和墙角应采取防渗措施：采用混凝土砌成，表面涂5mm 厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数不大于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排放口规范化设置，粘贴标识牌； （2）依据行业规范制定自行监测计划； （3）建立环境管理台帐制度，落实环境管理台账记录责任人，明确工作职责。 （4）项目实施后，按《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知（洛市环[2021]47号）》文件中相关要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

河南耿力建材科技有限公司年加工2万吨成品钢筋项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物经采取相应防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒的加强环境管理，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表:

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0119t/a |  | 0.0119t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0562t/a |  | 0.0562t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0056t/a |  | 0.0056t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a |  |
|  | 废金属边角料 |  |  |  | 2.5t/a |  | 2.5t/a |  |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 0.0701t/a |  | 0.0701t/a |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  | 废切削液 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 废含油抹布、手套 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①